- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         一般固体废弃物综合利用项目

建设单位（盖章）： 白水县辉泰新型环保建材有限公司

编制日期：          2022年4月6日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 一般固体废弃物综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 白水县辉泰新型环保建材有限公司 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贺林光 | 联系方式 | 18629235858 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市白水县雷牙镇小洼底村 |  |  |
| 地理坐标 | （109度36分41.080秒，35度13分530秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 耐火材料制品制 造308；石墨及其他非金 属矿物制品制造309中的其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 白水县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-610527-04-01-461876 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 2022.5-2022.10 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整目录》（2019年本），本项目属于鼓励类：“十二、建材，11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发；四十三、环境保护与资源节约综合利用”，15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程；20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程；25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”项目。项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。根据国家2000年修订的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》第二十七条第四款：“废弃物综合利用”的要求，本项目完全符合国家产业政策要求，属于列为国家重点鼓励发展的产业和产品。 本项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列，且项目已取得白水县行政审批服务局关于本项目的备案确认书，项目代码：2108-610527-04-01-461876。见附件2。 因此，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 2、选址可行性分析 本项目位于渭南市白水县雷牙镇小洼底村，根据项目所在地块建设用地使用证（附件3），项目用地为工业用地，且项目已签订土地租赁承包合同（附件4）。项目所在地的电力、给水、道路、通讯等基础设施完善，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、基本农田保护区等依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在项目运营期间，运营期产生的废水不外排，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准，废气满足相应标准，固体废物合理处置。项目产生的各污染物均可做到达标排放，对周围环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。 综上所述，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 - 与“三线一单”符合性分析 - 生态保护红线：，渭南市生态保护红线面积 1380.85 平方千米，占全市国土面积的 12.06%，主要分布于秦岭山区、黄河沿线、桥山和黄龙山一带，涉及水源涵养、水土保持、生物多样性维护区。 - 本项目位于渭南市白水县雷牙镇小洼底村，根据《渭南市生态环境准入清单》、《渭南市区域空间生态环境评价“三线一单” - 生态空间及环境管控单元》，本项目属于陕西省渭南市白水县重点管控单元（ZH61052720004），项目占地类型为工业用地，不涉及生态红线。且本项目生活污水经化粪池处理清掏肥田不外排，生产废水循环利用，不外排，满足渭南市生态环境分区管控准入要求中的重点管控单元管控要求。 - 环境质量底线：推动有色金属产业结构调整，淘汰落后产能，发展绿色矿山。大力推进节能减排，淘汰落后产能，建立严格的环境准入制度、重污染企业退出机制和工业增加值污染物产生量、排放量评价制度。区域环境要素功能规划为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类功能区、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水域标准、《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）III类水质标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地的筛选值、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值确定环境质量底线指标。 - 根据本文“区域环境环境质量现状”，本项目所处区域各环 - 境要素均满足相关功能区划要求，本项目生产过程采取相关污染防治、风险防范等措施后，对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能。 - 资源利用上线：针对不同地区、不同类型重点管控区的特点，还要针对性的对各用水行业采取相应的措施，实现水资源承载能力支撑经济社会持续发展的目标。按照煤炭集中使用、清洁利用的原则，重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例。 - 本项目主要利用建筑废弃物进行生产，可有限提高资源的利用效率，生产、生活不用煤、产生的各类废水均循环利用，区域水资源、土地资源可满足项目实施要求。 - 产业准入负面清单：《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》、《白水县生态环境准入清单》 - 本项目位于渭南市白水县雷牙镇小洼底村，属于陕西省渭南市 - 白水县重点管控单元（ZH61052720004），本项目生活污水经化粪池处理清掏肥田不外排，生产废水循环利用，不外排，满足渭南市生态环境分区管控准入要求中的重点管控单元管控要求。同时项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》之列。 - 与相关规划和环保政策符合性分析 本项目与相关规划和环保政策相符性分析见表1。 表1 规划及政策符合性分析 规划名称; 规划内容; 本项目与规划的关系; 结论. 关于印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知发改价格[2020]473号; 鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施吗，增加再生砂石供给。; 本项目建筑废弃物综合利用项目，利用矿石废石、废渣生产砂子碎石，增加砂石供给。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》陕政办发〔2021〕25号; - 大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造； - 加强建筑垃圾分类处理和回收利用。促进主要农业废弃 物全量利用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。推进“无废城市”建设。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。; 本项目建筑废弃物综合利用项目；本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；破碎筛分工段设置布袋除尘器；生产废水沉淀后回用于生产，不外排；初期雨水收集后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后清掏施肥。; 符合. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018~2020年）（修订版）; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密闭物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密封输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目堆场设置在封闭库房内，并通过喷雾抑尘，破碎筛分工段设置集气罩收集后通过布袋除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后能达标排放; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》（陕政办函[2021]100号）; 加强物料堆场扬尘管控。加强煤炭、商品混凝土、粉煤灰、矿石等工业企业物料堆场的围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库建设。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸时采用吸尘、喷淋防尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；场区道路硬化，定期洒水抑尘，减少无组织排放; 符合. 《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》; 加强堆场扬尘排放管理。水泥、玻璃、陶瓷等工业企业严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业; 本项目堆场设置在封闭库房内，并通过喷雾抑尘，破碎筛分工段设置集气罩收集后通过布袋除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后能达标排放; 符合. 《渭南市蓝天保卫战2021年工作实施方案》渭政办函[2021]124 号; 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场防尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。〔市生态环境局牵头，各县市区政府（管委会）落实〕; 本项目本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；破碎筛分工段设置集气罩收集后通过布袋除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后能达标排放，场区道路硬化，定期洒水抑尘，减少无组织排放; 符合. 《白水县蓝天保卫战2021年工作实施方案》（白政办发[2021]93号）; 加强物料堆场扬尘管控。加强商品混凝土、矿石等工业企业物料堆场的围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库建设。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸时采用吸尘、喷淋防尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；破碎筛分工段设置集气罩收集后通过布袋除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后能达标排放，场区道路硬化，定期洒水抑尘，减少无组织排放; 符合. 渭南市生态环境准入清单; 总体要求; 空间布局约束： 1、临渭、华州、华阴、潼关四区县秦岭保护区域，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑渭南市南部生态安全带。 2、合阳、澄城、白水、蒲城、富平五县黄龙山-桥山区域，以生态恢复和水土流失综合治理为主，构筑渭南市北部生态安全带。 3、京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造市域城镇和产业发展的集聚区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业改造升级，培育接续产业。 4、连霍高速沿线：以临渭、华州、华阴、潼关四区县为主，依托山水生态环境和钼及黄金资源，打造市域城镇和产业发展 的集聚区。重点发展高端装备、生物医药等产业，突出发展文化旅游、现代设施农业、健康养老产业，培育发展电子信息、 数字产业和应急产业等。 5、渭南中心城区、富阎产业合作区以现代服务业、先进制造业为主。 6、洛河沿线重点发展生态型特色农业和农副产品加工业。 7、围绕光伏、地热能、生物质、氢能、风电，加快新型能源的发展应用。 8、严控“两高”项目准入; 本项目位于渭南市白水县雷牙镇小洼底村，为一般固体废弃物综合利用项目，符合重点发展节能环保产业的要求，同时项目不属于“两高”项目，满足总体要求; 符合. 污染排放管控 1.全面加强城镇生活污水处理设施建设和运行管理；因地制宜建设农村污水处理设施。 2.新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 3.高效安全使用化肥；加大农作物秸秆等农业废弃物的综合利用。 4.开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，推进工业污染源减排，开展全市焦化、建材等行业超低排放改造，全 面管控移动污染源排放，优化路网结构，提高铁路货运比例。 5.推动以粉煤灰、冶金渣、化工渣、工业废弃料等固体废弃物为重点的综合利用。 6.调整优化能源结构、打造低碳产业布局，有效控制温室气体排放。 7.新建“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，落实区域削减要求。; 本项目为一般固体废弃物综合利用项目，利用矿山废石碎石等生产石子、机制砂等，满足综合利用发展循环经济的要求；同时本项目采用封闭厂房，原料、成品库设置喷淋装置；破碎筛分工段设置集气罩收集后通过布袋除尘器处理，粉尘通过强有效的治理措施治理后能达标排放，场区道路硬化，定期洒水抑尘，减少无组织排放; 符合. 环境风险防控 1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。 2.完善市县镇生态环境统筹协调机制，健全突发环境事件快速响应机制。 3.加强饮用水水源地环境风险管控。 4.加强土壤污染重点监管单位排污许可管理，严格控制有毒有害物质排放，落实土壤污染隐患排查制度。 5.以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点加强环境风险防控; 本项目为一般固体废弃物综合利用项目，利用矿山废石碎石等生产石子、机制砂等，无生产废水排放，项目对废机油等风险物质设置有危废暂存箱暂存后交由有资质单位进行处置，环境风险影响较小; 符合. 资源利用效率要求 - 到2025年,单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%；非化石能源消费比重达到 20%左右。 - 2025年，单位GDP 用水量降幅达到2.5%，单位GDP建设用地使用面积下降率达到4.5%以上，制造业增加值GDP 比重达到30%以上；2025年城市再生水利用率达25%以上。; 本项目为一般固体废弃物综合利用项目，项目使用电能作为能源，本项目为干式制砂，不涉及水洗，生产过程中无废水排放。; 符合. 渭南市生态环境分区管控准入要求; - 重点 - 管控单 元; - 空间布局约束 - 4.1 水环境城镇生活污染重点管控区的空间布局约束。 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目属于陕西省渭南市白水县重点管控单元（ZH61052720004），项目占地类型为工业用地，不涉及生态红线。且本项目生活污水经化粪池处理清掏肥田不外排，生产废水循环利用，不外排，满足渭南市生态环境分区管控准入要求中的重点管控单元管控要求。; 符合. - 污染排放管控 - 4.1水环境城镇生活污染重点管控区的污染排放管控 - 1、城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 - 2、加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018） - 的最新要求。 - 3.加强排污口长效监管。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 项目名称：一般固体废弃物综合利用项目 建设性质：新建 建设规模：年产30万吨石子、机制砂 建设单位：白水县辉泰新型环保建材有限公司 建设地点：渭南市白水县雷牙镇小洼底村 项目位置与四邻关系：本项目位于渭南市白水县雷牙镇小洼底村（E109°36′41.08″，N35°13′53″），项目西侧、南侧紧邻耕地，北侧为省道S210，隔路为白水县红粉佳人果业有限责任公司，东侧紧邻中农乐塑框厂。具体地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、主要建设内容 本项目总占地面积为13333.3m2（20亩），建设生产车间、原料库房、成品库房、综合办公用房、磅房等相关水、电、路、环保配套设施。详见下表。 表2 建设项目组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为2600m2，H=10m，1层轻钢结构，建设1条石子以及机制砂生产线，主要生产设备为给料机、立式冲击破碎机、颚式破碎机、细碎颚式破碎机、圆锥式破碎机、皮带输送机、振动筛等; 新建. 辅助工程; 办公区; 建筑面积为100m2，主要用于员工日常办公。; 新建. 员工休息区; 建筑面积为180m2，主要用于员工休息; 新建. 配电室; 建筑面积为20m2，位于厂区北侧; 新建. 洗车台; 项目洗车台位于北侧大门口，进出车口设置洗车台，设置1座沉淀池容积50m3，汽车轮胎冲洗废水经沉淀池处理后循环使用; 新建. 地磅、磅房; 项目设置一台地磅，位于厂区北侧入口处; 新建. 储运工程; 原料库; 建筑面积为2600m2，H=10m，1层轻钢结构，位于厂区西侧，原料库用于堆放原料，原料库全封闭，留出入口便于装卸车辆出入。; 新建. 成品库; 建筑面积为2750m2，H=10m，1层轻钢结构，位于厂区南侧，仓库全封闭，留出入口便于装卸车辆出入。; 新建. 运输; 厂区内设铲车2台; 新建. 公用工程; 给水; 项目生产、生活用水依托厂区小洼底村村镇供水系统。; 依托. 排水; 食堂废水经油水分离器处理后与其余生活污水一同经化粪池处理后由周围村民定期清掏，外运肥田。; 新建. 供电; 项目供电国家电网供电系统供给。; 新建. 采暖制冷; 生产车间内不供暖及制冷；办公楼冬季供暖及夏季制冷采用分体式空调; 新建. 环保工程; 废气; 原料堆场扬尘：原料库采用封闭式结构，并安装喷淋洒水装置，在主要装卸点附近安装一台喷雾设备，作业时进行洒水降尘成品装卸扬尘：成品库采用封闭式结构，并安装喷淋洒水装置，在主要装卸点附近安装一台喷雾设备，作业时进行洒水降尘。破碎筛分工段设置集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒、分选工段设置布袋除尘器+15m排气筒；道路扬尘：采取定期洒水，道路硬化、道路清扫等措施; 新建. 废水; 食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水经化粪池处理后，由周围村民定期清掏用于农田施肥，本项目设置1座化粪池，化粪池位于厂区北侧；洗车台汽车冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；并在厂区低洼处设置初期雨水池一座; 新建. 噪声; 项目通过采取封闭生产车间，对给料机、破碎机、振动筛等主要产噪设备安装减振垫，严格管理运输车辆，厂区周边实施绿化及距离衰减等措施。; 新建. 固体废物; 生活垃圾在厂区内设置垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一清运处理；除尘器收集的粉尘作为产品外售交由白水县新洁环能科技有限责任公司综合利用；食堂废油脂交由有资质单位进行处置；不可利用杂质收集后外运至白水县指定建筑垃圾消纳场所处理；废机油、废含油棉纱手套等暂存于危废暂存箱，交由有资质单位处置。; 新建. 3、产品方案 本项目产品为机制砂，具体见下表。 表3 本项目产品方案 产品名称; 数量; 产品规格; 标准. 石子; 10万t/a; 10-32mm; /. 机制砂; 20万t/a; 0-5mm; GB/T14685-2011. 4、原辅材料 项目主要原辅材料及能源用量见下表。项目原材料来源于铜川市弘鑫钙业有限公司铜川市王益区黄堡镇王塬建筑石料用灰岩采矿以及陕西铜川声威特种水泥有限公司耀州区刘寨村水泥用灰岩矿的矿山废石，铜川市弘鑫钙业有限公司铜川市王益区黄堡镇王塬建筑石料用灰岩采矿已取得采矿许可证，许可证号：C6102002010017120052732（最新有效期限为：2021-11-03 至 2024-11-03），矿山生产规模为50万吨/年，废石、碎石产生量约为20万吨/年；陕西铜川声威特种水泥有限公司耀州区刘寨村水泥用灰岩矿已取得采矿许可证，许可证号：C6102002009117130045464（最新有效期限为：2020-6-1 至 2023-6-1），矿山生产规模为100万吨/年，废石、碎石产生量约为40万吨/年，矿山固废主要为废石、碎石等，不涉及尾矿渣。废石、碎石主要成分为：SiO2：14.2%-37.4%、Al2O3：3.3%-10.4%、Fe2O3：1.3%-6.2%、CaO：1.3%-15.4%、MgO：0.6%-2.6%、K2O：0.5%-1.6%、Na2O：0.3%-0.7%等，满足《建筑用砂》（GB/T14684-2011）的相关标准要求。已与两处矿山签订长期供应合约，确保原料不短缺，保证生产正常进行，采购协议见附件。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 储存量; 储存位置; 规格; 备注. 1; 矿石废石、碎石等; 30.5万t/a; 5万t/a; 原料区; 0-20cm; 外购. 2; 水; 1.503万m3/a; /; /; /; 村镇供水系统. 3; 电; 210万kwh/a; /; /; /; 市政电网. 5、生产设备 项目主要生产设备清单见下表。 表5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 给料机; ZSW380×96; 1台; 处理能力：180t/h 最大进料粒径340mm. 2; 颚式破碎机; PE 400×600; 1台; 处理能力：60-168t/h 最大进料粒径340mm. 3; 细碎颚式破碎机; PEX-250×1000; 1台; 处理能力：65-160t/h 最大进料粒径210mm. 4; 立式冲击破碎 机; HVⅠ9526; 1台; 处理能力：60-120t/h 最大进料粒径150mm. 5; 圆锥式破碎机; SC100-F3; 1台; 处理能力：50-110t/h 最大进料粒径70mm. 6; 振动筛; 3YK1854; 2台; 处理能力：32-312t/h 筛孔尺寸：5-80mm. 7; 全自动除铁器; 1000-1000; 1台; /. 8; 无动力选粉机; /; 1台; /. 9; 脉冲布袋除尘器; /; 2台; /. 10; 输送带; /; 8条; /. 11; 铲车; 2辆; /. 12; 运输车辆; /; 5辆; /. 产能与设备匹配情况分析：根据建设单位提供资料，项目采用1台给料机每小时处理量为180t/h，满负荷处理量为36万t/a。项目破碎采用1台颚式破碎机、1台细碎颚式破碎机、1台立式冲击破碎机、1台圆锥式破碎机，其中颚式破碎机每小时处理量为60-168t/h，满负荷处理量为33.6万t/a；细碎颚式破碎机每小时处理量为65-160t/h，满负荷处理量为32万t/a；立式冲击破碎机每小时处理量为60-120t/h，满负荷处理量为24万t/a；圆锥式破碎机每小时处理量为50-110t/h，满负荷处理量为22万t/a。综上项目生产设备可满足产能要求。 5、总平面布置 项目位于渭南市白水县雷牙镇小洼底村。本项目进厂大门位于厂区北侧，进入厂区后，厂区大门东侧办公区、餐厅及员工休息区，地磅位于厂区大门入口处，生产及原料厂房布置在厂区最南侧，由东向西依次布置有有原料库、生产车间和成品库。项目总平面布置规范，总体布置合理，办公、生活、生产设施配套齐全，功能分区明确，项目总平面布置图见附图3。 6、公用工程 （1）给排水 运营期用水为生活、生产用水依托小洼底村村镇供水系统。 ①生活用水 本项目劳动定员10人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合本项目的实际情况，厂区提供食宿，员工用水量按每人70L/d·人计，年工作250天，则员工用水量为0.7m3/d，175m3/a。污水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.56m3/d，140m3/a。其中主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油，通过类比分析，污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：180mg/L、NH3-N：40mg/L、SS：250mg/L、总磷：5mg/L、总氮:60mg/L、动植物油：150mg/L。 食堂废水经油水分离器处理同盥洗废水等其他生活污水一同排入厂区化粪池进行处理，定期清掏用于农田施肥，生活污水不外排。 ②喷淋用水 本项目原料破碎及投料均位于封闭厂房内，厂房顶部设喷淋装置，作业时进行喷淋降尘。根据建设单位经验值及类比同类型项目，本项目共设置约190个喷淋头，单个喷头所需水量为0.28-0.76L/min，本次评价取平均值0.52L/min，则本项目喷淋用水量约59.28m3/d、15412.8m3/a，喷淋用水全部蒸发损耗。 ③车辆冲洗用水 运输车辆在驶离生产厂区需进行冲洗，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），大型车循环用水冲洗用水量55L/辆·次，项目年冲洗车辆30250车次，冲洗用水1663.75m3/a，6.655m3/d。损耗水量约占总用水量的10%，则损耗水量约0.665m3/d，洗车废水产生量为1497.375m3/a，5.989m3/d。洗车台下方设沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后回用，废水不外排。 综上，项目新鲜水生活用水量为0.7m3/d，175m3/a，生产用水量为59.557m3/d、15482.05m3/a。项目水平衡情况见下表： 表6 项目用排水情况表（m3/d） 用水类别; 用水标准; 用水规模; 新鲜水量; 回用量; 消耗量; 排水量. 生活用水; 70L/d·人; 10人; 0.7; /; 0.14; 0.56. 喷淋; /; /; 59.28; 0; 59.28; 0. 洗车冲洗; 0.055m3/辆·次; 30250辆/a; 0.665; 5.989; 0.665; 0. 合计; /; /; 60.645; 5.989; 60.085; 0.56. 0.665 新鲜水 喷淋用水 59.28 59.28 洗车用水 沉淀池 5.989 0.665 生活用水 生活污水 经化粪池处理后定期清掏外运，不外排 0.7 0.56 0.56 0.14 60.645 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目由白水县电力局供电，满足项目用电要求。 （3）采暖、制冷 生产区不供暖，办公宿舍空调制冷、采暖。 7、劳动定员及工作制度 本项目总职工人数为10人，每天工作8小时，一班制，项目昼间生产，夜间不生产，全年工作250天。厂区宿舍食堂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目为新建工程，项目施工期主要以厂内设施建设为主。主要施工活动为基础工程、主体工程、设备工程等。项目具体施工工艺流程及产污环节见下图。 - Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0 图2 施工工艺流程及产污环节图 本项目施工期产生的污染物类型及来源如下表所示： 表7 施工期污染物及污染源一览表 污染物; 污染来源; 污染因子. 施工期. 废气; 建筑施工; 扬尘、机械及车辆废气(CO、SO2、NOX). 废水; 施工废水; SS、石油类. 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮. 噪声; 建筑施工; 90~105dB(A). 固体废物; 建筑施工; 施工渣土、建筑垃圾. 施工人员; 生活垃圾. 二、运营期 本项目运营期生产工艺流程简述： 本项目主要利用矿石废石、废渣等一般固体废弃物通过破碎、筛分等进行石子及机制砂的生产，本项目采取干式制砂，不进行水洗。项目具体生产工艺流程及产污环节见下图： 图3 项目运营期生产工艺流程及产污环节图 （1）进料：项目原料库位于生产车间东侧，通过铲车将原料加至给料机，将原料运至破碎机料斗进行破碎。此过程会产生粉尘和噪声。 （2）破碎：原料经颚式破碎机进行初破，初破经过皮带输送机（皮带输送系统处在全封闭状态下运行）进入细碎颚式破碎机对物料进行二次破碎，二次破碎后的石块粒径一般在0-32mm之间。该过程会产生粉尘及噪声。 - （3）筛分：将二破得到的物料经皮带输送至多级振动筛中进行筛分，粒径≥10mm的筛上物即为本项目产品石子（10-32mm），进入成品库进行分类储存，通过铲车给产品车辆装车，由社会车辆外运。筛分出＜10mm物料（筛下物）进入机制砂破碎生产系统。 （3）破碎（机制砂）：＜10mm物料（筛下物），通过立式冲击破碎机进行破碎，破碎经过皮带输送机（皮带输送系统处在全封闭状态下运行）进入圆锥式破碎机对物料进行二次破碎，二次破碎后的石块粒径一般在0-5mm之间。该过程会产生粉尘及噪声。 （4）筛分（机制砂）：将破碎得到的物料经皮带输送至多级振动筛中进行筛分，粒径＞5mm的物料通过皮带输送机（皮带输送系统处在全封闭状态下运行）返回圆锥式破碎机二次破碎，筛分出＜5mm物料（筛下物）进入后续制砂工艺。 （5）分选：筛分出的＜5mm物料（筛下物）过皮带输送机（皮带输送系统处在全封闭状态下运行）进入无动力选粉机进行分选，无动力选粉机利用空气流、重力和气流方向变化，来实现0-5mm物料的分级。物料和空气从顶部向下进入分级机进行分选，其余含尘空气通过集粉器，进入脉冲布袋除尘器，进行最后处理和回收。 - （6）成品外运 - 分选后的各个粒径机制砂，进入成品库进行分类储存，通过铲车给产品车辆装车，由社会车辆外运。 本项目营运期产生的污染物类型及来源如下表所示： 表8 污染物及污染源一览表 污染物; 污染来源; 污染因子. 运行期. 废气; 加工车间; 投料过程; 粉尘. 破碎筛分; 粉尘. 运输装卸过程; 粉尘. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油. 洗车台; 洗车废水; SS. 噪声; 生产设备运行; 75~98dB(A). 固废; 加工车间; 车间沉降; 车间降尘. 布袋除尘; 除尘灰. 设备维修; 废机油和废棉纱. 工作人员; 生活垃圾. 表9 项目生产系统物料平衡表 加工区; 原辅料(t/a); 去向(t/a). 加工车间; 矿石废石、废渣; 305000; 石子; 100000. 机制砂; 200000. 装卸、投料无组织粉尘; 0.0244. 破碎、筛分无组织粉尘; 0.1134. 投料、破碎、筛分粉尘; 0.565. 机制砂分选粉尘; 0.2. 布袋除尘灰粉尘; 75.755. 集粉器石粉; 180. 车间降尘灰; 6.7522. 不可利用的土沙等杂质; 4736.59. 合计; 305000; 305000. 图4 物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于白水县雷牙镇小洼底村，为新建项目。根据现场勘查，项目厂址原为白水县大众预制厂，后该厂停产后将厂区全部租售给白水县辉泰新型环保建材有限公司。厂区仅遗留部分原有的建筑以及少量的石子等，本次项目拟利用原有建筑作为办公用房，其余少量的石子等用于土地平整等，无其他污染物，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 本项目大气环境质量现状引用陕西省生态环境厅2022年1月13日于环保快报发布的“2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况”中渭南市白水县2021年环境空气质量数据，白水县优良天数为292天，优良率80%。现状评价见下表。 表10 白水县空气质量现状评价表 （2021年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 28; 35; 80; 达标. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 18; 40; 30; 达标. CO; 第95百分位数质量浓度（mg/m3）; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 第90百分位数质量浓度（μg/m3）; 168; 160; 1.05; 不达标. 2、项目所在区域达标区判定 环境空气基本污染物监测项目中，O3日最大8小时平均第90百分位质量值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，其余各类污染物均满足标准要求。因此，项目所在地大气环境质量为非达标区，主要污染物为O3。 3、其他污染物TSP 本项目大气环境质量其他污染物TSP，委托陕西盾源检测技术有限公司 2021年12月04日～12月06日对项目地下风向的TSP进行了现状监测，监测频次3天24小时平均值。现状评价见下表。 表11 其他污染物TSP空气质量现状评价表 监测点位; 监测日期; TSP（μg/m3）. 项目地下风向; 2021.12.04; 194. 2021.12.05; 189. 2021.12.06; 181. 标准限值; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 300. 达标情况; /; 达标. 由表监测结果可知，项目所在区域的TSP24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - 二、声环境质量现状 本项目委托陕西盾源检测技术有限公司于2021年12月04日~2021年12月05日对厂界四周声环境质量现状进行监测，本项目共设4个监测点位，昼、夜各监测1次，监测2天，监测点位见附图2。监测结果见下表。 表12 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 2021.12.04; 2021.12.05. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东厂界外1m处; 54; 43; 53; 43. 南厂界外1m处; 53; 42; 52; 41. 西厂界外1m处; 52; 42; 52; 42. 北厂界外1m处; 56; 44; 57; 45. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 60; 50; 60; 50. 达标. 监测结果表明：项目厂界昼、夜间噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 - 三、土壤环境 本项目为机制砂生产项目，南侧、西侧紧邻耕地，结合当地主导风向、耕地分布情况，本项目在西南侧耕地设置一个表层样，留着背景值。本次委托山东国实检测技术有限公司对项目区域土壤现状进行监测，土壤现状监测布点图见附图4。具体监测结果见下表。 表13 项目区外土壤表层样环境监测数据及统计结果表 单位：mg/kg 检测项目; 1#表层样检测结果; 风险筛选值. pH值; 7.73; ＞7.5. 砷; 7.53; 25. 汞; 0.128; 3.4. 镉; 0.18; 0.6. 铬（六价）; ＜0.5; 250. 铜; 32; 100. 铅; 21; 170. 镍; 35; 190. 锌; 2.48; 300. 石油烃（C10-C40）; 21; /. 由监测数据统计结果可以看出，项目区内各个监测点位的监测结果均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区 等大气环境保护目标，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 表14 主要环境保护目标 分类; 坐标（m）; 保护目标; 方位; 距离(m); 保护 对象; 环境功能. x; y. 环境 空气; -100; -40; 小洼底村; SW; 95; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工扬尘排放执行《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中相关规定；大气污染物排放参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值和表3无组织排放限值；《饮食业油烟废气执行标准（试行）》（GB18483-2001）；厂内非道路移动机械设备执行《非道路移动机械废气满足非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）限值要求；标准值见下表12、表15。 表15 施工期大气污染物排放限值表 时期; 污染物; 监控点; 1小时平均浓度限值（mg/m3）; 施工阶段; 标准来源. 施工期; TSP; 周界外浓度最高点; ≤0.8; 拆除、土方及基地处理工程; 《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. ≤0.7; 基础、主体结构及装饰工程. 表16 运营期大气污染物排放限值表 时期; 污染物; 限值（mg/m3）; 标准来源. 有组织; 无组织. 营运期; 油烟; 2.0; /; 《饮食业油烟废气执行标准（试行）》（GB18483-2001）. 颗粒物; 10; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运行期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见下表。 表17 噪声排放限值表 时期; 标准值（dB(A)）; 功能区; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 50; /; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 60; 50; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 4、其他环境要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 （1）施工扬尘 为减少施工扬尘对敏感点及周围环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》及《渭南市城市建筑工地扬尘管理办法》等相关政策要求对施工扬尘的相关管理规定，针对施工期环境空气污染防治制定如下措施： ① 具体要求落实6个百分百：施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。 ② 严格落实工业原辅材料堆放场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施，采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天堆放、装卸作业和物料干法作业。 ③ 建筑工地加强工地门卫管理，配置足够的保洁人员，对工地或厂区围墙及门前卫生及时进行清扫和保洁；开展学法用法活动。组织建设工地从业人员认真学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规和相关规定，切实提高法律意识、环保意识、责任意识；督促建设工地制定完善扬尘污染防治措施和制度；建筑垃圾消纳场按照规定硬化出入口道路，设置洗车机、洗车槽、沉淀池，配置各种机械设备，对已消纳区域进行覆盖或绿化，对消纳区域定期洒水抑尘。 ④加强施工扬尘管控。严格建筑工地、市政施工、拆迁工地扬尘污染防治管控，制定年度扬尘污染防治专项整治方案，实行领导分片包抓制，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强商品混凝土企业日常监管力度，严格落实硬化、覆盖、冲洗等抑尘措施。 通过加强施工管理，采取以上一系列措施，施工期扬尘排放要求严格满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中标准限值，可大幅度降低施工造成的大气污染。 （2）施工机械及车辆尾气 主要包括施工机械尾气和各种运输车辆排放的汽车尾气，属于无组织排放。施工期间需加强机械和车辆的维护保养工作，以减少污染物的排放。 2、施工期废水 施工过程中产生的废水主要为施工废水和工人的生活污水。 （1）施工废水 主要包括施工废水及混凝土养护废水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS等。污水通过简易沉淀池沉淀后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 （2）生活污水 由于施工人员都是附近的居民，厂区不设食宿。生活污水依托旱厕清掏外运肥田。施工期生产废水评价要求做好以下防治措施： ①严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ②严禁将施工废水直接外排。对施工产生的泥浆水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀后全部回用； ③对施工场地设置的临时沉淀池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止废水对地下水造成污染。 采取上述防治施后，施工期废水对周围环境的影响较小。 3、施工期噪声 施工期噪声主要有固定、连续式施工机械设备噪声和移动交通噪声，噪声源强约为79~95dB（A），具体见下表；此外，运输车辆交通噪声会对沿线声环境产生一定影响。 表18主要施工机械噪声源强 单位：dB（A） 噪声源; 测量声级; 测量距离（m）. 推土机; 90; 1. 挖掘机; 90; 1. 装载机; 85; 1. 电锯; 95; 1. 电锤; 80; 1. 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程建设期严格遵守施工噪声环境保护管理规定及其他相关规定要求。为尽量减少施工噪声对周边环境的影响，本环评提出以下噪声污染防治措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 ①尽量将高噪声设备布置在施工场地中部； ②选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺； ③要求使用商品混凝土。商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 （3）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响。 （4）严格控制施工时间 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，严禁夜间（22时至次日6时）进行产生环境噪声污染的施工作业。凡确实需要夜间施工的，施工单位要提前2日按照统一格式向所在地区环保部门申请。经批准后，必须提前1天在建筑工地周围100m内居民楼前向社会公告。减少项目施工对周围敏感点影响。 4、施工期固体废物 施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来源于土方、废弃包装、废弃混凝土（如水泥、石灰、砂石等）。其中土石方可回用于填方，不设取弃土场。本项目车间厂房为彩钢棚结构，垃圾主要是废弃的金属边角料，集中收集外收到废品回收站，不可回收利用的部分统一清运到环保部门指定的建筑垃圾填埋场。项目产生的弃土尽量回填，其余建筑废弃物必须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃。 （2）生活垃圾 施工期间施工人员日常生活也将产生一定量的生活垃圾。生活垃圾分类收集后送至当地的生活垃圾站分类处理。 同时，要求施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。对于表层土应妥善堆放，用于绿化。在运输过程中应防止沿途抛洒，以免造成污染。 5、施工期生态环境 本项目施工期工程对生态环境的影响主要表现在施工占地对地表和植被的破坏。由于项目建设的需要，会对地表造成影响，扰动地表土壤，破坏地表植被，客观上加剧水土流失，从而影响区域生态环境。项目施工面积较小，通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，采取相应的生态保护和恢复措施，项目建设对城镇生态环境影响较小，对生态环境影响是可接受的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运期主要污染物为废气、废水、噪声、固废等。 一、废气 1、源强核算 运营期废气污染物主要为：原料及成品装卸粉尘、投料粉尘、破碎筛分粉尘以及全厂车辆运输扬尘以及食堂油烟废气。原料及成品均放置于封闭车间内，车间设置有喷淋系统，产生粉尘可忽略不计。 废气产生及排放情况见下表19。 表19 废气排放一览表 产污环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染物产生; 主要污染防治措施; 处理后; 标准值. 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率 %; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 装卸粉尘; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.61; 原料加湿、封闭车间、车间喷淋措施; 98; 是; /; /; 0.0122; 0.5. 投料粉尘; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.61; 封闭车间、车间喷淋; 98; 是; /; 0.0122; 0.5. 颗粒物; 有组织; 942; 28.26; 56.52; 集气罩+布袋除尘; 99; 是; 9.42; 0.283; 0.565; 10. 破碎筛分粉尘. 颗粒物; 无组织; /; /; 5.67; 原料加湿、封闭车间、车间喷淋; 98; 是; /; 0.113; 0.5. 分选粉尘; 颗粒物; 有组织; 666.7; 0.1; 20; 集气罩+布袋除尘; 99; 是; 6.67; 0.2; 10. 车辆运输; 车辆运输粉尘; /; 1.347; 道路硬化、喷淋洒水、车辆密闭; /; /; 0.054; 0.5. 食堂; 油烟; 2.33; 0.0032; 油烟净化器; /; 0.939; 0.00132; 0.5. （1）原料卸料粉尘 本项目装卸主要为建筑固体废弃物等，粒径较大（粒径0mm-150mm）。在卸料过程中会产生一定的粉尘，经查阅《排放源统计调查产排污核算方法 和系数手册》3039 其他建筑材料制造行业中无卸料粉尘产排污系数，因此参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“卸料（卡车）碎石逸散尘排放因子为0.02kg/t”，本项目年利用建筑固体废弃物为30.5万t/a，卸料过程采用湿法喷淋系统，在卸料过程中对原料进行喷水加湿，抑尘效率达90%以上，则原料装卸过程产生的粉尘量约0.61t/a。 本次环评要求：根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》有关要求，原料堆场采用封闭式原料车间，封闭车间可以有效防止扬尘的逸散80%；且生产车间顶部设置喷淋系统，抑尘效率达90%以上。采取以上措施，卸料过程中粉尘无组织排放量为0.0122t/a。 （2）投料粉尘 投料粉尘主要为原料在投料过程中产生的粉尘。经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039 其他建筑材料制造行业中无投料粉尘产排污系数，本项目参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“转运砂和粒料至高架贮仓逸散尘排放因子为0.02kg/t”。本项目年使用原料量为30.5万t/a，则投料粉尘产生量约为6.1 t/a。 项目投料工艺位于生产车间内，投料口上方设至集气罩（1个，100mm×100mm），废气经集气罩收集，收集效率为90%，布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。风机风量拟定30000m3/h，除尘效率可达到99%。则采取以上措施，上料工段粉尘有组织排放量约为0.055t/a。无组织粉尘产生量为0.61t/a。厂房喷淋设施，可有效抑90%，在封闭厂房内可沉降80%。采取以上措施，投料粉尘无组织排放量为0.0122t/a。 （3）破碎筛分粉尘 破碎筛分过程中会产生一定的粉尘，经查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3039其他建筑材料制造行业”中的砂石骨料的产污系数，确定本项目制砂破碎产生的粉尘量。本项目石子生产线、机制砂生产线均采取二级破碎系统，产尘量相差不大。项目原料破碎前经喷淋工序，进行湿式除尘，前期喷淋可抑尘90%，破碎粉尘计算结果见下表。 表20 项目生产工段产尘一览表 序号; 产尘工段; 产尘系数（kg/t-产品）; 产品量（t/a）; 粉尘量（t/a）; 前期措施 （喷淋）; 采取措施后粉尘产生量（t/a）. 1; 破碎制砂; 1.89; 100000 （石子）; 567; 抑尘90%; 56.7. 2; 200000 （机制砂）. 综上，破碎筛分工段产生的总粉尘产生量为56.7t/a。 项目破碎及筛分口工段设集气罩（6个，其中100mm×100mm4个，100mm×400mm2个），废气经集气罩收集，收集效率为90%，布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。风机风量拟定30000m3/h，除尘效率可达到99%。 项目投料粉尘通过集气罩收集与破碎及筛分粉尘，有组织粉尘产生总量为56.52t/a。经同一布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA001）排放。采取以上措施，投料+破碎工段粉尘有组织排放量约为0.565t/a，排放速率为0.283kg/h，排放浓度为9.42mg/m3。 破碎筛分工段粉尘无组织产生量为5.67t/a。厂房喷淋设施，可有效抑90%，在封闭厂房内可沉降80%。采取以上措施，破碎粉尘无组织排放量为0.113t/a。 （4）机制砂分选粉尘 机制砂分选粉尘粉尘主要产生于机制砂的干式分选工段，其主要作用是高效的将物料中掺杂的细粉剥离出来，使成品砂级配更加合理。干式分选全过程均在密闭的无动力空气选粉机中，采用负压操作，无粉尘外溢，分离出的细颗粒经设备自带集粉器收集，收集后粉尘进入布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒（DA002）排放。设备自带风机风量为15000m3/h。 分选粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中“矿渣筛选，运输和搬运的排放因子为1kg/t”。本项目年产机制砂为20万t/a，集粉器脱粉效率高可达90%，则分选粉尘产生量约为20 t/a，布袋除尘效率可达到99%。采取以上措施，分选粉尘有组织排放量约为0.2t/a，排放速率为0.1kg/h，排放浓度为6.67mg/m3。 （5）运输扬尘 根据建设单位提供的资料，运输车辆大多采用中型运输车辆，其在进出厂区及在其内部行驶过程中会排放一定的污染物，汽车尾气排放属于无组织排放且排放量很少，经过绿化吸收后，不会对项目区空气环境产生较大的影响，故本次评价不考虑汽车尾气产生量。 本工程原料运输采用汽车运输，汽车运输扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 其中：Q：每辆汽车行驶扬尘量，kg/km；V：汽车速度，km/h，V=10km/h；W：汽车质量，t；P：道路表面粉尘量，kg/m2，取0.20。由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见下表。 表21 汽车运输道路扬尘量预测结果 产污环节; 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值（kg/km·辆）. 原料运输; 10; 20; 0.2; 0.318. 10; 40; 0.2; 0.573. 成品运输; 10; 20; 0.2; 0.318. 10; 40; 0.2; 0.573. 根据建设单位提供资料，本项目的车流量和厂区内行驶距离见下表： 表22 原料运输车流量和厂区内行驶距离 物料; 运输量（t/a）; 单次运输量（t/次）; 运输次数（次/a）; 行驶距离（m）. 原料; 305000; 20; 15250; 50. 成品; 300000; 20; 15000; 50. 经计算，本项目运输扬尘产生量为1.347t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输的扬尘量，本次评价要求采取如下措施：采取厂区道路硬化，增加绿化等措施后，运输车辆严密遮盖，可有效抑尘80%；并及时对厂区洒水降尘、及时清扫，厂区地面硬化，出入口设洗车台，可有效抑尘80%。采取此措施后，运输扬尘排放量约为0.054t/a。 （6）油烟废气 本次项目1处食堂，食堂内设2个基准灶头，为一小型食堂。食堂人均食用油用量按15g/人·次，一天供餐三次，年运行时间250天，就餐人数为10人，其食用油量约为0.1125t/a。类比调查计算，餐饮业一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则食堂油烟产生量约0.0032t/a，油烟产生浓度为2.33mg/m3。食堂炉灶设油烟净化设施，油烟净化效率不低于60%，则油烟排放量约0.00132t/a，油烟排放浓度为0.939mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》浓度<2mg/m3标准排放，净化后的油烟废气通过排烟管道由屋顶放散。 2、大气污染物排放情况及达标分析 ① 原料库大气环境影响分析 原料库主要大气污染物包括：原料装卸粉尘、原料堆场扬尘。本项目设置有封闭的原料车间，并配套有喷淋系统，可有效提高抑尘效果。采取以上措施，原料库生产过程中产生的粉尘排放量为0.0122t/a，对大气环境影响较小。 ② 生产车间大气环境影响分析 生产车间主要大气污染物为投料粉尘、破碎筛分粉尘、分选粉尘。本项目设置有封闭的生产加工车间、破碎、筛分及制砂设备口上方设置集气罩+布袋除尘器进行收集处理，处理后通过15m排气筒进行排放，未收集处理的粉尘以及投料在封闭车间内自然沉降，且生产车间顶部设置喷淋系统；干式分选过程均位于密闭的无动力空气选粉机，分离出的细颗粒经设备自带集粉器收集，收集后粉尘进入布袋除尘器进行处理，处理后经15m排气筒排放。 采取以上措施后，破碎粉尘有组织排放量为0.51t/a，排放浓度为8.5mg/m3、分选粉尘有组织排放量为0.2t/a，排放浓度为6.67mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中颗粒物排放浓度限值（10mg/m3）；无组织排放量为0.113t/a，对大气环境影响较小。 ③运输扬尘 项目采取厂区道路硬化，增加绿化等措施后，运输车辆严密遮盖。并及时对厂区内地面进行洒水降尘，及时清扫，厂区地面硬化，出入口设洗车台。运输扬尘排放量约为0.054t/a，采取以上措施后，运输扬尘对环境影响较小。 ④食堂油烟 本项目食堂产生的油烟量约0.0032t/a，经过净化效率不低于60%的油烟净化器后，排放浓度为0.939mg/m3，排放量为0.00132t/a，通过集中式排烟道引至屋顶排放。满足《饮食业油烟废气执行标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准限值，对周围空气环境质量影响小。 3、排放口基本情况 本项目大气污染物排放口基本情况如下表。 表23 本项目大气排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度(m); 排气筒出 口内径(m); 排气温度(℃); 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 颗粒物; 109°36′41.10″; 35°13′10.06″; 15; 0.5; 20; 一般排放口. 2; DA002; 排气筒P2; 颗粒物; 109°36′41.84″; 35°13′8.91″; 15; 0.5; 20; 一般排放口. 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划主要是营运期的常规监测。具体监测计划见下表。 表24 环境监测计划 污染源名称; 监测指标; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 排气筒P1、排气筒P2; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 无组织; 颗粒物; 厂界上风向1个点位、下风向3个点位; 1次/年. 二、废水 运营期生产、生活用水依托厂区现有供水系统。 1、废水排放情况 （1）生活用水 本项目劳动定员10人，厂区设食宿，生活污水主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油，通过类比分析，污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：180mg/L、NH3-N：40mg/L、SS：250mg/L、总氮:60mg/L。 表25 项目生活污水各污染物产生情况一览表 项目 污染物; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN. 产生浓度（mg/L）; /; 300; 180; 250; 40; 60. 产生量（t/a）; 140; 0.042; 0.0252; 0.035; 0.0056; 0.0084. 食堂废水经油水分离器处理同盥洗废水及其他生活污水一同排入化粪池，经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，生活污水不外排。 （2）喷淋用水 本项目原料破碎及投料均位于封闭厂房内，厂房顶部设喷淋装置，作业时进行喷淋降尘，喷淋用水全部蒸发损耗。 （4）车辆冲洗用水 运输车辆在驶离生产厂区需进行冲洗，洗车台下方设沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀后回用，废水不外排。 - 初期雨水 - 本项目占地面积10000m2，建筑厂房占地面积约为8250m2，露天占地面 - 积为1750m2。根据白水县气候等条件及初期雨水公式计算： ## V=ψ×F×H 其中：V为径流雨水量； ψ为径流系数（0.4-0.9），项目厂区进行地面硬化，取0.7 H为降雨强度，采用最大小时降雨量42.3mm（取1975年7月29日历史极值），取初期15min，后期雨水视为清洁水； F为区域面积，1750m2。 计算的本项目初期雨水量约为12.95m3。 本项目设初期雨水收集池1个（30m3），初期雨水收集池应采用钢筋水泥的池体，池体内壁采取水泥（添加防水剂）做防腐、放渗漏处理确保防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。初期雨水池设置于厂区西北侧，初期雨水可自流进入收集池，沉淀后进行回用。通过采取措施和加强管理后，项目对周围地表水影响不大。 2、水环境影响分析 （1）项目初期雨水经沉淀池收集沉淀后回用 （2）食堂废水经油水分离器处理同盥洗废水及其他生活污水一同排入化粪池，经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，生活污水不外排。洗车台废水：洗车台下方设沉淀池，洗车废水沉淀后回用，不外排。项目废水对地表水影响很小。 （3）废水处理措施可行性分析 项目生活污水采用化粪池处理措施，处理后定期清掏用于农田施肥，不外排。项目已与处置单位签订化粪池清掏协议，定期清运保证生活污水可得到有效处置。属于《排污许可证申请与核发技术规范》可行技术。 综上所述，经处理后项目污水对环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源强 项目营运期噪声污染源主要是生产车间内的给料机、破碎机、振动筛、无动力空气选粉机设备运行产生的动力噪声和机械噪声。所有主要生产设备源强在85~97dB(A)。 主要设备噪声源强及治理措施见下表： 表26 项目噪声源强一览表 设备名称; 声压级; 数量(台); 位置; 防治措施; 处理后噪声级. 给料机; 95; 1; 生产车间内; 基础减振、厂房隔声、高噪声设备加装隔声罩、厂界绿化等降噪措施，可降20dB（A）; 75. 圆锥式破碎机; 95; 1; 75. 颚式破碎机; 95; 1; 75. 振动筛; 85; 2; 65. 立式冲击破碎机; 95; 1; 75. 细碎颚式破碎机; 95; 1; 75. 无动力选粉机; 85; 1; 65. 铲车; 75; 2; 55. 运输带; 80; 8; 60. 除尘系统风机; 85; 2; 65. 2、声环境影响分析 为降低企业设备噪声对周围声环境影响，本评价提出以下噪声防治措施： a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； b、在设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于厂房内，设备采用减振，在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪，采取隔声措施。 c、对于破碎设备等高噪声设备，环评要求在破碎设备转筒外包裹阻尼材料；将破碎设备的衬板换为低噪声衬板，降低部分撞击噪声；同时对破碎机整体增设隔声罩，综合治理噪声，进一步降低噪声对外环境影响。 d、将高噪声设备布置在厂区内侧远离敏感点的位置，同时加强厂区周边绿化建设。 （1）预测点 预测点选择在项目四周厂界，预测点与现状噪声监测点位置相同。 （2）预测模式 ①室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： Lpr=Lp0+10lg1−αα−TL−20lgrr0式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 本次预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，对各厂界噪声环境影响进行预测：项目昼间生产夜间不生产，营运后昼间噪声预测结果见下表。 表27 噪声预测结果一览表 单位：LeqdB(A) 监测点位; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准（昼）; 达标情况. 东厂界外1m处; 43; /; /; 60; 达标. 南厂界外1m处; 57; /; /; 60; 达标. 西厂界外1m处; 56; /; /; 60; 达标. 北厂界外1m处; 51; /; /; 60; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 厂界执行2类区标准限值：昼间60. 由预测结果可知：采取隔声等降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，项目厂界昼间噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 2、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划主要是营运期的常规监测。具体监测计划见下表。 表26 环境监测计划 污染源名称; 监测指标; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 项目营运后产生的固体废物主要为生活垃圾、除尘器收集的粉尘、废机油以及脱水泥饼等。 （1）生活垃圾 本项目员工生活垃圾主要来自员工生活及管理人员日常办公产生的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，职工人数为10人，则员工生活垃圾产生量为1.25t/a。环评要求：企业应按照《陕西省生活垃圾分类制度实施方案》对厂区生活垃圾进行分类收集，对于有害垃圾设置专门容器分类收集、独立储存有害垃圾，分类投放其他生活垃圾，交由环卫部门分类收运。 （2）除尘器收集粉尘 本项目使用袋式除尘器收集破碎制砂筛分粉尘，使用集粉器收集分选过程中的粉尘，均属于一般工业固体废物，粉尘收集量为255.755t/a，作为副产品外售处理。 （3）车间降尘灰 项目生产车间设封闭式厂房，生产过程中产生的粉尘比重较大，部分无组织粉尘在车间内自然沉降，该部分粉尘及时清扫，集中收集车间暂存。根据工程分析，车间清扫尘灰产生量为6.7522t/a。 除尘器收集粉尘及车间降尘灰外售利用可行性分析：项目原料为矿石废石、废渣等。在制砂过程中产生的粉尘主要成分石粉、土以及少量砂，可用于制砖或其他建材利用。主要进行因此外售利用方式合理可行。 （4）不可利用土、沙等杂质 项目在分选过程中会产生一定量土、泥、沙等不可利用杂质，产生量按原料用量的1.5%计，则杂质产生量约为4736.59t/a，收集后拉运至白水县指定建筑垃圾消纳场所处理。 - （5）食堂废油脂 - 项目设置有食堂，其食用油量约为0.1125t/a。食堂废水经油水分离器处理同盥洗废水及其他生活污水一同排入化粪池进行处理，类比调查，食堂油脂产生量约为食用油的10%-15%，在本项目食堂废油脂产生量为0.017t/a，收集收交由有资质单位进行处理。 （6）废机油及含油棉纱、抹布手套 项目机械在运行、维护过程中会产生少量的废机油等，根据《国家危险废物名录》，生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含油抹布手套属于危险废物（废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废油，废物代码900-249-08及HW49其他废物，废物代码900-041-49）。根据项目情况，本项目每年维修废机油产生量约50kg/a，含油棉纱及抹布手套产生量为8kg/a。项目产生的危险废物集中储存在危废箱，最终交由有资质单位处置。 运营期固体废物产生情况见下表。 表27 一般固体废物产生量及处置情况一览表 序号; 种类; 类别及代码; 产生量（）; 处置措施; 排放量. 1; 生活垃圾; /; 1.25; 分类收集后交由环卫部门处理; 0. 2; 食堂废油脂; /; 0.017t/a; 交由有资质单位处理; 0. 3; 除尘器收集粉尘; 一般固体废物; 250.319; 外售利用; 0. 4; 车间降尘灰; 4.961; 0. 5; 不可利用土、沙等杂质; 4743.873; 收集后拉运至白水县指定建筑垃圾消纳场所处理; 0. 表28 危险废物产排情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.05t/a; 设备维护; 液态; C15-C36烷烃、多环芳烃、苯系物; 一年; T、I; 危废箱分区暂存后交由有资质单位处理. 2; 含油棉纱及抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.008t/a; 固态. （4）固体废物环境管理要求。 ①一般固废管理要求 项目一般固废堆放区位于生产车间西侧，要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）进行管理：为防止雨水径流进入贮存内，贮存场周边应设置导流渠；应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7 cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能；一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入；应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； 贮存场应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅；禁止Ⅱ类一般工业固体废物混入。 ②危险废物管理要求 项目危废箱，用于存储现有工程及本项目危险废物，位于原料棚东南侧，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单相关规定处置，配置专门的危废贮存容器，并设置显目的危废标识牌。此外，建设单位应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用，转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。存储时使用符合标准的容器盛装，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。保证危险废物得到安全合理的处置。 危废箱要求： a放置危险固体废物的容器要做好防雨、防渗、防风、防晒措施，避免不必要的环境污染事故发生。 b危险废物要做好标识，按类别摆放，存放量较大时将其转交给专业危险废物处理公司进行处置。 c要求对暂存区设置警示标志，做好基础防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；并且暂存间设置围堰，防止地表径流进入暂存间造成污染，避免固体废物暂存过程对环境的影响。 在采取环评提出的各项措施后，项目固废均得到合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 五、地下水、地下水 拟建项目为属于其他非金属矿物制品制造，项目运行过程无废水外排，主要土壤影响源为废气中的颗粒物沉降。本项目运营过程均位于封闭式车间，并设置有喷淋装置，且在产尘量较大的地方设置有集气收集处理装置，进行处理后排放。本项目所用的原料主要以采矿废石、石渣为主，不含其它污染物，大气沉降对场地外土壤环境质量影响较小。 项目生产过程中涉及到机油和废机油，若储存不当，会对地下水和土壤产生影响。本项目厂房要求进行硬化处理采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7 cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能，机油储存于专用库房内，废机油暂存于危废暂存间内，环评要求：建设单位应做好库房、沉淀池及危废暂存间等防渗和防腐蚀措施，危废暂存箱及安置场所严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设以减小废机油对土壤、地下水的影响。 采取以上措施后，本项目不会对厂区土壤及地下水环境造成不利影响。 七、环境风险 本项目生产过程会产生一系类危险废物，包括废机油、废含油棉纱等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的风险识别方法，对其中产生的废机油进行环境风险评价。 （1）评价依据 项目设备维修产生废机油、废含油棉纱为易燃物，暂存于危废箱，主要环境影响途径主要为大气，废机油燃烧后会产生：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，影响大气环境，危害人体健康 表30 建设项目Q值确定值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; 8042-47-5; 0.05; 2500; 0.00002. 项目Q值∑; 0.00002. （2）环境风险防范措施及应急要求 ①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 ②危废暂存区以及需要提醒人员注意的地点均应按标准制定相应的安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色、双人双锁。 ③加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 综上，项目采取相关风险防范措施后，环境风险水平可接受。 八、电磁辐射 无 九、环境保护设施验收清单 项目应严格落实“三同时”建设要求，竣工后建设单位必须按照《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）申领排污许可证。并按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南》（生态环境部2018年第9号）对项目进行竣工环境保护验收。本项目环保设施清单（建议）见下表。 表31 环境保护设施验收清单 序号; 类别; 项目; 环保设施名称及要求; 位置; 处理效果. 1; 废气; 装卸粉尘; 封闭原料棚+喷淋系统; 原料区; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值. 投料粉尘; 封闭罩棚+喷淋系统; 生产区. 破碎粉尘; 集气罩（7个）+布袋除尘器+15m排气筒/封闭车间+喷淋系统; 生产区. 分选粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 生产区. 运输扬尘; 洒水+地面硬化+洗车台; 厂区. 食堂油烟; 油烟净化器; 食堂; 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）排放限值. 2; 废水; 生活污水; 油水分离器处、化粪池; 员工生活; 化粪池处理后定期清掏还田不外排. 洗车台废水; 沉淀池; 洗车台; 沉淀后回用，不外排. 初期雨水; 初期雨水池; /; 沉淀后回用，不外排. 3; 噪声; 设备噪声; 安装减震垫+厂房隔声措施; 生产区; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求. 4; 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 生活办公区; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求. 食堂废油脂; 收集后交由有资质单位处理; 生活办公区. 除尘灰; 集中收集外售综合利用; 生产区. 车间降尘灰; 生产区. 不可利用杂质; 收集后定期外运至白水县指定建筑垃圾消纳场所; 生产区. 废机油、废含油棉纱手套等; 暂存于危险废物暂存箱，定期交有资质单位处置; 修理区; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料区 | 颗粒物 | 封闭原料棚+喷淋 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 投料工序 | 颗粒物 | 生产车间+喷淋 |  |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 分选工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水+地面硬化+洗车台 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、动植物油、SS、氨氮、总磷、总氮 | 食堂废水经油水分离器处理后同盥洗废水一同排入化粪池定期清运还田 | 不外排 |
|  | 洗车台废水 | SS | 沉淀池 | 不外排 |
| 声环境 | 本项目噪声源主要为给料机、破碎机、振动筛等设备运行过程中产生的噪声，噪声源在75~98dB（A），选用低噪声设备、基础减振、置于室内，厂房阻隔等措施，项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目生活垃圾分类收集交由环卫部门分类收运；食堂废油脂收集交由有资质单位处理；不可利用杂质运至白水县指定建筑垃圾消纳场所进行处理；除尘灰车间降尘灰主要成分为石粉、土及砂全部外售，交由白水县新洁环能科技有限责任公司综合利用；维修废机油设危险废物暂存处，危险废物收集后，暂存于危废暂存箱，定期交有资质单位进行处置。固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境影响较小。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废箱（重点防渗区）要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；沉淀池、化粪池（一般防渗区）采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s，地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm水泥进行硬化；生产车间及办公区域（简单防渗区）进行简单硬化。 项目周边的现状主要为农田，主要影响途径为大气沉降；运营过程中产生的废气经除尘器处理后通过排气筒排放，降低废气排放量及排放速率。本次环评建议：厂内及厂界附近采取绿化措施，减少无组织扩散。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，且施工过程中场内弃土因结构松散易被雨水冲刷造成水土流失。根据现场踏勘，项目所在区域生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。为减少施工期水土流失量，保护生态环境，评价要求施工期采取以下措施： 挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放；施工场地道路采用硬化路面；施工废水不外排。通过采取以上防护措施，可大大降低项目施工期水土流失造成的生态影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 ②危废暂存区以及需要提醒人员注意的地点均应按标准制定相应的安全标志，凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色、双人双锁。 ③加强职工的安全教育，定期组织事故抢救演习。企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和常态化。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目符合国家产业政策，项目在落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，排放的污染物可达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.903t/a | / | 0.903t/a | +0.903t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.00132t/a | / | 0.00132t/a | +0.00132t/a |
| 废水 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘灰 | / | / | / | 75.755t/a | / | 75.755t/a | +75.755t/a |
|  | 车间降尘灰 | / | / | / | 6.7522t/a | / | 6.7522t/a | +6.7522t/a |
|  | 不可利用杂质 | / | / | / | 4736.59t/a | / | 4736.59t/a | +4736.59t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05 |
|  | 含油棉纱、手套等 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①