- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目   名  称：白水海仪循环经济产业园废旧塑料再生利用项目

建设单位（盖章）：  陕西海仪环保科技有限公司

编  制   日  期：         2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 白水海仪循环经济产业园废旧塑料再生利用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2108-610527-04-01-892501 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐剑锋 | 联系方式 |  | 13891820079/18829800001 |  |
| 建设地点 |  | 陕西省渭南市白水县（区）高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （E109度36分24.634秒，N35度14分3.925秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理D4430热力生产和供应 |  | 建设项目 行业类别 |  | “三十九、废弃资源综合利用业”85非金属废料和碎屑加工处理422-废塑料加工处理 “四十一、电力、热力生产和供应业”91.热力生产和供应工程—天然气锅炉总容量1t/小时（0.7兆瓦）以上的 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 白水县行政审批服务局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |
| 总投资（万元） |  | 13000 |  | 环保投资（万元） |  | 530 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.07 |  | 施工工期 |  | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  | 用地面积（m2） |  | 51625.47（合77.44亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《白水县高新技术产业开发区总体规划（2018年-2035年）》 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《白水县高新技术产业开发区总体规划（2018年-2035年）环境影响评价报告书》 召集审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《白水县高新技术产业开发区总体规划（2018年-2035年）环境影响评价报告书的审查意见》（陕环环函[2018]252号） |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1项目与规划情况符合性分析 文件; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《白水县高新技术产业开发区总体规划（2018年-2035年）》; 白水高新技术产业开发区要坚持利用高新技术提升产业发展水平，优化产业结构，重点发展食品精深加工业、果业智能机械制造，辐射带动智能物流、智慧旅游、新材料等。; 本项目为白水县政府2022年引进县级重点建设项目。因《白水高新技术产业开发区总体规划》正在修编，修编后，将废旧塑料再生利用业纳入雷公循环经济产业园产业定位内（证明见附件5），本项目属于废旧塑料再生利用项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。; 符合. 环评要求产业园集中供热站锅炉安装在线监测设备，并将监测数据，远程传输到当地环保局环境监测中心控制室，保存留档，便于环境管理部门及时掌握产业园内的排污情况。产业园区内各单位设置的职工食堂，需安装高效油烟净化设施，污染物排放浓度和速率达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。; 本项目设置1台4蒸吨/小时天然气锅炉，天然气锅炉设置低氮燃烧器，燃烧废气经1根21m高排气筒（DA002）达标排放。产生锅炉废气企业需自行监测，并将监测数据留档，便于环保部门掌握企业的排污情况。 厨房油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放，污染物排放浓度和速率经预测达到《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）要求。; 符合. 污水经管网收集送入规划污水处理厂。处理后的尾水部分达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中道路清扫及城市绿化标准，回用于规划区道路洒水及绿化用水；剩余部分达标排入白水河。; 项目生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。; 符合. 针对工业固废，全面核实产业园工业固废产生情况，实施工业固废特性检测，正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理，造成污染影响。针对一般工业固废，产业园内各企业设专用收集设施分类收集、暂存，采用综合利用和安全处置的方式进行处理。针对危险废物，要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输。; 本项目固废分类收集，资源化利用，存放固废的场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）要求建设。危险废物妥善收集后定期交资质单位处置，存放危险废物的场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求建设。; 符合. 规划区噪声主要来自入驻企业生产过程的设备噪声。评价要求规划区内须进行合理布局，统一规划，严格按规划建设；加强固定源噪声控制，严格执行“三同时”。; 本项目生产线均处于厂房内，采用封闭作业；选用低噪声设备、基础减振等；对外环境影响较小。; 符合. 《白水县高新技术产业开发区总体规划（2018 年-2035年）环境影响评价报告书及审查意见》（陕环环函[2018]252号）; 开发区项目准入条件：进入开发区的项目必须根据环评法及《建设项目环境保护分类管理名录》等有关法律法规，进行环境影响评价，取得环保行政主管部门有关批文，同意建设后方可接纳。进入开发区的项目必须根据国家及地方指定的污染物排放标准及总量控制要求，污染物排放浓度不能超标，污染物排放量必须符合总量控制的要求。环境风险较大项目须进行环境风险专项评价，并制定应急预案。; 本项目根据《建设项目环境保护分类管理名录》2021版进行环境影响分析，污染物排放符合现有排污许可总量控制的要求。环境风险潜势为I，仅进行简单分析，企业需按照《突发环境事件应急管理办法》，编制突发环境事件应急预案。; 符合. （二）进一步优化高新区的功能定位要通过科技进步与环保水平的提升，推动当地传统产业及特色产业发展；围绕高新区发展主导产业的同时，可适当配置与之相关的基础产业或其他产业，适当考虑采用高新技术且低污染的资源综合利用项目。循环经济产业片区应优先引进农业、苹果生产及加工工业产生废弃物的处置产业。要加快苹果科技产业园区与雷公循环经济产业园区的产业融合，推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和开发区产业的循环化水平。; 本项目属于废旧塑料再生利用项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。; 符合. （三）严守环境质量底线，加强空间环境质量管控。根据国家和省、市有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，制定区域污染物减排方案及污染物总量管控要求，明确高新区环境质量改善阶段目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。.....结合白水县属于渭北旱塬、水资源短缺的实际，严格控制园区用水量，并加速城镇污水处理设施建设，提高污水收集率、处理率和中用回用率，杜绝高耗水项目入园，园区（特别是循环经济园区）要在提高水资源的循环利用率上下功夫，做到少排水，争取不排水。加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。; 本项目严守环境质量底线，项目再生塑料加工车间产生的有机废气经集气罩收集后采用电捕焦油器+二级活性炭处理，经21m高排气筒（DA001）高空排放。项目运行过程产生生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。 固体废物分类收集，处置，危险废物交资质单位处置。; 符合. 严格执行环评和“三同时”制度，加强入区项目的环境准入管理，引进项目须符合规划环评要求，项目的生产工艺、设备、污染治理技术及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率应达到同行业国际先进水平。.; 本项目严格执行环评和“三同时”制度，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目，采用先进生产工艺、设备、污染治理技术。本项目生产过程会消耗一定量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。项目属于废塑料再生利用项目，属于循环经济产业，符合白水高新技术产业开发区规划要求。; 符合. 《陕西省人民政府关于同意建设白水高新技术产业开发区的批复》﹝2019﹞213号; 同意依托白水县苹果科技产业园、雷公循环经济产业园和创业创新中心“三位一体”建设特色型省级高新技术产业开发区，定名为白水高新技术产业开发区，享受省级高新区相关政策。; 本项目位于白水县高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧，在雷公循环经济产业园内，属于白水高新技术产业开发区范围。; 符合. 白水高新技术产业开发区土地批准面积1.9078平方公里，四至范围为：苹果科技产业园东至白宜路以东200米，南至规划纬五路，西至规划经一路，北至G342国道和纬三东路；雷公循环经济产业园东至规划福佑路，南至规划雷公大道，西至规划福添路，北至天元大道。; 符合. 《白水县城市总体规划（2009-2025）》; 雷公载能循环经济产业园分为二大功能区1、园区东北部以载能工业、建材、电力为主的循环经济产业片区；; 本项目位于白水县城的东北部，在白水县高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧，用地性质为建设用地（建设用地证明见附件3），在雷公循环经济产业园的范围内。 项目属于废旧塑料再生利用项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。符合《白水县城市总体规划（2009-2025）》规划要求。（见附图8）; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号），本项目位于白水县高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧，属于重点管控单元内，渭南生态环境管控单元图见附图9。 本项目建设与“三线一单”要求符合情况详见下表。 ①生态保护红线 本项目位于白水县高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧，根据所在地附近无国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、风景名胜区等生态环境敏感区，本项目不触及生态保护红线，符合渭南市生态保护红线空间管控的相关要求。 ②环境质量底线 本项目评价范围内环境空气质量为不达标区，项目在采取各项环保措施后，废气可达标排放，对环境质量影响较小；生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。不会对区域地表水、地下水产生影响；厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；固体废物均合理处置，本项目不触及环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目生产过程会消耗一定量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。运营期通过加强节水节电等措施达到节约资源的目的。 ④环境准入负面清单 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于限制类或淘汰类项目，因此项目符合产业发展要求；本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中的限制及禁止类范围内，符合要求。 与《渭南市生态环境准入清单》符合性分析见表1-2 表1-2与《渭南市生态环境准入清单》的符合性分析 文件名称; 文件内容; 本项目与规划的关系; 符合性. 《渭南市生态环境准入清单》（一）渭南市总体准入要求; 总体要求; 空间布局约束： 2、合阳、澄城、白水、蒲城、富平五县黄龙山-桥山区域，以生态恢复和水土流失综合治理为主，构筑渭南市北部生态安全带。 8、严控“两高”项目准入; 1、本项目位于白水县高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧，不在桥山区域。 8、本项目属于废旧塑料再生利用项目，不是两高类项目。; 符合. 污染排放管控：3.加强工业污水排放监管和治理；完善城镇污水收集配套管网和乡村排水管网设施；加大入河排污口、饮用水水源地和黑臭水体治理力度。; 3、本项目生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。; 符合. 环境风险管控：1.坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。; 1、本项目风险管控方面坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理。; 符合. 资源利用效率要求：1.到2025年,单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右。; 1、本项目生产过程会消耗一定量水资源、电能，但是其资源消耗相对区域资源利用总量较小，运营期可通过加强节水节电等措施达到节约资源的目的。 项目属于废旧塑料再生利用项目，有助于提高废旧塑料资源利用效率。; 符合. 渭南市生态环境分区管控准入要求; 重点管控 单元; - 空间布局约束 - 4.1水环境城镇生活污染重点管控区的空间布局约束。 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 1、本项目实施雨污分流，生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。 雨水经厂区雨水篦子收集后排入市政雨水管网。 - 项目需完善厂区污水管网收集系统，避免排入外界水体环境，造成污染。 - 项目生活污水和清洗废水均不外排。; 符合. - 污染排放管控 - 4.1水环境城镇生活污染重点管控区的污染排放管控 - 1、城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 - 2、加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）的最新要求。 3.加强排污口长效监管。; 符合. ## 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”的第四十三项“环境保护与资源节约利用”中的第15条“‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”；27条“废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”。 项目于2021年12月22取得了白水县行政审批服务局关于白水海仪循环经济产业园废旧塑料再生利用项目备案确认书，备案代码：2108-610527-892501。 因此项目符合国家产业政策。 3、与相关政策符合性分析 表1-3与相关政策符合性分析 文件; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”循环经济发展规划》发改环资﹝2021﹞969号; （二）构建废旧物资循环利用体系，建设资源循环型社会。2.提升再生资源加工利用水平。推动再生资源规模化、规范化、清洁化利用，促进再生资源产业集聚发展，高水平建设现代化“城市矿产”基地。实施废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，提升行业规范化水平，促进资源向优势企业集聚。; 本项目属于废旧塑料再生利用项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷......关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目...深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量......到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。; 本项目生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。 本项目生产过程中产生的分拣废品、废铁丝、废商标碎屑、挤出机头过滤网、过滤网清理产生的废塑料外售物资回收单位综合利用，废瓶盖收集后用于再生塑料颗粒加工车间熔融造粒，剩余污泥提升至污泥浓缩池进行收集并浓缩，再通过提升泵进入厢式压滤机，对污泥进行脱水，含水率降至60%，形成泥饼暂存污泥干化池定期外运填埋场填埋。废离子交换树脂由厂家更换回收；污水处理站气浮池产生的含油废渣、电捕焦油器收集的轻质油、废机油、含油废手套及抹布和废活性炭收集后暂存危废间，交资质单位处置。; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》渭政办发﹝2022﹞20号; 第一章（二）推动绿色发展，产业结构不断优化。 坚持节约优先，加强源头管控，积极促进经济结构调整和转型升级。一是严格项目环评审批。对节能减排、循环经济、生态恢复等项目开辟绿色通道；对不符合国家产业政策、相关规划要求的建设项目，一律不予审批。; 本项目为政府引进企业，为白水县2022年县级重点建设项目。项目属于废旧塑料再生利用项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。; 符合. 第三章引进有重大带动作用的龙头项目和强链补链延链的专精尖配套项目，加速传统产业智能化、清洁化改造提升，着力发展循环经济，实现产业结构优化升级。; 符合. 《关于印发白水县国民经济和社会发展第十四年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》; 一、大力发展循环经济 坚持减量化、再利用、资源化的原则，推动煤炭资源综合开发利用，实现产业废物交换利用、废水循环利用、污染物集中处理，促进产业向高端迈进。实施深度节水控水行动，构建资源循环利用体系和再生资源回收体系。; 本项目属于废旧塑料再生利用项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。; 符合. 第三十三节 践行绿色发展理念 二、深入推进节能减排 实施环评审批正面清单管理，严格节能评估审查，全面落实能耗强度和能源消费总量控制制度。优化能源结构，继续推进清洁能源替代，大力发展天然气锅炉，确保二氧化硫、氮氧化物排放逐年下降，烟尘、粉尘排放量得到有效控制。严格用水总量控制，单位GDP用水量降幅达到20%。严禁“三高”项目落户，支持低碳节能技术研发和应用。加大对重点污染源的检查检测力度，建立生态环境损害责任终身追究制，使“铁腕”治理环境成为新常态。加大节能减排攻坚力度，完善落后工艺、技术和重点污染行业退出机制，实现环境保护、资源开发与经济社会发展协调共生、动态平衡。; 本项目设置1台4蒸吨/小时天然气锅炉，天然气锅炉设置低氮燃烧器，燃烧废气经1根21m高排气筒（DA002）达标排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》2013年5月24日; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术。; 本项目再生塑料加工车间产生的有机废气（以非甲烷总烃计），采用电捕焦油器+二级活性炭吸附技术治理后，经预测可达标排放，符合技术规范要求。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知环大气〔2019〕53号; 提高废气收集率。遵循“应收尽收，分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目再生塑料加工车间产生的有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理，21m高排气筒（DA001）高空排放。; 符合. 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目熔融（挤出）工序设备均为封闭设备，废气仅在挤出口产生，应控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 经计算，本项目再生塑料加工车间有机废气初始排放速率为1.46kg/h。因项目属于重点区域，初始排放速率小于2kg/h，经预测有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理后排放浓度可以达标排放，满足方案规定。; 符合. 《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》; 第三十三条企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 企业使用新设备，新生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。; 符合. 第五十三条石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。; 本项目属于产生挥发性有机物废气的生产经营单位，再生塑料加工车间产生的有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理，21m高排气筒（DA001）高空排放。环评要求建设单位运行后记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注射等）作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作...无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统...; 本项目再生塑料加工车间产生的有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理，21m高排气筒（DA001）高空排放。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气函〔2020〕33号; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目使用活性炭吸附治理技术治理有机废气，要求选择活性炭时，活性炭的碘吸附值应不低于800mg/g。企业运营后将建立台账，记录活性炭更换日期和使用情况。记录活性炭更换日期和使用情况。废活性炭定期交由有资质单位处置。; 符合. 《陕西省进一步加强塑料污染治理实施方案》、陕发改环资〔2020〕1184号; 三、规范塑料废弃物回收利用和处置（六）加强塑料废弃物回收和清运。结合实施垃圾分类，按照《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019），加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，试点建立塑料废弃物收、储、运、处理一条链处置体系，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。; 本项目属于塑料废弃物回收利用和处置项目，不属于小作坊、“散乱污”企业和集散地。降低了塑料垃圾污染。; 符合. 渭南市人民政府办公室《关于印发蓝天碧水净土保卫战》2022工作方案的通知（渭政办发〔2022〕49号）; 加强施工扬尘管控。严格落实施工工地扬尘管控责任，建立动态管理清单，公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价，严格落实“六个百分之百”扬尘管控措施，将建筑施工扬尘情况纳入企业信用评价。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。; 环评要求建设单位施工时建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，严格落实工地“六个百分之百”，即（施工工地100%围挡、施工工地道路100%硬化、土方和拆迁施工100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、工地出入车辆100%冲洗、工地物料堆放100%覆盖。）; 符合. 依法依规淘汰水污染不达标企业落后产能，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严控高污染、高耗水、高耗能项目，促进产业结构调整升级。加强对工业园区污水集中处理设施的日常监管，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入集中污水处理设施。; 本项目生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。. 本项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）（2022年5月1日实施）符合性分析详见表1-4。 表1-4与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析 要求; 内容; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 4.3涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。; 本项目属于塑料废弃物回收利用和处置项目。本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），收集时分类回收，不混合。收集运输过程采用密闭的车辆运输并用篷布覆盖，保证原料不遗撒。项目原料区均设置在厂房内，具有防扬散、防流失、防渗漏措施。并按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）。; 符合. 4.4废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。; 符合. 4.6废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 环评要求建设单位建立废塑料管理台账，内容包括废塑料来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 符合. 4.7属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。; 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），均不涉及危险废物。; 符合. 4.8废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。; 环评要求建设单位在收集、再生利用和处置过程应满足生态环境保护相关要求，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准相关要求。; 符合. 收集要求; 废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。; 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），均不涉及危险废物。; 符合. 废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。; 环评要求废塑料收集过程应避免扬散，不进行就地清洗及减容破碎处理，采用集中收集后运至厂区进行破碎后清洗。; 符合. 运输要求; 废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。; 环评要求废塑料运输过程中采用密闭的车辆运输并用篷布覆盖，保证原料不遗洒。建设单位不承担运输工作，废塑料采购后由原料供应商按照运输要求运至厂内。; 符合. 预处理污染控制要求; 分选要求; 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。; 本项目设置分拣平台，主要将混杂的较明显杂物（其他不同类型大的塑料及杂物）等分拣出来，可提高下游自动化分选的效率。; 符合. 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。; 本项目废塑料分选遵循稳定、二次污染可控原则，根据废塑料颜色、物理特性分选采用人工分拣、浮选和色选机筛选，清洗采用机械化和自动化设备进行，在一定程度上减少手工操作。符合. 破碎要求; 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目采用湿法破碎，生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。; 符合. 清洗要求; 宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。; 本项目PET废塑料瓶破碎在密闭的破碎机内进行湿法破碎；清洗、漂洗采用自动化控制，自动漂洗、提升脱水；清洗用水循环使用，并回用于前序工段，废水经处理后回用于一次漂洗工序；清洗过程中采用NaOH作为清洗剂，易清洗无残留。; 符合. 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目根据清洗废水中污染物种类和浓度设置污水处理设施处理废水，处理完后部分清洗废水回用于清洗工序。; 符合. 干燥要求; 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。; 本项目选择脱水机和加热干燥器干燥，项目为湿式破碎，干燥过程无废气产生。; 符合. 再生利用和处置污染控制要求; 物理再生要求 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。; 本项目再生塑料加工车间产生的有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理，21m高排气筒（DA001）高空排放。挤出工艺冷却循环水循环使用。; 符合. 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。; 本项目使用节能熔融造粒技术，造粒的成分为食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯）; 符合. 宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; 本项目使用无丝网过滤器造粒机；采用专用的电加热烘烤设备对机头沾染废塑料的滤网进行密闭软化去除，不使用焚烧方式处理。; 符合. 化学再生要求; 含有聚氯乙烯等含卤素塑料的混合废塑料进行化学再生时，应进行适当的脱氯、脱硅及脱除金属等处理，以满足生产及产品质量和污染防治要求。; 本项目不涉及化学再生过程。; 符合. 化学再生过程不宜使用含重金属添加剂。; 符合. 化学再生过程使用的含重金属催化剂应优先循环使用，废弃的催化剂应委托有资质的单位进行利用或处置。; 符合. 废塑料化学再生裂解设施应使用连续生产设备（包含连续进料系统、连续裂解系统和连续出料系统）。; 符合. 废塑料化学再生产物，应按照GB34330进行鉴别，经鉴别属于固体废物的，应按照固体废物管理并按照GB5085.7进行鉴别，经鉴别属于危险废物的，应按照危险废物管理; 符合. 运行环境管理要求; 一般性要求; 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。; 本项目属于废塑料收集、运输贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系。设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。; 符合. 废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。; 本项目运行后，需严格按照排污许可证规定严格控制污染物排放。; 符合. 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。; 本项目运行后需对从业人员进行环境保护培训。; 符合. 项目建设的环境管理要求; 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项运行后需严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 符合. 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。; 本项目选址符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。; 符合. 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; 本项目按照功能划分厂区，本项目配备原料区，对废塑料分类存放；配备一般固废存放区，用于生产中不能利用废塑料及不可利用废物贮存；配备成品区，存放产品等，各功能区有明显的界线或标识。; 符合. 监测要求; 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; 符合. 不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。; 本项目自行监测不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保存监测记录以及特殊情况记录。; 符合. 本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》（2016年1月1日实施）符合性分析详见表1-5。 表1-5与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 要求; 内容; 本项目情况; 符合性. 企业 的设 立和 布局; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业。; 本项目位于雷公循环经济产业园，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。; 符合. 生产经营规模; 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。; 本项目新建PET废塑料年处理能力100000吨。; 符合. 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 本项目再生塑料造粒年处理能力30000吨。; 符合. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 本项目规划用地面积51625.47平方米，其中生产车间24471.12平方米，可满足生产能力。; 符合. 资源综合利用能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目对收集的废塑料进行充分利用，不倾倒、焚烧与填埋废塑料，生产过程产生的固废按要求合理处置。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 项目年耗电量为1040万千瓦时，每吨废塑料耗电80千瓦时。; 符合. PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。; 本项目废PET瓶破碎、清洗、分选各环节用水循环使用，废水经厂区自建污水处理站处理后回用于生产，经计算废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗为0.02吨/吨。; 符合. 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 经计算，本项目塑料再生造粒工序综合新水消耗0.003吨/吨。; 符合. 工艺与设备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 本项目采用先进的技术、工艺和装备，加工过程自动化水平较高。; 符合. PET再生瓶片类企业。应实现自动进料、自动包装与加工过程的自动控制。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；湿法破碎、脱标、清洗等工序应实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂。; - 本项目PET瓶片生产线采用自动化生产线，破碎在密闭的破碎机内进行湿法破碎；清洗、漂洗采用自动化控制，自动漂洗、提升脱水；各环节用水循环使用，并回用于前序工段，废水经处理后回用于整瓶清洗和浮选环节；清洗过程中采用NaOH和清洗粉作为清洗剂，易清洗无残留。; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），破碎在密闭的破碎机内进行湿法破碎；清洗、漂洗采用自动化控制，自动漂洗、提升脱水；清洗用水循环使用，并回用于前序工段，废水经处理后回用于一次漂洗工序；清洗过程中采用NaOH作为清洗剂，易清洗无残留。; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; - 本项目再生塑料加工车间产生的有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理，21m高排气筒（DA001）高空排放。 项目采用专用的电加热烘烤设备对机头沾染废塑料的滤网进行密闭软化去除，不使用焚烧方式处理。; 符合. 环境保护; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目正在按照当地环保要求办理相关环保手续，同时要求项目必须建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目厂区设置围墙，并采用封闭式厂房，地面硬化，分区防渗。; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。; 本项目配备原料区，对废塑料分类存放；配备一般固废存放区，用于生产中不能利用废塑料及不可利用废物贮存；配备成品区，存放产品。原料区、产品区均位于厂房内，具有防雨、防风、防渗等功能，不露天堆放。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目废塑料在进场之前已于各地集散中心对其进行预分拣，进入厂区的废塑料不含金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物。 本项目仅对回收打包好的废塑料进行二次分拣，不合格分拣废品外售物资回收单位综合利用。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 本项目厂区设置污水处理站，生产废水处理后回用于生产，能够满足生产需要；剩余污泥提升至污泥浓缩池进行收集并浓缩，再通过提升泵进入厢式压滤机，对污泥进行脱水，含水率降至60%，形成泥饼暂存污泥干化池定期外运填埋场填埋。; 符合. 再生加工过程中产生废气的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目采用湿法破碎，再生塑料加工车间产生的有机废气采用集气罩收集后，经电捕焦油器+二级活性炭装置处理 - 21m高排气筒（DA001）高空排放。; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 项目生产设备采用低噪声设备、基础减振、室内安装、厂房门窗隔声、距离衰减等处理后，经预测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求。; 符合. 本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年10月1日实施）符合性分析详见表1-6。 表1-6与《废塑料加工利用污染防治管理规定》符合性分析 内容; 本项目情况; 符合性. 禁止在居民区加工利用废塑料。; 本项目50m范围内无噪声敏感点，距离项目所在地西北方向约320m有大气敏感点洼底村。位于当地常年风向的侧风向。; 符合. 禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。; 本项目产品为PET瓶片、PE/PP破碎料改性塑料颗粒，不生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋、食品用塑料袋。; 符合. 禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯）,不涉及加工利用危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）。; 符合. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程中产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人或处置; 本项目生产过程中产生的分拣废品、废铁丝、废商标碎屑、挤出机头过滤网、过滤网清理产生的废塑料外售物资回收单位综合利用；废瓶盖收集后用于再生塑料颗粒加工车间熔融造粒。废塑料加工过程产生的固体废物均可以妥善处置，未交予不符合环保要求的单位或个人处置。; 符合. 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾。; 项目产生的所有固废均妥善处置，不存在露天焚烧。; 符合. 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。; 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），不涉及进口废塑料加工利用。; 符合. 本项目与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》符合性分析详见表1-7。 表1-7与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. - 工作目标 - 督促地方清理整顿电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用活动；取缔一批污染严重、群众反映强烈的非法加工利用小作坊、“散乱污”企业和集散地，增强人民群众获得感；引导有关企业采用先进适用加工工艺，集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。; 本项目采用较先进自动化生产，属于规模化生产，位于白水县高新技术产业开发区，不属于小作坊、“散乱污”企业和集散地。项目厂区配套建设废气、废水等污染防治措施，以防止污染土壤和地下水。; 符合. 三、主要任务（一）依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业。主要包括：与居民区混杂、严重影响居民正常生活环境的无证无照小作坊；无环保审批手续、未办理工商登记的非法企业；不符合国家产业政策的企业；污染治理设施运行不正常且无法稳定达标排放的企业；加工利用“洋垃圾”的企业（洋垃圾是指：危险废物、医疗废物、电子废物、废旧衣服、生活垃圾、废轮胎等禁止进口的固体废物和走私进口的固体废物）；无危险废物经营许可证从事含有毒有害物质的电子废物、废塑料（如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等）加工利用的企业。对上述企业的违法行为依法予以查处，并报请地方人民政府依法对违法企业予以关停。（二）重点整治加工利用集散地。本次清理整顿集散地是指：在一个工业园区或行政村内聚集5家（含）以上，或在一个乡（镇、街道）内聚集10家（含）以上的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解再生利用作坊和企业。重点检查集散地规划环评的审批和落实情况、环保基础设施建设和运行情况。对行政村内或城乡结合部与居民区混杂的集散地要依法坚决予以取缔。对环保基础设施落后、污染严重、群众反响强烈的集散地，报请地方人民政府依法予以取缔。对集散地内的非法加工利用企业; ①本项目建设单位已办理工商登记，正在办理环评手续；项目位于雷公循环经济产业园，符合国家产业政策；配套建设污染防治措施。项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯），不涉及进口塑料、危险废物废旧塑料、废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）、盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。 ②本项目所在园区的废塑料再生利用企业仅此一家，取得了白水县行政审批服务局项目备案确认书，备案代码：2108-610527-892501。; 符合. 4、选址符合性分析 ①本项目位于陕西省渭南市白水县高新技术产业开发区雷公循环经济产业园（雷公园区）天元大道中段南侧，项目所在地东侧为企业储备地（现状为空地）、西侧为旱地和果园、南侧为果园、北侧为天元大道，天元大道北侧为耕地，交通便利。 ②本项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。 ③本项目50m范围内无噪声敏感点，距离项目所在地西北方向约320m有大气敏感点洼底村，因白水县常年主导风向为东北风，敏感点位于本项目侧风向，本项目在严格执行环评提出的大气污染防治措施及其他各项污染防治措施的前提下，对敏感点的影响较小及周围环境产生的影响较小，不会改变评价区现有环境功能。 ④本项目位于雷公循环经济产业园，属于白水县高新技术产业开发区，规划用地面积51625.47m2（约77.44亩），涉及白水县雷牙镇雷牙1-108及雷牙1-109地块，白水高新区筹备领导小组办公室同意该地块出让给陕西海仪环保科技有限公司（建设用地及用地所属情况见附件3）。符合《白水县城市总体规划（2009-2025）》规划要求，见附图8。 综上所述，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目主要经营废旧塑料回收、分拣、加工循环再利用，规划用地面积51625.47m2（约77.44亩），建设年回收再利用5条PET塑料瓶片生产线（使用原料量约10万吨），4条改性再生塑料颗粒（PE/PP）。总投资1.3亿元，总建筑面积约27483.04m2，其中生产车间24471.12m2，综合办公楼约2675.68m2，锅炉房252m2，门卫室28.08m2，地磅室56.16m2。 项目具体组成及主要建设内容见下表2-1。 表2-1项目组成表 工程类别; 工程名称; 工程规模. 主体工程; 生产车间; PET塑料瓶片加工车间：封闭钢结构，建筑面积约15739.76m2，长217.40m，宽72.40m，高9.15m，位于厂区西南侧；设置5条PET瓶破碎加工生产线。主要设备有开包机、传送带、洗瓶机、色选机、粉碎机、浮选机、热洗机、漂洗机、脱水机等。. 再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间：封闭钢结构，建筑面积约8731.36m2，长180.4m，宽48.40m，高9.15m，位于厂区东南侧；设置4条改性再生塑料生产线。主要设备有破碎机、提料机、造粒机、挤出机、切粒机等。. 辅助工程; 综合楼; 4F，砖混结构，总建筑面积约2675.68m2，高15.45m。一层主要为会议室、职工活动室、餐厅及值班室等；二层、三层主要为办公室和休息室；四层主要为活动厅和宿舍。. 锅炉房; 位于厂区南侧，建筑面积252m2，高4.80m。设置1台4蒸吨/小时天然气锅炉。. 门卫室; 位于大门东侧，建筑面积20.08m2。. 地磅室; 位于门卫室东侧，建筑面积56.16m2。地磅位于综合楼东侧。. 停车位; 位于PET塑料瓶片加工车间南侧部分空地，其中机动车停车位110辆，其中小汽车停车位93辆、货车停车位17辆。. 道路; 厂区路面为水泥路面，主要道路宽度为15m，其他9m。. 辅助设施; 厂区自建污水处理设施（固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器)位于厂区东北角，占地面积约2000m2（含配电室等辅助设施）。. 储运工程; 原料区; PET塑料瓶片原料区位于PET塑料瓶片加工车间内西北角，用于废PET瓶储存，面积约500m2， 再生塑料颗粒原料区位于再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间内西侧，用于PP/PE废塑料瓶盖储存，面积约300m2；生产车间内全封闭结构（防风、防雨、防散失）。. 成品区; 分别位于PET塑料瓶片加工车间东北角，再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间内东北角，用于成品储存，面积均约为300m2。. 运输方式; 原料运输过程中采用密闭的车辆运输并用篷布覆盖，保证原料不遗撒。建设单位不进行运输过程，由原料供应商依据运输要求运输。. 公用工程; 供水; 由附近市政给水管网引入。. 供电; 由当地供电电网引入。. 排水; - 生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排； 生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序不外排。 雨水采用雨水篦子收集后排入厂区雨水干管，排入市政管网。. 供热、制冷; 办公楼采用空调供暖、制冷； PET塑料瓶片加工车间热洗工序采用天然气锅炉产生的蒸气间接加热； 再生塑料颗粒（PE/PP）车间冷却水采用冷却池冷却，循环使用。. 供气; 由市政燃气管网供给。. 环保工程; 大气污染防治措施; ①再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间：挤出机废气排放口设置集气罩，采用电捕焦油器+二级活性炭处理+21m排气筒（DA001）； ②污水处理站恶臭：污水处理构筑物及污泥干化池均加盖板密闭，负压收集后经活性炭装置处置，21m排气筒排放（DA004）。 ③厨房经油烟净化器处理后由排气筒排放（DA003）。 ④天然气锅炉设置低氮燃烧器，燃烧废气经1根21m高排气筒（DA002）达标排放。. 水污染防治措施; 生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排； 生产废水经厂区自建污水处理站（固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器)）处理后回用于清洗工序不外排。. 雨水采用雨水篦子收集后排入厂区雨水干管，排入市政雨水管网。. 噪声防治措施; 本项目生产设备选用低噪声设备，采取基础减振、室内安装、厂房门窗隔声、距离衰减等处理。. 固废处理措施; ①生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由环卫部门处置。厨余垃圾由专业回收单位收集处置。 ②一般工业固体废物中分拣废品、废铁丝、废商标碎屑、挤出机机头过滤网、过滤网清理产生的废塑料收集后暂存于一般固废暂存区，外售物资回收单位综合利用。 废瓶盖收集后用于再生塑料颗粒加工车间熔融造粒。 废离子交换树脂由厂家更换回收。 一般固废存放区位于再生塑料颗粒（PP/PE）加工车间东南角，占地面积90m2。 ③污水处理站中砂、渣污泥经浓酸、压滤脱水处理后运至垃圾填埋场处置。 ④废机油、含油手套及抹布和废活性炭、废浮油渣、电捕焦油器收集的轻质油于危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置。危废暂存间位于再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间西南角，占地面积为10m2。. 其他; 污水处理站构筑物、危险废物暂存间、导流沟设置重点防渗层，基础必须严格防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s。一般固体废物暂存区、生产车间、化粪池、消防水池等为一般防渗区，渗透系数不大于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。等。办公区、厂区道路、辅助工程地面等简单防渗区，简单硬化即可。. 2、项目生产规模及产品方案 本项目主要产品为PET塑料瓶片和再生塑料颗粒，项目产品方案见表2-2。 表2-2项目生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; PET塑料瓶片; t/a; 94207.49; /. 2; 再生塑料颗粒（PE/PP）; t/a; 29989.375; /. 产品方案合规性： 本项目产品PET塑料瓶片主要外售下游化纤厂企业做原料，PP/PE再生塑料颗粒外售下游使用废旧塑料生产塑料制品企业做原料，故对产品质量要求高。产品标识符合《塑料制品的标志》（GB/T16288-2008）。 本项目使用“固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器”工艺处理生产废水，虽然环保投资增加，但是出水水质效果好，降低了污染物对水环境的影响。从长远角度出发，使用该工艺处理废水回用于清洗工序，提高了在同类型企业中的市场竞争力，利于产品的销售，提高经济效益。 同时项目运行过程中，清洗工序和污水处理站、锅炉均会因消耗水量，而补充新鲜水进入生产工序，结合本项目使用气浮+三级生化处理工艺处理废水，可以有效避免废水因循环使用多次造成水质腐败问题，影响产品质量。 注：废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志。本项目产品不得用于制造餐饮容器等产品，且在收购和售卖过程需做好登记管理，确保产品“闭环管理、定点定向、全程追踪”。 4、原辅材料消耗 ①废旧塑料来源控制措施 本项目收集废塑料为食品级废PET瓶（聚对苯二甲酸乙二醇酯），食品级PE/PP废瓶盖（聚丙烯/聚乙烯）。项目所用废旧塑料严格区分塑料来源和原用途，且项目设备选型对废旧塑料有严格要求，不利用不符合本项目生产需要的废塑料；对各类废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，建立原料收购台账，严格控制贮存量。本项目不涉及进口塑料的再生利用；不涉及危险废物废旧塑料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等。 原材料均为食品级塑料，不沾染化学物品，发现有不符合要求的作为不可利用塑料，收集后外售物资回收单位综合利用。废PET塑料瓶为打包好的塑料瓶压块（压缩瓶砖密260~350kg/m3）。 本项目废塑料来源为陕西省内及周边省份（山西、河南、重庆、四川等）产生的食品级废旧塑料，直接外购在当地集散中心按类分拣好的废PET塑料瓶和厂家已清洗完成的食品级废瓶盖（PE/PP），用以保障企业废塑料处理能力，进厂前已将涉及医疗废弃物和危险废物等废塑料挑选出来。企业在原料进厂时设置质检员，严格区分塑料来源和原有用途，保证进场塑料不沾染危废，保证进场塑料不含卤素，本项目收货质检要求见表2-3。 表2-3 收货质检要求 步骤; 类别; 操作及规范. 1; 来车检查; 将车辆苫布打开，检查下货具体是什么，是否有和货物无关的东西，有就将其清除掉. 2; 过磅; 将车开上磅，要将车牌、吨数、货主身份信息记录在记录本上. 3; 卸货; 随车到指定地点卸货、要数清货品数量和包装使用的铁丝、钢丝、绳子. 4; 抽样; 车上随机抽取两个以上货品，进行抽样检查（太干或太湿）取中. 5; 开包; 样品从车上取出，进行开包. 6; 挑样; 从压块中挑拣出其中的杂料、杂质，将其扣除. 7; 取样; 打开压块，取样两份，每份400-500g，每份20-30个瓶，扎紧塑料袋，防止水分蒸发，取回铁丝或钢丝一根（取样时不要不要取没有瓶盖的）. 8; 称重; 将取来的铁丝或钢丝，样品放在电子称上进行称重，将重量记录在记录本上（样品连同袋皮一起称重，袋子留好，记录好时间）. 9; 烤样; 将称好的样品放入提前预热好的烤箱中，烤箱温度不低于200度，烤样时间40分钟. 10; 复称; 样品取出称重，把净重、水分记录在记录本上. 11; 汇报结果; 货物挂牌，铭牌上记录货物质量、收货质检责任人. ②原料包装和运输环境保护措施 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。建设单位不承担运输工作，废塑料采购后由原料供应商按照运输要求运至厂内。进厂的废塑料在运输途中要求必须用符合规定的运输车辆和运输方式，车辆密闭，严禁遗漏、倾洒。 ③原料堆存环保措施 PET塑料瓶片加工车间西北角、再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间内西侧用于废塑料贮存，不存在露天堆放现象，有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，不同来源的废塑料，应分开存放。 本次项目原辅材料消耗量见表2-4。原辅料特性见表2-5。 表2-4主要原辅材料消耗表 序号; 原辅料名称; 年消耗量/t; 最大储存量/t; 储存位置; 备注. 1; PET瓶; 100000; 10000; PET塑料瓶片加工车间原料区; 铁丝捆扎、压缩瓶砖形式于原料贮存区单独堆放 外购陕西省内及周边省份集散中心. 2; 杂料PE; 30000; 3000; 再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间原料区. 3; 活性炭; 3.42; 2; 市场购买. 4; 机油; 0.5; 0.05; 市场购买. 5; 抹布、手套; 0.02; 0.01; 市场购买. 6; 挤出机过滤网; 0.048; 0.012; 市场购买. 7; PAC; 196.8; 19.6; 污水处理站内库房; 市场购买. 8; PAM; 0.59; 0.06; 市场购买. 9; 盐酸（32%）; 625; 4.0; 罐装（加酸量需根据实际情况确定：使废水处理站出水PH在6.5~9.0即可）. 10; NaOH; 250; 15; 再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间原料区; 市场购买（袋装）. 11; 天然气; 102.24万Nm3/a; /; 来自市政管网. 12; 水; 13215.65; /; /; 市政供给. 13; 电; 1040万kW·h/a; /; /; 市政供给. 表2-5主要原辅材料特性一览表 原料名称; 聚对苯二甲酸乙二酯（PET）废塑料. 特性; 聚对苯二甲酸乙二酯是一种无色透明材料，具有优良的坚韧性、拉伸、抗冲击强度、耐磨性，电绝缘性。由于具有韧性佳、质量轻、不透气、耐酸碱等特点，近年成为汽水、果汁、碳酸饮料等之常用容器。. 燃烧特征; 易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈金黄色，下端成蓝色，燃烧时材料爆裂成碎片。. 优点; 既透明又有强韧性，它高于PC和尼龙3倍；还可以定向拉伸；定向拉伸后，形成高强度的薄膜；同尼龙相比，机械性能优于尼龙，尼龙尺寸稳定性差，而其尺寸稳定。PET可以金属化处理，即可以电镀或真空镀膜。. 缺点; 耐碱性差，如果有氨水的情况下，作用更严重。. 原料名称; 聚乙烯（PE）废塑料. 特性; 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100～-70℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。. 燃烧特征; 聚乙烯具有燃烧性，可燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石蜡燃烧的气味。. 优点; 聚乙烯具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100～-70℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。. 原料名称; 聚丙烯（PP）废塑料. 特性; 无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在 100 度左右使用。具有良好的高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化，适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。. 燃烧特征; 聚丙烯具有燃烧性，可燃。其燃烧一般是由于受到外来的热而分解出可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。. 优点; 聚丙烯机械性能，在常温下，比PE、PS好，特别是温度超过 80℃时，它的机械性能不至于下降很多；低温时，机械性能变的很差，发脆。高温，变软，刚性不足；低温，延性破裂，发脆。聚丙烯最大的特点是它有良好的耐弯曲疲劳性。聚丙烯优良性还在于它能耐沸水蒸煮，而不损坏，因此，适宜做医疗器械和餐具。聚丙烯纵横向的拉伸强度相差特别大，因此，有很好的成纤性，适宜做纤维和绳索聚丙烯耐酸碱，耐很多有机溶剂，电绝缘性能优良。. 缺点; 聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。. 辅料名称; 标签纸. 标签纸的材料一般为薄膜类不干胶标签常用PE、PP、PVC以及其它一些合成材料，薄膜材料主要有白色、亚光、透明三种。由于薄膜材料印刷适性不是很好，所以一般会作电晕处理或通过其表面增加图层来增强其印刷适性。. 辅料名称; NaOH. 特性; 外观与性状：白色不透明固体，易潮解；熔点（℃）：318.4；沸点（℃）：1390；相对密度（水=1）：2.12；易溶于水、乙醇甘油，不溶于丙酮。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 辅料名称; 活性炭. 特性; 活性炭是黑色颗粒状的无定形炭，80%-90%以上由碳组成，这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。活性炭是一种具有丰富孔隙结构和巨大比表面积的碳质吸附材料、它具有吸附能力强、化学性能好、力学强度高，并且方便再生等特点，被广泛应用于工业、农业、国防、交通、医药卫生和环境保护等领域，其需求量随着社会发展和人们生活水平提高呈逐年上升的趋势。 活性炭具有微晶结构。基本微晶的排列是完全不规则的。活性炭由活化过程中产生微孔、过渡孔或大孔。微孔的有效半径低于2nm；过渡孔的有效半径在2-50nm范围内；大孔的有效半径大于50nm。. 辅料名称; PAM（絮凝剂）. 理化特性; PAM是一种线型高分子聚合物，易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，具有吸食性，热稳定性好，加热到100℃稳定性良好，但在 150℃以上时易分解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，容积密度：0.70gms/cm3，白色粒状颗粒，稀释后呈无色液体无臭。水分（0.1%SOL）：10%以下，pH 值：6.0--7.0。. 危险特性; 热稳定性较好，在150℃以上易分解. 毒理毒性; 无毒. 辅料名称; PAC（混凝剂）. 理化特性; 一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。易溶于水：195（253kpa）相对密度（水=1）：1.42，溶解性：易溶于水、醇氯仿、四氯化碳，微溶于苯。. 危险特性; 不易燃，固体，对皮肤有轻微腐蚀，酸腐蚀品. 毒理毒性; 无毒. 辅料名称; 盐酸（32%）. 理化特性; 盐酸是氯化氢的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为32%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。. 危险特性; 与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 毒理毒性; 无毒. 根据企业提供资料，本项目燃气锅炉所用天然气成分见下表： 表2-6天然气组分一览表 序号; 名称; 体积百分比. 1; CH4; 96.256. 2; C2H6; 0.498. 3; C3H8; 0.064. 4; N2; 0.510. 5; H2S; 0.82mg/m3. 天然气主要物理性质见下表： 表2-7天然气主要物理性质一览表 项目; 单位; 数量. 平均分子量; /; 17.5035. 密度; kg/m3; 0.719. 相对密度; /; 0.597. 低热值; MJ/Nm3（kcal/Nm3）; 34.60（8266）. 高热值; MJ/Nm3（kcal/Nm3）; 38.34（9159）. 华白指数; /; 11620. 燃烧势; /; 40.42. 5、主要生产设备 本次项目主要生产设备详见表2-8。 表2-8项目主要设备情况一览表 序号; 主要生产单元; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; PET塑料瓶片生产线; 开包机; 材质：碳钢，规格：3325*2180*3017，功率：11kW*2，钢板厚度：T=6,10,15,20,30; 台; 5; 开包. 2; 螺旋输送机; 材质：S304，功率：3kW，绞笼有效长度：4000mm，螺杆直径：400mm，不锈钢外壳：3mm，叶片：3mm; 台; 75; 输送. 3; 传送带; 碳钢，功率：3/4kW，规格：1000*7000/8000/9000/10000/13000,钢板厚度：3mm，传送带：6mm; 条; 55. 4; 料斗; 材质：碳钢，板厚度：2.5mm; 个; 80; 分拣脱标工序. 5; 精分选平台; 材质：碳钢，规格：4000/8000*5600*4000走板厚度：3mm; 个; 5. 6; 精选分离器; /; 台; 7. 7; 振动筛; 外观尺寸：4957*1960*3240 驱动轴：2.2kW，绞笼：2.2kW; 台; 15. 8; 洗瓶机; 材质：碳钢，功率：11kW，规格：7060*2200*2500，方管：120*120*5，钢板槽钢厚度：t=5，6，14; 台; 10; 清洗. 9; 色选机; 德国/泰和; 台; 6; 颜色筛选. 10; 破碎机; 外观尺寸：3333*2083*2753功率：90kW; 台; 20; 破碎工序. 11; 浮洗机; /; 台; 5; 浮选、漂洗、脱水、干燥、 工序. 12; 热洗机; /; 台; 5. 13; 漂洗机; /; 台; 10. 14; 脱水机; /; 台; 10. 15; 旋风分离器; 材质：S304，规格：Φ600*1400， 厚度：3mm; 台; 35. 16; 风机; /; 台; 12. 17; 挤干机; /; 台; 2. 18; 加热干燥器; /; 台; 5. 19; 再生塑料颗粒生产线; 破碎机; 外观尺寸：3333*2083*2753功率：90kW; 台; 4; 破碎工序. 20; 提料机; /; 台; 4; 上料. 21; 造粒机; /; 台; 4; 造粒. 22; 电加热烘烤设备; /; 台; 1; 去除挤出机头塑料. 23; 挤出机; /; 台; 4; 挤出. 24; 冷却水槽; /; 个; 4; 冷却. 25; 切粒机; /; 台; 4; 切粒机. 26; 废气处理设施; 挤出机设集气罩收集，经电捕焦油器+二级活性炭处理; 套; 1; 有机废气处理. 27; 污水处理设施; （固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器）; 套; 1; 清洗废水. 28; 水泵; 台; 8; /. 29; 污泥泵; 台; 1; /. 30; 化粪池; 个; 1; 生活污水. 31; 天然气锅炉; 4蒸吨/小时; 台; 1; 锅炉废气、废水. 32; 节能、冷凝器; 按4吨蒸汽锅炉配套; 个; 1; /. 33; 低氮燃烧器; 个; 1; 锅炉废气. 34; 控制系统; 套; 1; 锅炉废水. 35; 全自动水处理; 套; 1; /. 36; 海绵铁除氧器; 个; 1; /. 37; 软水箱; 个; 1; /. 38; 节能、冷凝器泵; 个; 2; /. 39; 锅炉给水泵; 个; 2; /. 40; 取样冷却器; 个; 1; /. 41; 烟囱; 个; 1; /. 6、公用工程 （1）给水 ①生活用水 本项目生活用水使用市政集中供水，可满足项目用水需求。项目劳动定员200人，年生产300天，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.1居民生活，参照关中农村居民生活用水定额，按70L/（人▪d）计，则生活用水量为14m3/d，即4200m3/a。 ②生产用水 PET瓶片清洗破碎工序： 1）清洗用水 根据建设单位提供资料，1tPET废塑料瓶清洗、湿法破碎用水量为1m3/原料t，日设计最大生产量为333.33t，首次破碎清洗水量为333.33m3（100000m3/a） A：被物料带走清洗水 根据建设单位提供的资料，被物料带走水量约为清洗用水量的5%，则清洗水被物料带走量为16.67m3/d（5000m3/a）（以PET废塑料清洗破碎计），这部分废水在物料脱水过程中95%的水返回污水处理处理后回用于清洗用水，则脱水回水量为15.83m3/d（4750m3/a）；另外5%的水量在物料加工过程中被自然损耗，则损耗量为0.84m3/d（250m3/a）。 B：根据建设单位提供的资料，经验值，湿法破碎、清洗过程自然蒸发及其他损耗水量为用水量的3%，则本项目PET自然蒸发损耗水量为10.00m3/d（3000m3/a）。 通过以上分析，项目清洗废水损耗量10.84m3/d（3250m3/a）。则排入污水处理站废水为322.49m3/d（96750m3/a）。 C：本项目污水处理站会有栅渣及污泥产生，项目废水进水SS浓度为390mg/L，出水SS浓度为2.34mg/L，SS浓度减少了387.66mg/L，根据质量守恒原理，悬浮物减少的质量几乎为污泥和栅渣增加的质量，本项目进入污水处理站污水量为 322.49m3/d（96750m3/a），则SS减少量为0.13t/d（37.51t/a）。污泥含水率按60%计算，则污泥带走水量0.08m3/d（22.51m3/a）。 故本项目清洗工序废水进入污水处理站出水量为322.41m3/d（96727.49m3/a），回用于清洗工序。 - 再生塑料造粒工序： - 2）冷却用水 挤出造粒工序中，经挤出机挤出的塑料条温度较高，因此挤出的塑料条需在冷却槽内冷却，每条生产线一个冷却水槽为3000×400×400mm3，盛水量按水槽容积的80%计，每天需用水量为0.38m3/d（114.00m3/a），4条生产线需用水量为1.52m3/d（456.00m3/a）每天损耗量按照20%计，冷却水槽补水20%，1条生产线补水量为0.08m3/d（22.8m3/a），4条生产线补水量0.32m3/d（91.2m3/a），即循环水量为0.05t/h。则新水消耗0.003吨/吨，满足《废塑料综合利用行业规范条件》塑料再生造粒企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料要求。 3）厂区道路浇洒及绿化用水 本项目道路及绿化用水参照陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）B.8公共设施管理业中道路浇洒单位先进值1.5L/（m2·d），绿化管理先进值1.5L/（m2·d）因道路面积为20756m2，年浇水天数为100d，则用水量为3113.4m3/a。绿化面积为4267m2，年浇水天数为100d，则用水量为640.05m3/a。共用水量为37.53m3/d（3753.45m3/a） 4）蒸气锅炉用水 项目设1台4t蒸汽锅炉用于项目蒸汽的供应，日工作时间24h，年工作300d； 锅炉日蒸发量为96m3/d（28800m3/a），PET瓶片生产过程使用蒸气进入加热釜对瓶片清洗水间接加热，蒸汽冷凝回收，冷凝水回收率约为锅炉负荷95%，则锅炉补充水为4.8m3/d（1440m3/a）。锅炉排污水按锅炉负荷的3%计，则排污量为2.88m3/d（864m3/a），其主要污染物为COD、SS等。因此，锅炉共需补水量为7.68m3/d（2304m3/a）。锅炉补充水需经净化装置软化处理，项目锅炉软水制备采用离子交换树脂法，软水制备效率以75%，则锅炉新鲜水补充水量为10.24m3/d（3072m3/a）。 （2）排水 ①污水排放情况如下： A：项目生活用水量为14m3/d，即4200m3/a。污水产生系数按0.8计，则污水产生量约为3360m3/a，11.2m3/d。生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排。 B：清洗废水经厂区污水处理站处理达标后回用于PET瓶片清洗工序，本项目清洗工序废水进入污水处理站出水量为322.41m3/d（96727.49m3/a）。 ②雨水排放情况如下： 雨水经雨水篦子收集后排入厂区雨水干管，排入市政管网。 ③锅炉废水排放情况： 项目燃气锅炉产汽量为4t/h，冷凝水回收率为锅炉负荷95%，锅炉排污水按锅炉负荷3%计，则排污量为2.88m3/d（864m3/a），其主要污染物为COD、SS等。锅炉房软水制备系统废水产生量为处理水量的25%，则该部分废水产生量为2.56m3/d（768m3/a），其主要污染物质为PH、SS、无机盐等。锅炉排污水和软水制备产生的废水总量为5.44m3/d（1632m3/a）。锅炉排污水和软水制备系统产生的浓水收集后经污水处理站处理后回用于PET瓶片清洗工序。 本项目清洗工序废水进入污水处理站出水量为322.41m3/d，锅炉及软化废水进入污水处理站水量为5.44m3/d，故本项目PET瓶片清洗工序回用水量为327.85m3/d，每天补充新鲜水量为5.48m3/d，则项目综合新水每天消耗量为0.02吨/吨，满足《废塑料综合利用行业规范条件》PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料要求。 本项目给排水情况见下表。 表2-9本项目给排水量一览表 用水项目; 用水定额; 数量; 新鲜水用水量（m3/d）; 需用水量（m3/d）; 回用水量; 损耗量 （m3/d）; 日均排水量（m3/d）. 员工生活用水; 70L/（人▪d）; 200人 300d; 14; 14; /; 2.8; 0（11.2排入化粪池）. 清洗用水; PET瓶片生产用水系数为1.0吨/吨-原料; PET：100000t; 5.48; 333.33; 清洗工序322.41；锅炉及软化处理5.44; 清洗废水损耗量10.84 污泥带走水量：0.08; 0. 冷却用水; /; /; 0.32; 1.52; 1.2; 0.32; 0. 锅炉用水; /; /; 自来水：10.24 其中锅炉用水：7.68; 自来水：131.84 其中锅炉用水：98.88; 91.2; 4.8; 0（2.88排入污水处理处理）. 软化处理废水; /; /; /; /; 0（2.56排入污水处理站处理综合利用）. 厂区道路浇洒 绿化 用水; 道路浇洒1.5L/（m2·d），绿化管理1.5L/（m2·d）; 100d; 37.53; 37.53; 0; 0; 0. 合计; 67.57; 518.22; 420.25; 18.84; 0. 图2-1项目水平衡图m3/d （2）供电、用汽 项目用电由当地电网供电。 （3）供热与制冷 本项目办公楼采用空调供暖、制冷； 生产热洗工序采用电加热（生产热洗工序采用天然气锅炉产生蒸汽间接加热）。再生塑料颗粒（PP/PE）车间冷却水采用冷却池冷却，冷却水循环量为0.05t/h。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员200人，实行3班工作制，每班工作8小时，全年工作300天。 8、项目平面布置 本项目厂区占地51625.47m2，按照生产区、办公生活区及配套设备区布置。办公生活区布置在厂区西北侧，位于天元大道一侧，对外联系方便。厂区主体工程包括2座厂房，分别位于厂区西侧及厂区东侧，污水处理站位于再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间北侧，位于项目所在地长年风向侧风向，厂区总图布置紧凑、流畅，平面布置方案合理。总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| ` | 一、施工期 施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-2所示。 图2-2施工期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明: 施工期间要进行场地平整、土方挖填、主体工程、装饰工程等，施工期污染物主要为大气污染物、噪声、建筑垃圾和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘、运输车辆排放的废气、装修废气，噪声主要为施工噪声和车辆噪声，固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾，废水包括施工废水和施工人员生活污水。这些污染物均会对环境造成一定的不利影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、持续时间短。 二、运营期 （一）运营期工艺流程分析 （1）PET塑料生产工艺 回收再利用PET瓶片10万吨生产能力（5条生产线）工艺流程及产污环节见下图： 图2-3PET瓶片生产工艺流程及产污节点图 ①开包：项目购入的PET为打包且压缩后的瓶砖，采用开包机将购入的瓶砖破开成一个个的瓶。此工序会产生设备噪声和废铁丝。 ②动态计量：按照振动筛容积按量将PET瓶送入滚动筛，该过程会产生噪声。 ③滚动筛：经滚动筛去除PET瓶含中的砂石等小粒径杂物。该过程有小粒径杂物和噪声产生。 ④初分拣：采用分拣平台人工分拣，主要将混杂的较明显杂物（其他不同类型的塑料及杂物）等分拣出来。此工序会产生其他类型废旧塑料及明显杂物。 ⑤整瓶清洗：已剥标签的瓶子，由输送机输送到洗瓶机中清洗，按工艺要求和经过连续洗瓶机清洗，可将PET瓶中的泥沙、杂质等清洗干净。经过热水预洗（生产热洗工序采用天然气锅炉产生的蒸汽间接加热），PVC瓶物理性状发生变化（相对PET瓶而言，PVC瓶颜色变成不透明朦胧色或淡黄色），十分方便后续挑选。产生的废水直接进入污水处理站处理。 ⑥商标分拣：整瓶清洗还可去除纸标签和部分PE、PVC标签。 ⑦振动筛：经振动筛进一步去除PET瓶原料中的标签杂物。 ⑧颜色筛选：经过色选机将PET瓶中会混有少量异质瓶类（比如PVC瓶）和废标签去除。 ⑨精选：人工进一步将PET瓶中混入的异质瓶类、废标签去除，并确保较干净的PET瓶进入下一工段。 ⑩破碎：本工艺采用湿式粉碎，避免粉尘产生，同时除利用水的冲击力加强了PET碎片清洗效果外，又因水的冷却作用降低磨擦热，减少PET碎屑，延长刀具使用寿命。产生废水直接进入污水处理站处理。 ⑪浮洗工段：瓶体粉碎时，还有少量的瓶盖、瓶圈一起粉碎，瓶盖、瓶圈的制造原料是PP、PE必须排除，收集后外售废品回收单位。粉碎后混合的碎片，利用不同塑料间比重的差异(1.3~0.8)，以比重为1的水为介质，在浮洗机的分离浮洗等作用下，将PET瓶片沉淀，并将瓶盖瓶圈碎片上浮分离排除，使PET碎片达到再净化的效果。产生的废水进入污水处理站处理。 ⑫脱水：清洗的PET瓶片经过脱水机（旋风分离器）脱水干燥、这里将产生噪声和废水。废水直接回用于破碎工序。 ⑬热洗、摩擦、漂洗等工序：浮选脱水后的瓶片按照“一次热洗→脱水→二次热洗→脱水→水摩擦→三次漂洗（第一次、第二次及第三次漂洗）→脱水”的流程进行漂洗分选，可以完全去除杂质、胶水、药水和其他杂质残留，每次清洗后都进行送入脱水机（旋风分离器）脱水干燥，废水回用于破碎工序。 - （注：生产热洗工序采用天然气锅炉，同时投加洗剂（添加少量的NaOH，添加量为2.5kg/t塑料），在封闭循环系统中运作，系统配置过滤设施和输送设备，维持洗剂的净度。主要用于清洗瓶片上附着的难清洗的残留物。漂洗工序在于使PET瓶片的最终净化，经过热洗机的加热清洗、经过高速摩擦机的摩擦和经过漂洗机加清水对瓶片的漂洗，可以完全去除瓶片中的杂质等）。 本项目向三次漂洗槽中补充新鲜水，各环节水回用顺序为“三次漂洗→二次热洗→一次热洗”，一次热洗和二次热洗水多次循环后，每7天更换一次，更换的清洗废水经污水处理设施处理后回用于整瓶清洗和浮选工序。 ⑭脱水干燥：热洗、摩擦、漂洗后的PET瓶片再经过脱水机（旋风分离器）脱水干燥、这里将产生噪声和废水。废水直接回用于破碎工序。 ⑮成品包装工段：本工段是最后将脱水干燥后的瓶片进行包装出厂。 （2）废塑料再生加工工艺流程 再生塑料颗粒约3万吨生产能力（4条生产线）工艺流程及产污环节： 合格产品 产品包装入库 图2-4塑料再生造粒工艺流程及产污节点图 本项目所用原料为建设单位收购的经过清洗、破碎后的PP/PE塑料片料以及建设单位自己生产的经过清洗、破碎后的PP/PE塑料片料，可直接用于造粒。 ①挤出 将购入的PP/PE破碎料和PET车间加工的产生的PP/PE破碎料，作为塑料颗粒生产的原料，送入挤出机内，在挤出机中塑料熔化后利用螺杆的推力连续不断地将熔融料从模口挤出进行挤出加工，挤出温度为160~210℃，不同的项目控制不同。为保证挤出制品质量稳定，挤出头需及时更换和清理过滤网。平时清理采用专用的电加热烘烤设备对机头沾染废塑料的滤网进行密闭软化去除。由于本项目原料均为废旧塑料，其在生产过程中已加入热稳定剂等助剂，因此在挤出过程仅发生少量分解，去除过程产生非甲烷总烃。 ②冷却 由于经挤出机挤出的塑料条温度较高，因此挤出的塑料条需在冷却机冷却槽内冷却，避免粘结。项目每条生产线均设1个冷却水槽对熔融挤出工段塑料进行冷却，冷却水循环使用，不外排，因部分水蒸发损耗，需定期补充新鲜水。 ③切丝造粒 冷却后的塑料条通过切粒机切成粒状，即得到塑料颗粒成品，包装入库。 ④不合格产品二次破碎 由于在造粒设备开机和关机过程中会产生一定量的不合格塑料条，经单独的破碎机二次破碎切粒后即可装入库。 （二）运营期主要污染工序： 根据工程生产工艺和产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 废气：本项目废气污染源主要为污水处理站恶臭废气，主要污染因子为氨、硫化氢；再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间的废气主要污染因子为非甲烷总烃；食堂产生的油烟废气。燃气锅炉在运行时产生锅炉烟气，主要污染物为烟尘、NOX和SO2。 废水：生产废水主要是PET瓶清洗废水，主要污染因子为COD、NH3-N、总氮、石油类、总氮等；职工生活产生的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5、SS和NH3-N、总磷、总氮、动植物油等。锅炉与软水制备器排水主要污染因子：Ca2+、Mg2+等盐类。 噪声：主要噪声源包括粉碎机、振动筛、清洗机、脱水机、水泵、风机等。 固体废物：主要为生活垃圾、厨余垃圾、分拣废品、废铁丝、废瓶盖、商标碎屑、污泥、塑料挤出机过滤网片、过滤网清理产生的废塑料、废离子交换树脂、废活性炭、含油手套及抹布、废机油及废机油桶、污水处理站刮油机产生的废油浮渣、电捕焦油器收集的轻质油等。 表2-10运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油. 清洗废水; PET瓶清洗; COD、NH3-N、总氮、石油类、总磷. 锅炉废水; 软水制备; Ca2+、Mg2+等盐类. 废气; 再生塑料造粒车间; 挤出造粒工序; 非甲烷总烃. 污水处理站; 污水处理站恶臭; 硫化氢、氨. 厨房油烟; 油烟. 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 噪声; 生产设备噪声; 生产活动; 机械噪声. 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. 厨余垃圾; 员工生活; 厨余垃圾. 生产车间; PET清洗破碎工序; 分拣废品. 废铁丝. 废瓶盖. 商标碎屑. 挤出造粒工序; 塑料挤出机过滤网片. 过滤网清理产生的废塑料. 软化水系统; 软水制备; 废离子交换树脂. 污水处理站; 污泥. 有机废气及恶臭废气治理; 废活性炭; 危险废物. 轻质油. 生产车间; 含油手套及抹布. 废机油、废机油桶. 污水处理站; 废油浮渣. 物料平衡 本项目物料平衡具体见表2-11和表2-12。 表2-11本项目PET塑料物料平衡一览表 序号; 进料; 出料. 名称; 数量（t/a）; 方式; 数量（t/a）. 1; PET瓶; 100000; PET瓶片; 94207.49. 2; /; /; 分拣废品; 555. 3; /; /; 废瓶盖; 5000. 4; /; /; 商标碎屑; 200. 5; /; /; 污泥; 37.51. 合计; 100000; /; 100000. 表2-12本项目再生塑料颗粒（PE）物料平衡一览表 序号; 进料; 出料. 名称; 数量（t/a）; 方式; 数量（t/a）. 1; 外购PP/PE废瓶盖; 25000; 再生塑料颗粒; 29989.375. 2; PET破碎收集分选出的废瓶盖; 5000; 挤出机有机废气产生量; 10.5. 3; /; /; 废过滤网沾染的去除废塑料; 0.025. 5; /; /; 电捕焦油器收集轻质油; 0.1. 合计; 30000; /; 30000. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，本项目为新建项目，现场无建筑垃圾及其他污染物，因此本项目不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）基本污染物 根据陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日出具的环保快报《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，2021年白水县全年优良天数为292天，优良率80%，具体环境空气质量状况见下表。 表3-1 2021年白水县平均环境空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 浓度均值 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 达标. CO（mg/m3）; 第95百分位数日平均浓度; 1.2; 4; 达标. O3（8h平均）; 第90百分位数8h平均浓度; 168; 160; 不达标. 根据上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均值的第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明本项目所在区域为不达标区域。 （2）特征污染物 本次评价特征污染物委托西安普惠环境检测技术有限公司进行了检测，特征污染物为非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨气、臭气浓度，监测时间为2022年2月23日～2022年2月25日，监测点位厂界下风向（西南侧）约500m布设1个监测点位，监测结果见表3-2，监测报告见附件4，监测点位见附图4。 表3-2环境空气污染物特征因子监测结果统计表 污染物; 采样日期; 单位; 检测结果; 标准值; 最大占标率%; 达标情况. 氨; 2月23日; mg/m³; 0.04; 0.06; 0.06; 0.05; 0.20; 30; 达标. 2月24日; 0.05; 0.04; 0.07; 0.06; 35. 2月25日; 0.05; 0.04; 0.06; 0.07; 35. 硫化氢; 2月23日; mg/m³; 0.002; 0.003; 0.004; 0.004; 0.01; 40; 达标. 2月24日; 0.002; 0.004; 0.005; 0.004; 50. 2月25日; 0.002; 0.003; 0.003; 0.005; 50. 非甲烷总烃; 2月23日; mg/m3; 0.68; 0.71; 0.69; 0.65; 2; 35.5; 达标. 2月24日; 0.68; 0.70; 0.72; 0.67; 36. 2月25日; 0.67; 0.71; 0.72; 0.71; 36. 臭气浓度; 2月23日; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; /; 达标. 2月24日; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; /. 2月25日; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; /. 总悬浮颗粒物; 2月23日; （日均值）（μg/m3）; 84; 120; 70; 达标. 2月24日; 97; 80.8. 2月25日; 90; 75. 根据上表监测结果可知，项目所在区域氨、硫化氢监测值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求。总悬浮颗粒物检测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值要求。 - 2、地下水环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在地地下水环境质量现状，委托陕西泽希检测服务有限公司进行检测，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）的要求，共布设水质监测3个，水位监测点6个，监护项目场地上下游以及两侧均有布设，具体点位见表3-3。 - 表3-3地下水水位监测统计表 编号; 监测点位; 方位; 距离; 监测因子及监测频率. 1#; 小洼底村; 西南; 570; K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、总硬度（以CaCO3计）、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群，石油类、苯、甲苯、二甲苯。井口标高、水位埋深、井深、每日出水量、井的经纬度. 2#; 秦家村; 北; 930. 3#; 北井头村; 东北; 1700. 4#; 凤凰村; 东北; 1330; 井口标高、水位埋深、井深、每日出水量、井的经纬度. 5#; 大洼底村; 西南; 2010. 6#; 姜家村; 东北; 2100. 监测结果统计详见表3-4。 - 表3-4地下水监测结果统计表 地下水. 采样日期; 监测项目; 监测点位及结果; 单位. 小洼底村1#; 秦家村2#; 北井头村3#. 2022.5.23; K+; 2.61; 2.66; 1.87; mg/L. Na+; 18.8; 24.2; 25.1; mg/L. Ca2+; 39.4; 44.6; 54.2; mg/L. Mg2+; 24.6; 17.9; 16.5; mg/L. CO32-; 5ND; 5ND; 5ND; mg/L. HCO3-; 211; 202; 237; mg/L. Cl-; 24.9; 26.8; 25.7; mg/L. SO42-; 51.2; 57.1; 53.4; mg/L. pH值; 2.61; 2.66; 1.87; 无量纲. 氨氮; 18.8; 24.2; 25.1; mg/L. 硝酸盐; 5.23; 4.14; 3.85; mg/L. 亚硝酸盐; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; mg/L. 氰化物; 0.002ND; 0.002ND; 0.002ND; mg/L. 砷; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; 3.0×10-4ND; mg/L. 汞; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; 4.0×10-5ND; mg/L. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; mg/L. 总硬度; 196; 199; 198; mg/L. 2022.5.23; 铅; 6.25×10-4ND; 6.25×10-4ND; 6.25×10-4ND; mg/L. 氟化物; 0.36; 0.35; 0.35; mg/L. 铁; 0.03ND; 0.03ND; 0.03ND; mg/L. 苯; 2ND; 2ND; 2ND; mg/L. 甲苯; 2ND; 2ND; 2ND; mg/L. 二甲苯; 2ND; 2ND; 2ND; mg/L. 镉; 0.5ND; 0.5ND; 0.5ND; mg/L. 耗氧量; 1.80; 2.08; 2.14; CFU/ml. 溶解性总固体; 287; 298; 272; MPN/100mL. 总大肠菌群; 未检出; 未检出; 未检出; mg/L. 细菌总数; 20; 60; 30; μg/L. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; μg/L. 挥发酚; 0.0007; 0.0006; 0.0008; μg/L. 由表3-4可知，本次地下水环境质量现状监测点位小洼底村、秦家村、北井头村的除氨氮超标，其余各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 地下水水位情况一览表见表3-5： 表3-5地下水水位情况表 点位名称; 定位信息; 备注. 1#小洼底村; 经度：109°35'53" 纬度：35°13'33"; 海拔：780米、井深：300米、埋深：130米、 水位：650米、用途：绿化. 2#秦家村; 经度：109°36'38" 纬度：35°12'3"; 海拔：768米、井深：380米、埋深：150米、 水位：621m、用途：绿化. 3#北井头村; 经度：109°35'14" 纬度：35°12'19"; 海拔：781米、井深：350米、埋深：150米、 水位：631米、用途：闲置. 4#凤凰村; 经度：109°35'45" 纬度：35°13'44"; 海拔：790米、井深：330米、埋深：130米、 水位：660米、用途：供水. 5#大洼底村; 经度：109°36'34" 纬度：35°13'58"; 海拔：760米、井深：300米、埋深：130米、 水位：630米、用途：供水. 6#姜家村; 经度：109°35'17.34" 纬度：35°12'9.56"; 海拔：772米、井深：80米、埋深：70米、 水位：702米、用途：闲置. 3、土壤环境质量现状调查与评价 为掌握项目拟建地土壤环境质量现状，于2022年5月23日在项目厂址所在地设置监测点位，监测项目详见表3-6。 表3-6土壤环境现状监测点位 监测点位; 监测样; 监测项目. 1#; 占地范围内; 表层样; 建设用地基本因子45项+石油烃. 2#; 表层样; 石油烃、苯、甲苯、二甲苯. 3#. 监测结果见表3-7。 表3-7 土壤环境现状监测结果 采样日期; 监测项目; 监测点位; 单位. 占地范围1#; 占地范围1#; 占地范围1#. 2022.05.23; 汞; 0.255; /; /; ug/kg. 铬（六价）; 0.5ND; /; /; ug/kg. 砷; 10.4; /; /; ug/kg. 镉; 0.01; /; /; ug/kg. 铜; 28; /; /; ug/kg. 铅; 54; /; /; ug/kg. 镍; 52; /; /; ug/kg. 石油烃; 7; 6; 7; ug/kg. 四氯化碳; <1.3; /; /; ug/kg. 氯仿; <1.1; /; /; ug/kg. 氯甲烷; <1.0; /; /; ug/kg. 1,1-二氯乙烷; <1.2; /; /; ug/kg. 1,2-二氯乙烷; <1.3; /; /; ug/kg. 1,1-二氯乙烯; <1.0; /; /; ug/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; <1.3; /; /; ug/kg. 反-1,2-二氯乙烯; <1.4; /; /; ug/kg. 二氯甲烷; <1.5; /; /; ug/kg. 1,2-二氯丙烷; <1.1; /; /; ug/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; <1.2; /; /; ug/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; <1.2; /; /; ug/kg. 四氯乙烯; <1.4; /; /; ug/kg. 1,1,1-三氯乙烷; <1.3; /; /; ug/kg. 1,1,2-三氯乙烷; <1.2; /; /; ug/kg. 三氯乙烯; <1.2; /; /; ug/kg. 1,2,3-三氯丙烷; <1.2; /; /; ug/kg. 氯乙烯; <1.0; /; /; ug/kg. 苯; <1.9; /; /; ug/kg. 氯苯; <1.2; /; /; ug/kg. 1,2-二氯苯; <1.5; /; /; ug/kg. 1,4-二氯苯; <1.5; /; /; ug/kg. 乙苯; <1.2; /; /; ug/kg. 苯乙烯; <1.1; /; /; ug/kg. 甲苯; <1.3; /; /; ug/kg. 间二甲苯+对二甲苯; <1.2; /; /; ug/kg. 邻二甲苯; <1.2; /; /; ug/kg. 硝基苯; <0.09; /; /; ug/kg. 苯胺; <0.1; /; /; ug/kg. 2-氯酚; <0.06; /; /; ug/kg. 苯并[a]蒽; <0.1; /; /; ug/kg. 苯并[a]芘; <0.1; /; /; ug/kg. 苯并[b]荧蒽; <0.2; /; /; ug/kg. 苯并[k]荧蒽; <0.1; /; /; ug/kg. 䓛; <0.1; /; /; ug/kg. 二苯并[a,h]蒽; <0.1; /; /; ug/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; /; /; ug/kg. 萘; <0.09; /; /; ug/kg. 由表3-7可知，厂址所在地土壤监测项目均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值,表明项目所在地土壤环境质量符合标准。 项目所在地理化性质见表3-8 表3-8 土壤环境理化性质 点号; 1#; 2#; 3#. 经度; 109°36'23"; 109°36'27"; 109°36'24". 纬度; 35°13'2"; 35°13'0"; 36°12'56". 层次; 0~0.5m; 0~0.5m; 0~0.5m. 现场记录; 颜色; 棕色; 棕色; 棕色. 结构; 散状; 散状; 散状. 质地; 砂土; 砂土; 砂土. 砂砾含量; 中量; 中量; 中量. 其他异物; 少量根系; 少量根系; 少量根系. 实验室测定; pH值; 7.24; 7.13; 7.29. 阳离子交换量（cmol(+)/kg）; 1.34; 1.47; 1.42. 氧化还原电位（mV）; 437; 422; 431. 饱和导水率（cm/s）; 1.41×10-4; 1.29×10-4; 1.37×10-4. 土壤容重(g/cm3); 1.23; 1.38; 1.32. 孔隙度（%）; 40.5; 41.7; 43.5. 4、声环境质量现状调查与评价 为了解本项目所在地声环境质量现状，委托西安普惠环境检测技术有限公司于2022年2月23日对项目厂界四周进行了监测，监测点位见附图4，监测结果见表3-9。 表3-9环境噪声监测结果单位：Leq[dB（A）] 监测点位; 等效连续A声级Leq; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 50; 41; 65; 55. 2#厂界南侧; 52; 43; 65; 55. 3#厂界西侧; 56; 44; 65; 55. 4#厂界北侧; 51; 40; 65; 55. 从上表可看出，项目四周厂界均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本次评价项目的主要环境保护目标如下。 表3-10主要环境保护目标 类别; 名称; 中心坐标/°; 保护规模（人）; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 大气环境; 洼底村; 109.604654; 35.220150; 350; 空气 质量; 大气二类功能区; NW; 320. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期扬尘废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；运营期项目非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值。同时厂区非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。污水站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），厨房执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 表3-11废气排放标准 类别; 标准名称及 级（类）别; 产污环节/监控点; 污染因子; 标准值. 分类; 单位; 数值. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; 颗粒物; 排放浓度; mg/m³; 0.8. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 排放浓度; mg/m³; 60. 边界监控; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外设监控点; 非甲烷总烃; 1h平均浓度值; mg/m³; 6. 一次浓度值; 20. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 表1二级标准; 氨; 厂界标准值; mg/m3; 1.5. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20. /; 氨; 有组织排放21m高排气筒; kg/h; 8.7. 硫化氢; 0.58. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; /; 厨房（去除效率75%）; 最高允许排放浓度; mg/m3; 2. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 表3天然气; 颗粒物; 烟囱排放口; mg/m³; 10. SO2; mg/m³; 20. NOX; mg/m3; 50. - 2、废水 生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排；清洗废水经污水处理站处理用于厂区道路洒扫、绿化，生产废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。 表3-12废水排放标准 污染物名称; 单位; 标准值; 标准来源. PH; -; 6.5~9.0; 《城市污水再生利用工业用水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水. 悬浮物; mg/L; ≤30. 浊度; NTU; -. 色度; 度; ≤30. 生化需氧量; mg/L; ≤30. 化学需氧量; mg/L; -. 铁; mg/L; ≤0.3. 锰; mg/L; ≤0.1. 氯离子; mg/L; ≤250. 二氧化硅; /; -. 总硬度; mg/L; ≤450. 总碱度; mg/L; ≤350. 硫酸盐; mg/L; ≤250. 氨氮; mg/L; -. 总磷; mg/L; -. 溶解性固体; mg/L; ≤1000. 石油类; mg/L; -. 阴离子表面活性剂; mg/L; -. 余氯; mg/L; ≥0.05. 粪大肠菌群; (个/L）; ≤2000. 3、噪声排放标准 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，具体见下表。 表3-13施工期噪声排放标准单位：dB（A） 施工阶段; 昼间; 夜间. 场界噪声; 70; 55. （2）运营期 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。项目运营期噪声执行标准限值见下表。 表3-14噪声排放标准单位：dB（A） 标准名称及级（类）别; 标准值. 类别; 数值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间; 65. 夜间; 55. 4、固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产活动产生VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标为：5.73t/a。二氧化硫总量控制指标：0.0017t/a、氮氧化物总量控制指标：0.33t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 本项目施工期废气主要为粉尘、机械尾气。控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和施工机械的废气排。建设单位在施工期需按要求执行《渭南市建筑工地扬尘污染防治条例》中的相关内容，厂界扬尘要达到《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定。 为此在施工过程中，建议应采取如下措施： （1）在施工现场全面落实工地扬尘防治“6个100%”措施； （2）施工场界应设置不低于2.5m的围挡，挡扳与挡板之间，挡板与地面之间要密封，阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘； （3）施工过程中产生的弃土、建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘布或防尘网、定期喷水压尘等有效的防尘措施； （4）开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。施工现场主要道路等部位或者施工作业阶段应当采取喷雾、喷淋或者洒水等扬尘污染防治措施，喷淋系统或者洒水降尘的开启时间视施工现场扬尘情况而定，每天安排洒水不少于4次； （5）禁止车辆带泥（尘）上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车身进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生； （6）加强对本项目施工期所使用的机械设备的维护及保养，保证其正常运行。加强对施工人员的教育，提高设备原料利用率，不用设备时及时关闭，减少废气排放； （7）定期维护保养施工设备，涉及燃油机械需选用优质柴油作燃料，减少燃料尾气排放。 在采取上述废气污染防止措施后，施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。 施工产生的废水有备料生产废水和施工机械冲洗废水等，水质特征是高浊度、高悬浮物、pH 值大，产生量难以量化。环评要求施工期设置临时沉砂池，施工废水沉淀后全部回用于施工生产和洒水抑尘，不外排。 施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响； 3、噪声 施工期间噪声主要来源为施工机械设备及运输车辆噪声，如对施工噪声控制不好，易造成噪声扰民、噪声超标排放，建设方需严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响，使噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定及要求。 具体措施如下： （1）施工单位应合理布设总体施工顺序，在区域边界设施工围挡等设施； （2）施工单位可合理安排施工时间，禁止夜间施工，避免长时间使用高噪声设备，使该项目在施工期造成的噪声污染降到最低； （3）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生； （4）项目施工作业阶段噪声影响最严重的时期是结构浇筑阶段，建设方应抓住主要问题，对结构浇筑阶段的噪声问题进行重点防治； （5）场外运输作业安排在白天进行，施工车辆经过住宅等敏感点时采取减速、禁鸣等措施； （6）提高现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。 在采取上述噪声防治措施后，施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但由于本项目与环境敏感点的距离较近，因此本项目施工期仍将对周围环境造成一定的影响，因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平，经落实本评价提出的措施后，本项目施工期噪声对周边环境及敏感点的影响是可以接受的。 4、固废 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染，具体要求如下： （1）施工单位必须严格执行《渭南市人民政府办公室关于印发渭南市城市建筑垃圾管理办法的通知》（渭政办发[2019]18号），按规定办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土； （2）根据《渭南市人民政府办公室关于印发渭南市城市建筑垃圾管理办法的通知》（渭政办发[2019]18号）中的规定，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）建筑垃圾分类收集，其中可回收废料应尽量回收利用；其它不可回收的应按渭南市对建筑垃圾的管理规定，在指定的地点消纳处理； （4）建筑垃圾和工程弃土的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施； （5）施工区配置垃圾桶，生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运； （6）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 经落实上述措施后，项目施工期固废不会对周边环境造成明显不良影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营过程，再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间产生的挤塑废气，污水处理站恶臭、职工厨房、锅炉废气 - 源强核算 ①再生塑料颗粒（PE/PP）挤塑废气（DA001） 根据生产工艺分析，项目再生塑料颗粒使用的废旧塑料成分为PE利用热融设备自动调温系统控制温度，均低于热解温度，属于纯物理挥发过程，该温度范围不会发生热解、裂解及温度过高导致塑料过热产生黑烟的现象，挥发气体的主要成分为游离的乙烯、丙烯及其他低等级有机挥发性物质（主要是C2-C8）。由于这部分废气的成分及含量不固定，亦无相对应的具体排放标准，而其共同的特性是作为挥发性有机物质，以碳氢化合物成分为主，故这部分废气通常归纳以非甲烷总烃浓度表征。本项目废塑料热熔温度虽低于塑料热解温度，热熔过程仍可能产生油性烟气，为避免油性烟气对有机废气处理设施处理效果造成影响，本项目拟在有机废气设施前增设电捕焦油器。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业废PE挤出造粒有机废气产污系数350克/吨-原料，项目年用量30000t（外购PP/PE废瓶盖原料+PET塑料加工车间的PP/PE废瓶盖），因此，挤出过程中非甲烷总烃产生量为10.5t/a，产生速率1.46kg/h。 每台挤出机排放点设置集气罩（加装软帘）收集产生的有机废气，后通过再生塑料颗粒车间一套废气处理系统（电捕焦油器+二级活性炭）处理，尾气通过21m高排气筒（DA001）排放，设计风量20000m3/h。项目挤出机位于生产车间内，整体通风，内部形成微负压，设备上方设集气罩，集气收集效率以65%计。电捕焦油器主要项目熔融过程产生的油性烟气进行处理（以利于后面活性炭对废气的吸附处理），对有机废气的综合净化效率以70%计（电捕焦油器处理效率以5%计，因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业废PE挤出造粒有机废气对活性炭吸附效率以55%计，本项目设二级活性炭，二级活性炭吸附效率以65%计），工作300天，运行时间计24小时，经计算项目有机废气排放量为2.05t/a，排放速率为0.28kg/h，排放浓度为14.23mg/m3；未收集废气无组织排放量为3.68t/a，排放速率为0.51kg/h。 表4-1 再生塑料颗粒（PE/PP）车间废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 处理效率; 排放形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 挤塑废气; 非甲烷总烃; 10.5; 1.46; 电捕焦油器+二级活性炭; 70; 有组织; 2.05; 0.28; 14.23. 无组织; 3.68; 0.51; /. 从上表可知，本项目挤塑废气有组织排放浓度为14.23mg/m3，废气经电捕焦油器+二级活性炭处理后，由21m排气筒（DA001）排放，废气排放可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值要求（60mg/m3）。 ③厨房（DA003） 项目食堂设有4个灶头，烹饪过程中使用罐装液化气，为清洁能源，环境影响较小，因此，本次评价仅考虑职工食堂在烹饪油烟对外环境的影响。 本项目总职工人数为200人，项目建成后为工作人员提供午餐。食用油消耗系数按30g/（人·d）计，食用油日消耗量为6.0kg/d，年耗油量为1.8t/a。根据不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，烹饪过程中油的挥发损失量占总耗油量的2~4%，本项目按3%计，油烟产生量为0.18kg/d（0.054t/a）。烹饪时间每天按5小时计，每个灶头排风量以2000m3/h计，总风量为8000m3/h，油烟产生浓度为4.5mg/m3。产生速率为0.036kg/h。 项目基准灶头数为4个，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模属于中型灶头，要求烟气经油烟净化器（净化效率≥75%）的净化后排放，排放量0.014t/a，排放速率0.0093kg/h，排放浓度1.17mg/m3。经净化后的食堂烟气从专用烟道排气筒（DA003）排出，排放浓度低于2mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放要求。 表4-2 厨房油烟废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 处理效率; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 mg/m3. 厨房; 厨房油烟; 0.054; 0.036; 油烟净化器; 75%; 有组织; 0.014; 0.0093; 1.17. ④天然气锅炉废气（DA002） 本项目运营期废气主要为1台4t燃气蒸汽锅炉燃烧天然气产生的废气，主要污染物颗粒物、SO2、NOx（以NO2计）。本项目锅炉计300天，三班制，每班8h；则项目总耗气量为102.24万Nm3/a（142Nm3/h），锅炉采用低氮燃烧技术，废气经1根21m高的排气筒排放。 a烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），可参照全国污染源普查工业污染源普查数据使用产物系数法计算污染物源强。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册计算，经过采用国际领先技术的低氮燃烧器处理后工业废气量为107753Nm3/万原料。 因此项目烟气量为11016666.72Nm3/a，1530.09Nm3/h。 b颗粒物 颗粒物依据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，每106m3天然气燃烧产生烟尘量约为80kg。则项目颗粒物产生量为0.082t/a，产生速率为0.011kg/h，产生浓度为7.44mg/m3。 c二氧化硫 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条，燃气锅炉SO2排放量按照下式计算。 式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，根据前文取0.82； ηs—脱硫效率，%；本次取0。 K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据表B.3，取1.00。 则本项目燃气锅炉SO2产生量为0.0017t/a，产生速率为0.00024kg/h，产生浓度为0.15mg/m3。 d氮氧化物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）第5.1.2条“燃油、燃气锅炉氮氧化物排放量参照式（5）计算”，即参照下式。 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本次类比对象选取环评互论坛网站2021年6月28日公示的《陕西步长制药有限公司第一分公司4吨燃气锅炉项目竣工环境保护验收监测报告表》中1台4t/h燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器，燃料使用市政管道天然气，根据其竣工验收监测结果，氮氧化物最大排放浓度为23mg/m3；本次环评保守考虑，按照30mg/m3。 Q—核算时段内标干烟气排放量，m3； ηNOx—脱硝效率，%；本次取0。 则本项目燃气蒸汽锅炉的NOx产生量为0.33t/a，产生速率为0.046kg/h，产生浓度为30mg/m3。 本项目锅炉安装低氮燃烧器，废气经一根21m高排气筒排放。 表4-3 天然气燃烧废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 处理效率; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 mg/m3. 天然气锅炉; 颗粒物; 0.082; 0.011; 低氮燃烧器; /; 有组织; 0.082; 0.011; 7.44. 二氧化硫; 0.0017; 0.00024; /; 有组织; 0.0017; 0.00024; 0.15. 氮氧化物; 0.33; 0.046; /; 有组织; 0.33; 0.046; 30. 由上表可知，本项目燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经过低氮燃烧装置处理，废气排放可以满足陕西省《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018）（颗粒物10mg/m3、二氧化硫10mg/m3、颗氮氧化物10mg/m3） ⑤污水处理站恶臭（DA004） 项目废水处理站调节池、气浮池、过滤池、水解酸化池、AAO池、沉淀池、高密沉淀池、污泥浓缩池等会产生恶臭气体，主要污染物H2S、NH3，经活性炭装置处理后达标排放。本项目污水处理站处理能力为500m3/d，本项目废水处理设施采取加盖密闭措施，污泥泵房和污泥脱水机房采取全封闭设计，本项目臭气污染物浓度参照《城镇污水处理厂臭气处理技术章程》（CJJ/T243-2016）表3.2.2，则本项目臭气污染物浓度见表4-4。 表4-4臭气污染物浓度 处理区域; 硫化氢（mg/m3）; 氨（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 污水预处理和污水处理区域; 1~10; 0.5~5.0; 1000~5000. 污泥处理区域; 5~30; 1~10; 5000~100000. 因臭气污染物产生浓度按最不利情况考虑，即取《城镇污水处理厂臭气处理技术章程》（CJJ/T243-2016）推荐参考浓度的最大值。则污水预处理和污水处理区域的硫化氢浓度为10mg/m3，氨为5.0mg/m3，污泥处理区域硫化氢浓度为30mg/m3，氨为10mg/m3。 废水处理系统产生的恶臭气体单元设集气管道，恶臭气体通过引风机引至活性炭吸附装置处理后经21m高排气筒排放（DA004）。风机排风量拟设10000m3/h，则废气污染物NH3和H2S的产生量分别约为0.72t/a和2.16t/a，产生速率分别为0.1kg/h和0.3kg/h，收集效率按70%计，污染物去除效率以55%计，污水处理站年运行300天，每天运行24小时，则恶臭污染物NH3和H2S的有组织排放浓度分别约为3.19mg/m3和9.44mg/m3，排放量分别为0.23t/a和0.68t/a，排放速率分别为0.03kg/h和0.09g/h。无组织NH3产生速率为0.03kg/h，产生量为0.22t/a，H2S产生速率为0.09kg/h，产生量为0.65t/a。经预测，有组织排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 表4-5 污水处理站废气产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 处理效率; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 mg/m3. 污水处理站; NH3; 0.72; 0.1; 活性炭吸附; 55%; 有组织; 0.23; 0.03; 3.19. /; 无组织; 0.22; 0.03; /. H2S; 2.16; 0.3; 55%; 有组织; 0.68; 0.09; 9.44. /; 无组织; 0.65; 0.09; /. （2）排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表4-6。 表4-6大气排放口基本情况表 废气排放口基本情况. 排放口名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气筒中心地理坐标; 烟气温度; 排放口类型. 挤塑废气排气筒（DA001）; 21m; 0.5m; 109.606856°35.215773°; 30℃; 一般排放口. 锅炉废气排气筒（DA002）; 21m; 0.35m; 109.607263°35.216250°; 80℃; 一般排放口. 污水处理站废气排气筒（DA004）; 21m; 0.3m; 109.606846°35.215758°; 25℃; 一般排放口. 排气筒高度设置情况，项目设置3个21m高排气筒，挤塑废气排气筒（DA001）、锅炉废气排气筒（DA002）、污水处理站废气排气筒（DA004）。其中挤塑废气排气筒主要污染物为非甲烷总烃，锅炉废气排气筒主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，污水处理站废气排气筒主要污染物为氨气、硫化氢。因本项目综合楼高度为15.45m，设置21m高排气筒符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）.中“新建污染源排气筒高度一般不应低于15m，还应高出周围200m半径范围内建筑5m以上的限制要求”。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019） 、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）表1相关要求，本项目废气污染物自行监测要求如下表4-7。 表4-7污染源监测计划表 项目; 类别; 监测 项目; 监测点位置; 监测点数; 监测 频率; 控制指标. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 排气筒（DA001）; 1个; 2次/a; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 氨、硫化氢、臭气浓度; 排气筒（DA004）; 1个; 2次/a; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织; 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃; 厂界上、下风向; 4; 2次/a; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂区内; 1; 2次/a. 有组织; 颗粒物; 锅炉废气排气筒（DA002）; 1; 1次/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉-表3限值. SO2; 1次/a. NOX; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/a. （4）废气达标排放可行性分析 ①处理措施可行分析 再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间废气处理措施可行性分析： 对照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），表14废塑料加工工业排污单位废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表，再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间非甲烷总烃采用活性炭吸附技术是可行的。 因本项目塑料熔融过程可能会产生油性烟气，拟在废气净化设施前设置电捕焦油器，工作原理为：在金属导线与金属管壁（或极板）间施加高压直流电，以维持足以使其他产生电离得电场，在阴阳极之间形成电晕区。按电场理论，正离子吸附于带负电的电晕极，负离子吸附于带正点的沉淀极；所有被电离的正负离子均充满电晕极与沉淀极之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的废气通过该电场时，吸附了负离子和电子的杂质在电场库仑力的作用下，移动到沉淀极后释放出所带电荷，并吸附于沉淀及上，从而达到净化气体的目的。当吸附于沉淀极上的废油量增加到大于其附着力时，会自动向下流淌，从电捕焦油器底部排出，净化后的气体则是从电捕焦油器上部离开并进入下道工序。本项目电捕焦油器去除有机废气去除率取保守值5%，可去除部分有机废气同时可以防止油性烟气对废活性炭造成堵塞，进而影响有机废气的净化效率。经计算，本项目再生塑料加工车间有机废气初始排放速率为1.46kg/h。因项目属于重点区域，初始排放速率小于2kg/h，经预测本项目VOCs废气排放浓度为14.23mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值要求（60mg/m3）。满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知环大气〔2019〕53号“VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。”规定要求。 挤出机头过滤网片沾染废塑料去除工艺可行性分析： 项目采用专用的电加热烘烤设备对机头沾染废塑料的滤网进行密闭软化去除，该类设备适用于PP、PE、ABS、EVA等各种网片、滤芯的清洗处理，是比明火、煅烧方法更为先进的设备类型，克服了生产车间内存在明火燃烧、温度超限、室内污染等缺陷。另使用该类型设备使用该类型设备去除滤网上沾染的废塑料，可有效减少生产运营成本和工人的劳动强度。 天然气锅炉处理措施可行性分析： 对照《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉的可行技术，天然气锅炉采用低氮燃烧技术为可行技术。 厨房处理措施可行性分析： 食堂设有4个灶头，烹饪过程中使用罐装液化气，为清洁能源，环境影响较小。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模属于中型灶头，烟气经净化效率为75%的油烟净化器的净化后，排放浓度1.17mg/m3。经净化后的油烟废气经专用烟道排出，排放浓度低于2mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放要求。因此厨房采用油烟净化器处理为可行技术。 污水处理站臭气无组织影响分析: 本项目臭气产生主要来自污水处理站，主要成分为氨气和硫化氢。环境防护距离： ①大气环境防护距离 按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中“8.7.5大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目评价等级为二级，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）卫生防护距离计算公式： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算参数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查表得到； 选取本次污水厂进行卫生防护距离计算，并将污水厂视为一个完整单元，计算参数及结果见表4-8。 表4-8 典型站场卫生防护距离计算参数及计算结果 项目; A; B; C; D; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); S (m2); r (m); L (m). 氨气; 400; 0.021; 1.85; 0.78; 0.01; 1.0; 2000; 25.23; 0.23. 硫化氢; 400; 0.021; 1.85; 0.78; 0.003; 0.01; 2000; 23.23; 17.65. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》 （GB/T39499-2020）中卫生防护距离终值的确定方法，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；如果根据多种特征大气有害物质无组织排放量分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则卫生防护距离终值应提高一级，根据终值极差范围表，50≤L＜100的极差为50m，因此，综合判定本项目卫生防护距离为100m。根据现场调查，卫生防护距离内无环境敏感目标。 综上所述，拟设大气有害物质无组织排放卫生防护距离为从产生恶臭气体建（构）筑物边界起100m的距离，同时考虑树木对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力，可对恶臭气体起到削减作用；部分污水处理设施夏季易孳生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作，喷洒除臭剂；沉淀池等产生的固体废物要及时清运、处理，避免造成长期堆积。另外，对污水站岗位操作工人加强劳动防护，落实除臭措施的实施，使恶臭中有毒、有害物质对人群健康的影响减到最小。项目采取以上防治措施后，可以降低恶臭对周围环境的影响。根据现场踏勘，项目所在地常年主导风向下风向最近敏感点为位于本项目西南侧1500m处的北井头村，距离较远，且加之本项目污水处理站规模较小，本项目臭气排放对其基本无影响。另本项目污水处理站位于综合楼东南方向，属于综合楼侧风向，在采取恶臭收集和处理措施后，对企业员工影响较小。 （5）结论 本项目采用规范推荐的废气处理工艺，经处理后的非甲烷总烃有组织、无组织排放均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准限值的相关要求，废水处理设施处氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，厨房满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放要求。天然气锅炉废气排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准限值，对项目自身及周边大气环境影响较小。 2、废水 （1）废水的产生及排放情况 本次项目运营期间废水主要为生活污水及生产废水。 1）生活污水 生活污水主要污染物及浓度为COD450mg/L、BOD5350mg/L、SS200mg/L、氨氮50mg/L，总氮60mg/L、总磷5mg/L、动植物油160mg/L.。生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排。生活污水产生及处理情况详见表4-9。 表4-9 生活废水产生及排放水质 2）生产废水 污染物; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生情况; 排放情况; 治理措施. 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 处理后浓度(mg/L); 处理效率（%）. 生活 污水; 用水量：4200 产生量：3360; COD; 450; 1.89; 200; 44.4; 生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排. NH3-N; 50; 0.21; 30; 60. BOD5; 350; 1.47; 150; 42.8. SS; 200; 0.84; 100; 50. 总磷; 5; 0.021; 5; 0. 总氮; 60; 0.252; 60; 0. 动植物油; 160; 0.672; 80; 50. 清洗废水经厂区自建污水处理站处理后回用于清洗工序，不外排。 冷却用水经冷却塔冷却后回用于冷却阶段，不外排。 锅炉排污水和软水制备系统产生的浓水收集后经污水处理站处理后回用于PET瓶片清洗工序。锅炉和软水制备系统产生的浓水水质焦洁净，属清净下水。 本项目清洗废水每天处理排入污水处理站约322.49m3/d、锅炉废水排入污水处理站约5.44m3/d，共计327.93m3/d，故污水处理站处理规模为500m3/d可以满足项目废水处理要求。处理工艺为“固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器”。 生产废水产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册”和“292塑料制品业系数手册”等相关系数、建设单位以及废水涉及单位提供的资料。生产废水的产生及处理情况详见表 4-10。 表4-10 生活污水产生及排放水质 污染因子; COD（mg/L）; BOD（mg/L）; SS（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 石油类（mg/L）; pH. 原水水质; 3600; 200; 390; 52; 20; 52; 30; 14. 固液分离 出水水质; 3240; 180; 312; 52; 20; 52; 30; 14. 去除率; 10%; 10%; 20%; /; /; /; /; /. 调节中和 出水水质; 3240; 180; 312; 52; 20; 52; 30; 6~8. 去除率; /; /; /; /; /; /; /; /. 气浮 出水水质; 1458; 90; 46.8; 52; 20; 52; 1.5; 6~8. 去除率; 55%; 50%; 85%; /; /; /; 95%; /. 水解酸化 出水水质; 801.9; 51.3; 23.4; 52; 20; 52; 1.5; 6~8. 去除率; 45%; 43%; 50%; /; /; /; /; /. AAO+沉淀出水水质; 40.095; 5.13; 2.34; 10.4; 2; 5.2; 1.5; 6~8. 去除率; 95%; 90%; 90%; 80%; 90%; 90%; /; /. 高密度沉淀出水水质; 4.009; -; -; 10.4; 0.3; 5.2; 1.5; 6~8. 去除率; 90%; 90%; 85%; /; 85%; /; /; /. （GB/T19923-2005）洗涤用水; -; 30; 30; -; -; -; -; 6~9. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）治理方式可行性分析 ①处理工艺方案设计思路 - A.由于项目生产废水是清洗PET废塑料瓶，清洗废水污染因子多、变化范围大，且不稳定，对废水处理工艺设计带来很大的难度。为适应这种废水的处理，需考虑增大调节池容积，缓和负荷冲击，调节池能均衡水量及水质。 - B.对高COD值的废水，必须做预处理，调整PH值。预处理包括固液分离机去除较大杂质，调节池均衡水质水量，中和池调节PH，气浮隔油并进一步降低COD和SS。 - C.鉴于废水B/C较小，可生化性差，因此必须设水解酸化工艺，即兼性厌氧工艺，靠兼性厌氧菌使难生物降解的有机物水解为较易生物降解的短链有机物，改善可生物降解性能，提高全流程的去除效率。 D.由于废水波动性大，在生化处理后续工艺增加高密度沉淀池和多介质过滤器，以确保排放为谁达标回用。 ②工艺简述 本项目委托武汉天源环保股份有限公司针对本项目废水污染物因子特性，制定污水处理方案。最终确定工艺路线为：固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器。 工艺流程图如下： 图4-1污水处理工艺流程图 从PET塑料瓶片加工车间排出的废水经水泵泵入污水处理站的固液分离机，废水首先经过固液分离机将废水中杂物等从废水中去除，以确保后续工艺设施的正常运行。 经固液分离机后，废水流入调节池，均衡水质和水量，在调节池末端设置中和池，对废水中水质PH进行调整。 因本项目污水处理站进水量含NaOH，进水量碱性可能超标，若PH超标，需在调节池投需加盐酸（32%）来调节PH，需使出水符合《城市污水再生利用工业用水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水PH值范围（6.5~9.0）。 根据《工业废水中专项污染物处理手册》（汪大翚、徐新华、宋爽编 化学工业出版社环境科学与工程出版中心）第十二章 pH控制中表12-1中和碱性废水所需消耗的酸量，中和1kg碱NaOH所需HCl量计算方法，中和1kg碱NaOH所需盐酸（32%）量为2.5kg，则本项目碱性过程投加NaOH250t，则盐酸（32%）投加量为625t。 中和池出水用泵提升进入气浮池，尾水进入絮凝沉淀池，在池中分别投加无机混凝剂和高分子有机助凝剂，废水中悬浮状和少量胶状污染物在混凝剂、助凝剂的作用下，絮凝成大颗粒的矾花。矾花利用自身重力沉入池底，定期排除；浮上水面的浮渣，由刮板刮入收集器内，从而将部分污染物从废水中分离出来，上清液泵入水解酸化池，如果絮凝出水水质较稳定可直接进入AAO池进行生化处理，污泥排入污泥浓缩池。 PAC为聚合氯化铝，PAM为聚丙烯酰胺，前者为絮凝剂，后者为助凝剂，通常联合使用，一般情况下先加PAC，后加PAM，有时可能需要加酸或碱调节PH，两者主要用于物化处理工段，如果处理工艺为先生化后物化，则投加量PAC约0.1%（国标，10%有效量），PAM约1-3ppm，即每万吨水分别投加PAC约10吨，PAM10-30kg。如果工艺为先物化后生化，则将以上投加量加倍。实际的投加量根据水质有所不同，应根据现场情况微调。本项目为先物化后生化，进入污水处理站的废水量约废水处理量为98422t/a（清洗废水：96750t/a+锅炉废水：1632t/a），则本项目PAC投加量为196.85t/a，PAM投加量0.59t/a。 水解酸化池一方面对废水进行水质、水量调节，同时，利用废水中兼氧微生物对废水进行一定的降解处理。在缺氧状态下，微生物将废水中大分子有机物分解为小分子有机物，废水COD值得到一定的降低，从而改善废水的可生化处理性能。 水解酸化池出水自流入AAO池。AAO生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理或三级污水处理，以及中水回用，具有良好的脱氮除磷效果。 AAO生化池出水进入沉淀池，利用自然沉降原理进行沉降，进一步去除水中残留的少量悬浮杂质、凝聚的胶体和COD等。 沉淀池出水进入深度处理系统高密度沉淀池，向水中投加混凝剂，使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳，然后投加高分子助凝剂和密度较大的载体颗粒，使脱稳后的杂志颗粒以载体为絮核，通过高分子链的架桥吸附作用以及微砂颗粒的沉积网捕作用，快速生成密度较大的矾花，从而大大缩短沉降时间，提高澄清池的处理能力，并有效应对高冲击负荷。 高密度沉淀池出水若达标即可直接回用于清洗工序功能性，若有少量超标，可进入多介质过滤器做保障处理。 剩余污泥进入污泥浓缩池进行收集并浓缩，再通过提升泵进入厢式压滤机，对污泥进行脱水，形成泥饼暂存在污泥干化池，定期外运填埋场填埋，上清液回流调节池。 ③废水治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），表14废塑料加工工业排污单位废水类别、污染物种类及污染防治措施一览表生活污水处理方式与生产废水处理方式均属于可行技术。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）锅炉废水处理技术，本项目采用物理+化学+综合利用方式，属于可行技术。 表4-11废水类别、污染物及治理设施信息表 废水种类; 污染物种类; 推荐可行技术; 本项目技术; 是否可行. 生活污水; COD、NH3-N、总氮、石油类、总氮; 化粪池; 不外排; 是. 清洗废水; 预处理：沉淀，气浮，混凝，调节；生化处理：活性污泥法，序批式活性污泥法（SBR），缺氧/好氧法（A/O），厌氧/缺氧/好氧法（A2/O），膜生物法（MBR），曝气生物滤池（BAF），生物接触氧化法，周期循环活性污泥法（CASS）可选取上述工艺的改进工艺; 生产废水经厂区自建污水处理站（固液分离机+调节池（含中和池）+气浮+水解酸化+AAO生化池+沉淀池+高密度沉淀池+多介质过滤器）处理后，回用于清洗工序。; 是. 锅炉及软水制备排水; COD; 物理+化学+综合利用; 是. ③废水不外排可行性 a.生活污水不外排可靠性：本项目生活污水产生量约11.2m3/d，拟建化粪池约30m3/d，可满足生活污水存量，根据实际情况，清掏外运肥田。 b.生产废水不外排可靠性： 项目清洗分多个工段，根据分析，其PET废塑料整瓶清洗、浮洗、漂洗均属于前端清洗，该清洗过程主要清洗瓶身、瓶中等夹杂的赃物，浮选主要是分选出瓶盖，对水质的要求很低，一般要求无明显漂浮物即可回用，因此项目一次热洗用水、污水处理站处理后的尾水可作为其回用水，而不会影响清洗效果。 热洗（热水浴碱洗）主要去除瓶片上附着的难清洗物质，确保瓶片的洁净度，清洗过程投加碱和清洗剂，并保证水温，确保将瓶片上附着的杂质清洗下来，其水质一般对SS有一定要求，SS不能过高，所用水均为漂洗工序回用水。 漂洗为瓶片最终的清洗，是要确保清洗后的瓶片的洁净度的，项目后续设3道漂洗，主要去除瓶片中的杂质及塑料沫，多次漂洗是为了尽可能的去除杂质，确保产品的质量。因此该工段对水质的要求主要为SS不能过高，水中塑料沫含量尽可能的低，故为保证产品质量，在最后一道漂洗工序补充自来水；后续漂洗用水回用于前道漂洗工序。 浮选、热洗、一次漂洗工序用水多次循环后，由于悬浮物和杂质含量增大，为保证清洗效率和产品质量，每7天更换一次，更换的清洗废水和浮选废水排入厂区污水处理站。 甩干废水由于SS含量较低，可直接回用于破碎工序，破碎采用湿法破碎，对水质的要求低，项目排水主要集中在破碎工序，废水直接排入污水处理站 本项目生产废水主要为清洗废水，涉及的主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、总氮、石油类、总磷等，通过厂区自建污水处理站处理后，经预测，各污染因子的浓度可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质要求。 ④锅炉及软水制备排水不外排可行性 锅炉排污是为了控制锅炉炉水的水质，使炉水中盐都、碱度及杂质保持在一定限度以内，需要从锅炉中不断地排除含盐、碱性较大的炉水和沉积的水渣，水质较洁净，属清净下水。 软水制备是将来自市政的原水通过离子交换树脂法使水得到软化不会在锅炉活管路中形成结垢。水质较洁净，属清净下水。 故锅炉及软水制备排水经污水处理站处理后可以满《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水水质要求，回用于清洗工序。 综上所述，本项目生活污水、生产废水均得到了合理处置，处置方法可行，对周边水环境的影响较小。 （4）监测要求 为保证废水在厂内处理后达到相关回用和排放标准，应定期对污水处理站出水进行监测，参考《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），制定本项目水环境监测计划表，如下： 表4-12水环境监测内容及计划 排污单位类型; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 监测频次. 雨水; 雨水排放口f; 悬浮物、COD、石油类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准; 日. 雨水排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。如监测一年无异常情况，每季度第一次有流动水排放时开展日监测。. 3、噪声 （1）噪声源强分析 项目噪声主要来自各种生产设备运行时产生的噪声，机械设备及泵类一般采取选用低噪声设备、设减振基础等，风机一般采取加装隔声罩、消声器或阻尼复合减振降噪措施，降噪量为15~20dB(A)。 在采取降噪措施后，项目主要噪声源及排放情况见表4-13。 表4-13设备噪声源强及降噪措施一览表单位：dB（A） 设备名称; 噪声级; 台数; 降噪措施; 排放方式; 降噪后源强. 开包机; 75; 5; 选用低噪声设备，采取基础减振、室内安装、厂房门窗隔声、距离衰减; 连续; 60. 螺旋输送机; 70; 75; 连续; 55. 振动筛; 70; 15; 连续; 55. 洗瓶机; 80; 10; 连续; 65. 色选机; 80; 6; 连续; 65. 破碎机; 85; 24; 连续; 65. 浮洗机; 80; 5; 连续; 65. 热洗机; 80; 5; 连续; 65. 漂洗机; 85; 10; 连续; 70. 脱水机; 83; 10; 连续; 68. 旋风分离器; 80; 35; 连续; 65. 风机; 85; 12; 低噪声设备，安装隔声罩; 连续; 70. 挤干机; 70; 2; 选用低噪声设备，采取基础减振、室内安装、厂房门窗隔声、距离衰减; 连续; 55. 提料机; 75; 4; 连续; 60. 造粒机; 75; 4; 连续; 60. 挤出机; 75; 4; 连续; 60. 切粒机; 75; 4; 连续; 60. 水泵; 83; 8; 基础减振，罩壳隔声，进出口橡胶软接头，管道减振器; 连续; 68. 污泥泵; 85; 1; 基础减振，进出口橡胶软接头，管道减振器; 连续; 70. 上表中的设备采取以上措施后可一定程度上减轻对周边声环境的影响，同时要求采取以下防治措施： ①车间生产过程中高噪声设备运行时关闭门窗，生产设备合理布置； ②建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 ③适当进行厂区绿化以达到吸声降噪的效果。 （2）噪声影响分析 ①预测模式 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 根据本项目噪声源的特征及传播方式，选用距离衰减公式计算噪声源强较高的设备对本项目周边的声环境的影响值，距离衰减计算公式如下： ②预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ③预测公式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 室外点源几何衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 合成声压级采用下列公式计算： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ④预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源投产运行期。 c、预测方案：预测本项目投产后，项目各厂界噪声达标情况。 项目设备在采取隔声减振、厂界衰减后，对外环境的噪声影响情况见表4-14。 表4-14项目噪声对厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB（A）） 点位; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 32; 38; 41; 34. 标准值（昼间）; 65; 65; 65; 65. 标准值（夜间）; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上噪声贡献值可以看出，主要噪声源通过采取措施以及合理的布置，本项目在正常工况下厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。 运行期噪声监测计划见表4-15。 表4-15污染源监测计划表 项目; 类别; 监测 项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 噪声; 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 1次/季度; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目固废主要是生活垃圾、厨余垃圾、分拣废品、废铁丝、废瓶盖、商标碎屑、塑料挤出机过滤网片、过滤网片沾染废塑料、废离子交换树脂、污泥、轻质油、废活性炭、含油手套及抹布、废机油、废机油桶、废油浮渣等。 （1）生活垃圾：本项目定员300人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人每天平均产生1.0kg计，约为90t/a，生活垃圾集中收集后，交环卫部门处置 （2）厨余垃圾：餐厨垃圾产生量按每人每餐按0.2kg计算，每日一餐，则食堂产生餐厨垃圾0.06t/d，年产生量18t，由食堂自设100L专用塑料垃圾桶暂存，委托有资质单位回收处理。 （3）分拣废品：分拣废品主要为分拣工段产生的不合格原料。在废塑料进场之前于各地集散中心对其进行预分拣，主要挑选出掺杂的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，打包之后外售回收综合利用；本项目区对回收打包好的废塑料进行二次分拣，根据类比同类型企业不合格原料的产生量约555t/a，一般固废暂存区暂存，外售废品回收站处理。 （4）废铁丝：开包产生的废铁丝，产生量约10t/a，外售废品回收站处理。 （5）废瓶盖、废商标碎屑：主要产生在筛选、浮选、热洗等工序。根据同类企业生产经验，废瓶盖产生量约原材料废塑料瓶的0.5%，则本项目废瓶盖产生量为5000t/a，收集后用于再生塑料加工车间熔融造粒；商标碎屑产生量约为原材料废塑料瓶用量的0.2%，则本项目废商标的产生量为200t/a，废商标碎屑集中收集后外售综合利用。 - （6）挤出造粒机机头处滤网及过滤网片沾染废塑料：本项目使用无丝网过滤器，故机头过滤网更换量小，另因为本项目挤出造粒挤出使用的PP/PE原料均为清洗破碎后的洁净料，杂质含量低，机头过滤网的更换频次低。类比同类型洁净PP/PE料挤出造粒类型企业，过滤网约每月更换一次，4台造粒机每月更换下来4个，滤网用量48个/年，其为不锈钢材质，收集后处理后外售综合利用。根据建设单位提供的经验参数，每个滤网重1kg左右，则废滤网产生量约0.048t/a。 - 因PP/PE废瓶盖可能含有的杂质，为防止损坏造粒设备和降低产品质量，塑料在高温熔化后、挤出之前需经过过滤网过筛，根据建设单位提供的相关行业经验，每个滤网沾染杂质量约为0.51kg，则废滤网滤渣产生量约0.025t/a。为去除过滤网上沾染的熔融状态下的废塑料，废过滤网需经专用的电加热烘烤设备烘烤，烘烤产生的有机废气收集后通过挤塑废气处理设施“电捕焦油器+二级活性炭处理”，有机废气产生量较低，忽略不计。故过滤网片沾染废塑料量计为0.025t。 - 废离子交换树脂：离子交换树脂需定期更换，每年产生量约0.02t、由厂家更换后及时清运处理。 - 轻质油：本项目挤出造粒工序产生的废气经电捕焦油器捕集，类比其他同类型工艺，产生量约0.1t/a。 - （9）污泥：本项目污水处理站会有栅渣及污泥产生，项目废水进水SS浓度为390mg/L，出水SS浓度为2.34mg/L，SS浓度减少了387.66mg/L，根据质量守恒原理，悬浮物减少的质量几乎为污泥和栅渣增加的质量，本项目进入污水处理站污水量为322.49m3/d（96750m3/a），则SS减少量为0.13t/d（37.51t/a）。剩余污泥提升至污泥浓缩池进行收集并浓缩，再通过提升泵进入厢式压滤机，对污泥进行脱水，含水率降至60%，形成泥饼暂存污泥干化池定期外运填埋场填埋。 （10）废活性炭：本项目车间有机废气和恶臭经活性炭吸附处置，活性炭需要定期更换，具体更换频率建议建设单位根据污染物去除效率、排放浓度是否满足相应标准要求决定，评价建议三个月年更换一次。评价要求建设单位根据《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号文）中的相关要求，尽量选择碘值800mg/g的柱状活性炭，若选用蜂窝状活性炭，建议选择与碘值800mg/g颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭，并按照设计要求足量添加、及时更换。 按照1g活性炭能吸附0.6g有机废气，1g活性炭能吸附0.5g恶臭，根据吸附的废气量推算，有机废气去除量4.78t/a，恶臭气体去除量为1.11t/a，则所需活性炭用量约3.42t/a。为保证活性炭的吸附效果，防止活性炭被穿透，活性炭吸附器中活性炭的放置量一般比理论所需活性炭用量多5%，故本项目废气处理系统中活性炭年使用量为3.59t/a，加上被吸附的产生的废气量，则本项目废活性炭量约9.48t/a，定期更换，交由有资质单位处置。 根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49其他废物（900-041-49），暂存危废间，委托有资质的单位处置。 （11）废机油和废机油桶：本项目运行维护过程将产生少量废机油，机油年用量约0.5t，废机油产生量约为用量的15~30%（以20%计），废机油产生量约共计约0.1t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。废机油桶产生量约为0.1t（HW49），暂存危废间，交有资质单位处置。 （12）废含油抹布手套 本项目设备运行维护过程产生废含油抹布手套属于HW49，约0.02t/a，收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 （13）废油浮渣：本项目污水处理站会有含油浮渣产生，项目废水进水石油类浓度为30mg/L，出水石油类浓度为1.5mg/L，石油类浓度减少了28.5mg/L，本项目进入污水处理站污水量为322.49m3/d（96750m3/a），则废油浮渣减少量为0.009t/d（2.8t/a）其属于危险废物（废物类别为HW08，废物代码900-210-08），由专用容器收集，交有危废处置资质的单位回收处置。 项目固废产生情况见下表。 表4-16本项目固体废物产生及排放情况 产污环节; 名称; 属性; 物理性状; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 去向; 环境管理 要求. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 固体; 90; 带盖垃圾桶收集; 环卫部门处置; 及时清运，分类收集. 员工生活; 厨余垃圾; 厨余垃圾; 固体; 18; 带盖垃圾桶收集; 资质单位处置; 资质单位处置. 分拣工序; 分拣废品; 一般固体废物06; 固体; 555; 堆存; 厂家回收; 厂家回收. 分拣工序; 废铁丝; 一般固体废物06; 固体; 10; 专用容器收集; 外售; 集中收集后外售处置. 分拣工序; 废瓶盖; 一般固体废物06; 固体; 5000; 桶装; 收集后用于再生造粒工序; 收集后用于再生造粒工序. 分拣工序; 商标碎屑; 一般固体废物06; 固体; 200; 桶装; 外售; 集中收集后外售处置. 挤出工序; 塑料挤出机过滤网片; 一般固体废物09; 固体; 0.048; 桶装. 挤出工序; 过滤网片沾染废塑料; 一般固体废物61; 固体; 0.025; 桶装; 环卫部门处置; 及时清运，分类收集. 锅炉房; 废离子交换树脂; 一般固体废物99; 含液固态; 0.02; 桶装; 厂家回收; 厂家回收. 污水处理站; 污泥; 一般固体废物61; 固体; 37.51; 堆存; 运至垃圾填埋场处置。; 收集后及时清运. 有机废气及恶臭治理; 轻质油; 危险废物 HW0900-007-09; 液体; 0.1; 专用容器收集; 暂存危废间，交由有资质单位处置; 及时转运，做好危废管理台账. 废活性炭; 危险废物 HW49900-041-49; 固体; 9.48; 专用容器收集. 生产车间维修、设备运行; 含油手套及抹布; 固体; 0.02; 专用容器收集. 废机油; 危险废物HW08 900-210-08; 液体; 0.1; 专用容器收集. 废机油桶; 危险废物 HW49900-041-49; 固体; 0.1; 专用容器收集. 污水处理站; 废油浮渣; 危险废物HW08 900-210-08; 含液固态; 2.8; 专用容器收集. 环境管理要求： ①一般固废 项目一般固体废物临时贮存场地应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。一般固废存放区位于再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间东南角，占地面积90m2。 ②危险废物 A：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定设置危废暂存间，建设单位拟在再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间西南角，占地面积为10m2，将产生的危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，且衬里材料与堆放危险废物不相容； B：各危险废物单独分区存储，不得与其他物质混合存放； C：危废暂存区应设置明显的警示标志； D：危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废 物发生反应等特性； E：危险废物外运前应进行检验，确保同相关单位预订接受的危险废物一致，并登记注册； F：做好危险废物储存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、 数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收危险废物单位名称； G：本项目应设有兼职人员负责危险废物的收集、暂存和管理，保证危险 废物得到及时合理处理处置，防止造成二次污染。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 ③污泥处置措施可行性分析及转运要求 1）可行性分析 从污泥处置方式有农用、卫生填埋、干化、焚烧四种常用污泥处置工艺，各种处置工艺均有其优缺点，本着减量化、稳定化、无害化、资源化的原则，在选择处置工艺的时候，还应考虑国家的有关技术政策、污水处理厂脱水泥饼的成分、预期经济效益等，可考虑选择几种常用处置方案的组合对污泥进行最终处置。 项目对照 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理 （试行） 》 （HJ978-2018）6.4 中，表6污泥处理处置利用可行技术，见表4-17。 表4-17 污泥处理处置利用可行技术 分类; 可行技术. 暂存; 封闭. 处理; 污泥消化：厌氧消化、好氧消化； 污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩； 污泥脱水：机械脱水； 污泥堆肥：好氧堆肥； 污泥干化：热干化、自然干化。. 处置利用; 一般固体废物; 综合利用（土地利用、建筑材料等）、焚烧、填埋. 危险废物; 焚烧. 委托具有危险废物处理资质的单位进行处置. 1）本项目污泥处理采用剩余污泥提升至污泥浓缩池进行收集并浓缩，再通过提升泵进入厢式压滤机，对污泥进行脱水，含水率降至60%，形成泥饼暂存污泥干化池定期外运填埋场填埋。 本项目污泥属一般固体废物，处置方式属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.4 表 6 中的可行性技术。 2）污泥收集暂存措施可行性分析 项目污泥设置封闭污泥干化池，污泥清运周期为每7d一次。项目日产污泥为0.13t/d，七天储存量约0.91t，项目设置污泥干化场可储存量约5t/d，因此可以满足污水站7d污泥产生量的存储要求。 3）污泥处置及转运要求 ①建设单位应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或兼（专）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃污泥等。 ②委托单位应采用密闭车辆输送，加强输运过程中的监控和管理，严禁随意倾倒、偷排等违法行为，防治因暴露、洒落或遗落造成的环境的二次污染。 污泥运输单位和污泥接受单位应建立污泥转运联单制度，并定期将转运联单统计结果上报地方或相关主管部门。 ③本项目污泥进入垃圾填埋场混合填埋时，应满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中相关要求。 ④建设单位应建立完善的检测、记录、存档和报告制度，对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，并保管相关资料。 5、土壤、地下水环境影响分析 本项目采取的地下水和土壤污染防治措施主要有： （1）源头上控制对地下水和土壤的污染 为了保护地下水和土壤环境，采取措施从源头上控制对地下水和土壤的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料的运输管线上防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。 （2）站区内不同区域实施分区防治 将全场的物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 重点防渗区：污水处理站构筑物、危险废物暂存间、导流沟； 一般防渗区：一般固体废物暂存区、生产车间、辅助用房、化粪池； 地下水污染防治防治具体分区如下： 表4-18 地下水污染防治分区 防渗级别; 位置/设施; 防渗措施及要求. 重点污染防治区; 污水处理站构筑物、危险废物暂存间、导流沟、; 采用压实土+防渗混凝土+涂料防腐，渗透系数不大于10-10cm/s。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s。. 一般污染防治区; 一般固体废物暂存区、生产车间、消防水池、化粪池等; 采用抗渗混凝土浇筑地面底板，一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，渗透系数不大于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。. 简单防渗区; 办公区、厂区道路、辅助工程地面; 简单硬化. （3）地下水污染监控 根据《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设单位应对各污染防治区尤其是重点污染防治区域进行定期检查，要求应至少在建设项目地下水下游布置1个监测点，本项目监测点选取项目所在地水位最低点秦家村（经度：109°36′380″、纬度：35°12′320″），如发现泄露或发生事故，应及时确定泄露污染源，及时控制。监测因子为PH、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、氯化物、总硬度、总大肠菌群、菌落总数等。 6、生态环境 本项目周围无敏感生态保护目标，不会对周围生态环境造成明显影响。工程建设仅限于工程厂址区内。运行初期，场区及周边通过乔灌草防护、恢复植被等防治措施形成的水土流失防治体系，使区域水土流失得到一定的控制，但是在植物措施尚未完全发挥其水土保持功能之前，受风力、降雨或径流冲刷，仍会有风蚀和水土流失发生。项目运营后，场区内均硬化，空隙地绿化，水土流失强度相对于建设前不会有明显变化。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，确定本项目生产过程中涉及到的危险物质主要包括天然气、氢氧化钠、盐酸（32%）、机油、废机油等。 1）天然气 厂区内天然气供气管径约0.04m，厂区内供气管道约250m，管道内最大天然气贮存量0.31m3，0.22kg，天然气在厂区内存在量很小，未达到危险物质甲烷的最大临界量（10t）。 2）氢氧化钠 根据《中华人民共和国生态环境部》网站2021年5月14部长信箱《关于环境风险物质的判定的回复》选登回复“有毒有害化学品种类多、数量大，《企业突发环境事件风险分级方法》环境风险物质清单依据我国《危险化学品重大危险源辨识》、美国环保局《化学品事故防范法规》、我国历史环境事件中出现的污染物名录、欧盟《塞维索指令》等提出，第八部分按照健康危险急性毒性物质、危害水环境物质等分类给出了环境风险物质临界量，对于不在附录A中的化学品，可不识别为环境风险物质。需要说明的是，随着研究和认识的深入，物质清单应不断补充、完善和动态更新。企业可根据自身涉及的化学品及可能的突发环境事件情形，补充和确定突发环境事件环境风险物质。” 本项目辅料氢氧化钠不在附录A，考虑到其有腐蚀性，会危害人体健康，故确定其为突发环境事件风险物质。 表4-19风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量/t; 临界量/t; q/Q. 天然气; 0.22; 10; 0.022. 氢氧化钠; 15; 50; 0.3. 机油; 0.05; 2500; 0.00002. 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 盐酸（32%，折算为浓度37%的盐酸，4×32%/37%≈2.59）; 3.50; 7.5; 0.47. 合计; 0.79. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值Q值为0.79，Q<1，则判定出本项目环境风险潜势为I，可进行简单分析。 （2）环境风险分析 a.天然气泄露、燃烧 项目锅炉使用的天然气属于可燃、易燃物品，发生事故的类型主要有泄漏、爆炸和爆燃。天然气泄漏后极易酿成火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，并引起大气环境的污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 在天然气燃烧时，产生SO2、CO等大气污染物。身处火场的人员在SO2、CO等气态污染物的笼罩下，会因吸入SO2、CO，以及缺氧而失去判断能力，进而产生伤亡。在火灾瞬间会对生命安全以及环境有巨大影响，但经过扩散及火灾扑灭后，其影响也随之消失，经过扩散稀释，其对周边环境的影响较小。 b.氢氧化钠 氢氧化钠固体有强腐蚀性，其粉末溅到皮肤上，尤其是溅到粘膜，可产生软痂，并能渗入深层组织。灼伤后留有瘢痕。溅入眼内，不仅损伤角膜，而且可使眼睛深部组织损伤。 因固体氢氧化钠有很强的吸湿性，工作人员作业时应穿戴好劳保用品，加强现场管理，遵守操作规程，避免氢氧化钠固体与水接触，形成碱性溶液，对土壤和地下水造成影响。因固态氢氧化钠暂存于生产车间，通过加强工作人员规范操作培训及配备劳保用品，固态氢氧化钠形成碱溶液对环境造成的影响在可控制范围内。 c：机油、废机油燃烧 拟建项目机油、废机油遇明火可能发生燃烧事故，燃烧过程中的产生的有毒有害气体扩散，对周围人群及大气环境将产生影响。随着时间的延长，污染物在环境中的浓度逐渐降低，但仍会在一定浓度范围内超出伤害阈浓度和最高允许浓度。通过严格控制生产车间和危废间管理要求，项目发生机油、废机油燃烧影响在可控范围内。 - d：废机油泄露 - 危废暂存间内废机油可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境。拟建项目废机油采用桶装，泄漏事故仅存在于各独立储存装置单独泄漏情况，泄漏量均较小。项目废机油存放于危废暂存间，危废暂存间地面进行防渗处理，一旦发生泄漏事故，能够对泄漏液体进行有效收集，对项目周边水环境质量影响较小。 e：盐酸（32%）泄露 - 本项目运行所需盐酸（32%），运行过程中可能由于操作不当而导致物质泄漏，或者由于其它原因导致容器破裂造成泄漏。项目所用盐酸（32%）均在专用计量罐内暂存，发生破碎泄漏的可能性很小，且储存量较少，发生泄漏时，危害主要集中在泄漏点附近，及时采取相应措施后能将影响减至最小。 （3）风险防范措施 a：天然气风险防范措施 1）天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。 2）建立健全各项规章制度，应在锅炉房醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 3）锅炉房内配置灭火器、灭火毯等器材，发生火灾时，防止火势蔓延。 4）锅炉房附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入锅炉房内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。 b.氢氧化钠腐蚀品风险防范措施 固体氢氧化钠泄漏处置措施：隔离泄漏污染区，限制出入。由于车间储存的氢氧化钠为固体，发生泄漏后的处理措施为： - 少量泄漏时，操作人员必须配备必要的安全防护用品，立即对泄漏物进行处理，将泄漏物铲入或扫入桶或合适的容器内，盖好容器盖子。收集的泄漏物可视情况回用于生产或交由有资质的专业危险废物处理机构进行处置。对于清扫后的污染区，必要时，可以喷洒盐酸中和再用大量水进行冲洗，冲洗的水统一收集进入厂区污水处理站；也可利用空气中的二氧化碳中和。 - 2）大量泄露时，操作人员必须配备必要的防护用品，立即对泄漏物进行处理，收集时防止粉尘飞扬；雨天或潮湿天气立即用塑料薄膜覆盖，收集、处理和清场按少量泄漏的方法进行处理，塑料薄膜转移至专用容器内，量少的用磷酸等中和，量大运至有资质的专业危险废物处理机构进行无害化处置。注意切断泄露源时，需谨慎操作，操作人员应站在上风口。建议应急处理人员应做好个体防护，戴防尘面具（全面罩），穿防碱工作服。不要直接接触泄漏物。 c.危废暂存间风险防范措施 预防措施：危险废物暂存间应阴凉通风，远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80%，切忌与其他易燃物混储。采用防爆型照明、通风设施。 废机油存放于危废暂存间，为了避免危废间发生环境风险事故，危废间应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，保证泄漏预防设施和检测设备的投入。 管理措施：采用铁桶或塑料桶等专门容器装置盛装危险废物。将产生的危险废物分别存放于带盖的铁通或塑料容器中，设立明显废物识别标志，容器的存放应设一定间隔，容器容积应具备一个月以上的贮存能力。 d.盐酸溶液（32%）风险防范措施 本项目环境风险物质盐酸储罐、管道、阀门等储存、输送设备破损，物料泄露对环境造成影响。盐酸溶液存放于厂区加药间的盐酸储罐内，储罐周围设置高0.2m的围堰槽，围堰槽底部及四壁均做防渗防漏处理，围堰槽的有效容积需满足最大储罐泄漏量，方可降低罐体渗漏造成环境污染和人员损伤。工人作业时应穿戴好劳保用品，加强现场管理，遵守操作规程。 建设单位需加强对工人的环境保护教育，严格遵守开、停工教程；对事故易发部位、易泄露的地点加强巡检，定期检测、定期体检、监护作业、做好急性中毒抢救训练等措施。 f.事故废水风险防范措施 ①在雨水管道和雨水总管连接处设置自动切断阀；在雨水管道排放口附近也应安装切断阀；上述区域附近的自动切水阀受破坏的紧急情况下，可通过切断雨水总排放口附近的切断阀，防止事故情况下废水通过雨水管道进入河流污染附近水体水质。 ②设置事故应急池收集事故废水。事故废水含生产废水。 按照污水处理站的设计一天的处理量建议设置500m3的事故应急池一座，杜绝废水事故排放的发生。事故应急池应满足：当发生应急事故时，确保应急池的应急阀门处于开启状态，出口雨水的雨水阀门处于关闭状态，将事故废水收集至事故应急池要求。 （7）环境风险应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号），为了企业在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他污染物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，企业需制定环境风险应急预案并报当地环保管理部门备案。目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 （8）结论 通过本文提出的风险防范措施，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接受水平。 8、建设项目环保投资概算 本项目总投资13000万，其中环保投资约530万元，占项目总投资的4.07%，环保投资详见下表所示。 表4-20项目环保投资一览表 类别; 污染源; 主要环保措施; 单位; 数量; 环保投资 （万元）. 废气; 再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间工艺废气; 集气罩+电捕焦油器+二级活性炭吸附+21m排气筒（DA001）; 套; 1; 20. 污水处理站; 集气管道+活性炭吸附装置+21m排气筒（DA004）; 座; 1; 10. 厨房; 油烟净化器专用排气筒（DA003）; 套; 1; 1. 锅炉废气; 天然气锅炉:设置低氮燃烧器+21m排气筒（DA002）; 套; 1; 30. 废水; 生产废水; 污水处理站（500m3/d）; 套; 1; 400. 生活污水; 化粪池; 个; 1; 1. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，采取基础减振、室内安装、厂房门窗隔声、距离衰减; /; /; 5. 固废; 一般工业固废; 一般固废暂存区; 个; 1; 1. 危废暂存间; 危废暂存间; 个; 1; 1. 生活垃圾; 垃圾桶和垃圾箱、100L厨房专用收集箱; /; /; 1. 绿化; 厂区植被绿化，绿化率24.5%; m2; 16333; 30. 环境管理与监测; 排污口整治，排污口立标、建档，污染源及环境质量监测等; /; /; 10. 防渗; 重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区; /; /; 20. 合计; /; /; 530. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 再生塑料颗粒（PE/PP）加工车间工艺废气(DA001) | 非甲烷总烃 | 集气罩+电捕焦油器+二级活性炭吸附+21m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 污水处理站 (DA004) | NH3、H2S | 集气管道+活性炭吸附装置+21m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 餐厅油烟专用排气筒（DA003） | 厨房 | 油烟净化器+专用排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 锅炉废气（DA002） | SO2、NOx、颗粒物 | 天然气锅炉:设置低氮燃烧器+21m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）天然气锅炉-表3限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、总氮、石油类、总磷 | 生活污水排入厂区化粪池处理，定期清掏不外排 | / |
|  | 生产废水 |  | 生产废水经厂区自建污水处理站（沉砂格渣+调节池+曝气生化池+沉淀池+过滤池+回用水调节池）处理后回用于清洗工序 | 《城市污水再生利用工业用水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备，采取基础减振、室内安装、厂房门窗隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中的3类标准（昼65dB，夜55dB） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固废分类收集，资源化利用，存放固废的场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设。危险废物妥善收集后定期交资质单位处置，存放危险废物的场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关要求建设。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 防渗级别; 位置/设施; 防渗措施及要求. 重点污染防治区; 污水处理站构筑物、危险废物暂存间、导流沟、; 采用压实土+防渗混凝土+涂料防腐，渗透系数不大于10-10cm/s。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s。. 一般污染防治区; 一般固体废物暂存区、生产车间、消防水池、化粪池等; 采用抗渗混凝土浇筑地面底板，一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，渗透系数不大于1×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。. 简单防渗区; 办公区、厂区道路、辅助工程地面; 简单硬化. |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及天然气线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的规范教育，杜绝工作失误造成的事故。做好危废暂存间、固态氢氧化钠、盐酸储存的风险防范，配套应急物资和救援设施，编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 施工期落实环评提出的废气、废水、噪声、固废污染防治措施，执行“三同时制度”，建成后及时申报排污许可证，制订环境保护管理制度，主动开展验收工作。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 5.73t/a | / | 5.73t/a | +5.73t/a |
|  | 氨 |  | / | / | / | 0.45t/a | / | 0.45t/a | +0.45t/a |
|  | 硫化氢 |  | / | / | / | 1.33t/a | / | 1.33t/a | +1.33t/a |
|  | 厨房油烟 |  | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | +0.014t/a |
|  | 颗粒物 | 天然气锅炉 |  |  |  | 0.082t/a |  | 0.082t/a | +0.082t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  | 0.0017t/a |  | 0.0017t/a | +0.0017t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  | 0.33t/a |  | 0.33t/a | +0.33t/a |
| 废水 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废品 |  | / | / | / | 555t/a | / | 555t/a | +555t/a |
|  | 废铁丝 |  | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 废瓶盖 |  | / | / | / | 5000t/a | / | 5000t/a | +5000t/a |
|  | 商标碎屑 |  | / | / | / | 200t/a | / | 200t/a | +200t/a |
|  | 塑料挤出机过滤网片 |  | / | / | / | 0.048t/a | / | 0.048t/a | +0.048t/a |
|  | 过滤网片沾染废塑料 |  | / | / | / | 0.025t/a | / | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 污泥 |  | / | / | / | 37.51t/a | / | 37.51t/a | +37.51t/a |
| 危险废物 | 轻质油 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 9.48t/a | / | 9.48t/a | +9.48t/a |
|  | 含油手套及抹布 |  | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废机油 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废机油桶 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油浮渣 |  | / | / | / | 2.8t/a | / | 2.8t/a | +2.8t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①