建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    白水县鸿祥源塑筐生产线项目

建设单位（盖章）：白水县鸿祥源苹果专业合作社

编制日期：              2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白水县鸿祥源塑筐生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610527-29-03-073881 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任韩侠 | 联系方式 | 13369139881 |
| 建设地点 | 白水县史官镇丰乐村 |  |  |
| 地理坐标 | （107度27分25.207秒，33度11分57.879秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业53塑料制品业292：其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 白水县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 650 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 2.31 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000.1 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 | - 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - / |  |  |
| 其他符合性 分析 | - 与产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订版）本项目不属于鼓励类和限制类，属于允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类产业；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项。项目符合国家产业政策，已取得备案确认书，代码为：2020-610527-29-03-073881。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》和《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发）[2020]11号等文件要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-1 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于白水县史官镇丰乐村，租用已建成厂房，不新增占地。根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发【2020】11号），本项目位于重点管控单元，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。项目所在地不涉及优先保护单元（主要包括生态生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区保护红线、自然保护地、集中式饮用水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区）。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》统计数据，项目所在区域为环境空气质量不达标区，根据现状监测数据，项目所在地厂址下风向特征因子非甲烷总烃小时值、TSP 24小时平均浓度监测值均满足现行环保要求，且项目运营过程中采取相应的环保措施后，各项污染物对周边环境影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源，但资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以"节能、降耗、减污"为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目为塑筐生产加工项目，项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划﹝2018﹞213号）、《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》等各类环境准入负面清单之列，为允许类项目。; 符合. 3、与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）相符性分析 《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图四。 渭南市重点管控单元的分区管控要求是：以“双碳”战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题。 （2）“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 表1-2 本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析 适用范围; 管控维度; 管控要求; 本项目符合性. 渭南市总体准入要求. 总体要求; 污染排放 管控; 开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动；落实工业污染源减排，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治，全面管控移动污染源排放，优化路网结构，推进清洁取暖改造。; 本项目为塑料框生产项目，在生产过程中会产生挥发性有机物，经集气罩+二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放。. （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 本项目“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性判定. 空间布局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区城的禁止性和限制性准入要求依照因家相关法律法规执行。2. 西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城。杨凌示范区和西威新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建燃煤发电、和扩建石油化工。煤化工项目。3. 渭河两岸划定保护区城,区城内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地, 构建渭河生态屏障。4. 禁止新建、扩建粘土实心砖厂。5. 西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀锟铅矿区，以上4个区城应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。6. 控制开发渭北煤炭水泥用灰岩和关中城市核心区地热等矿产盛源。; 本项目建设地点：白水县史官镇丰乐村，用地性质为工业用地。符合国家及地方产业政策，并且项目已取得备案确认书。本项目为塑料框生产项目，在生产过程中会产生挥发性有机物，经集气罩+二级经活性炭处理；破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，处理后的有机废气、颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。项目运营期产生的危废按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求建设危废暂存间，环境风险可控。; 符合. 污染排放 管控; 1. 西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、钢川。韩城市及杨凌示范区建成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。2. 按照环境承载力和环境容量,严格控制火电、水泥、钢铁.焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。3. 二氧化碗、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。4. 严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、水沉、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。5. 城市建成区内焦炉实施炉体加肇封闭，井对度气进行收集处理。6. “渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县(市)，在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目;禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭，禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。; 符合. 环境风险管控; 1.禁止新增化工园区。2.渭河干流沿岸要严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 符合. 资源开发效率要求; 1. 城市再生水利用率达20%以上。2. 新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。; 符合. 根据分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）相关要求。 4、与环境政策符合性分析 项目与其他相关环保政策符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与相关环境管理政策符合性 文件; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷......关中地区严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目...深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量......到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。; 本项目餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后由附近农户清掏施肥；冷却水循环使用，不外排。 本项目生产过程中产生的废机油、废活性炭分类收集后暂存危废间，定期交资质单位处置。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）的通知（陕环[2023]4号）; 三、重点任务（三）开展四大行动12.夏季臭氧应对行动。……动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建发挥性有机物治理设施不再单一采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目运营期产生的有机废气拟采用集气罩+二级活性炭装置处理，处理后的有机废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》限值要求。 本项目为新建项目，挥发性有机废气拟采用集气罩+二级活性炭装置处理。; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027）的通知（渭市发[2023]5号）; 三、重点任务（三）开展四大行动12.夏季臭氧应对行动。……动态更新挥发性有机物治理设施台账，开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整治、涉活性炭挥发性有机物处理工艺专项整治行动，强化挥发性有机物无组织排放整治，确保达到相关标准要求。新建发挥性有机物治理设施不再单一采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》渭政办发﹝2022﹞20号; 第一章（二）推动绿色发展，产业结构不断优化。 坚持节约优先，加强源头管控，积极促进经济结构调整和转型升级。一是严格项目环评审批。对节能减排、循环经济、生态恢复等项目开辟绿色通道；对不符合国家产业政策、相关规划要求的建设项目，一律不予审批。; 本项目为塑筐生产加工项目，项目建设有利于防治和减少环境污染，有利于促进资源综合利用产业的发展，对于发展循环经济克服资源短缺，具有重要意义。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》2013年5月24日; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术。; 本项目塑筐加工车间产生的有机废气（以非甲烷总烃计），采用集气罩+二级活性炭吸附技术治理后，经预测可达标排放，符合技术规范要求。; 符合. 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知环大气〔2019〕53号; 提高废气收集率。遵循“应收尽收，分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目塑筐加工车间均为密闭车间，运营期产生的有机废气采用集气罩+二级活性炭装置处理后，由15m高排气筒（DA002）高空排放。; 符合. 采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目注塑工序设备均为封闭设备，废气收集的集气罩为包围型集气设备，按照工程设计边缘风速应控制风速不低于0.5m/s。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 因项目属于重点区域，项目运营期生产过程中产生的有机废气拟采用集气罩+二级活性炭装置处理后排放浓度可以达标排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注射等）作业中应采用密闭设备或密闭空间内操作...无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统...; 本项目塑筐加工车间产生的有机废气采用集气罩+二级活性炭装置处理，15m高排气筒（DA002）高空排放。; 符合. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气函〔2020〕33号; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目使用活性炭吸附治理技术治理有机废气，要求选择活性炭时，活性炭的碘吸附值应不低于800mg/g。企业运营后将建立台账，记录活性炭更换日期和使用情况。记录活性炭更换日期和使用情况。废活性炭定期交由有资质单位处置。; 符合. 《渭南市桥山生态环境保护总体规划》; 《渭南市桥山生态环境保护总体规划》主要分为优先保护区、生态修复治理区及一般管控区。一般管控区区域范围：规划范围内除优先保护区、生态修复治理区以外的区域，为一般管控区。管控要求：该区域资源、人口、产业相对集中，具有一定的发展空间，资源环境承载力相对较强，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与应符合相关法律法规及国土空间规划、“三线一单”管控要求。管控任务：加快产业结构和生产生活方式绿色转型，深入推进节能降耗，加强资源节约集约利用，持续降低碳排放强度，合理利用区域资源禀赋。发展优势产业、新能源、特色农业、生态旅游等。以高水平生态环境保护助力经济社会高质量发展和乡村振兴。; 本项目位于渭南市白水县史官镇丰乐村，经对比《渭南市桥山生态环境保护总体规划》相关资料，本项目位于一般管控区。白水县农业产业主要以种植苹果为主，本项目主要生产塑筐，服务于白水县史官镇周边果农，为白水县苹果优势产业配套项目。; 符合. 5、选址合理性 （1）本项目位于白水县史官镇丰乐村，租用白水县绿鑫源果业有限责任公司已建厂房（该地块性质为工业用地，用地所属情况见附件4）。项目主要生产塑筐，属于服务白水县果农配套工业项目，项目所在地东侧为农田，南侧、北侧均为通村公路，西侧为白水县绿鑫源果业有限责任公司已建冷库。项目地理位置图见附图1。 （2）本项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。 项目地理位置优越，交通便利，项目所在园区基础设施较完善，本项目塑筐加工车间产生的有机废气采用集气罩+二级活性炭装置处理；破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，生活污水经隔油池+化粪池收集处理后定期清掏施肥；生产设备位于厂房内，采取隔声、减振等降噪措施；废活性炭、废机油分类收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处置资质单位处理。项目“三废”排放均可满足标准要求，固体废物均可以得到有效处置。从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来与主要建设内容 （1）项目由来 塑料筐代替纸箱是当前苹果销售的主趋势，果筐透气性良好，推行果农使用果筐销售，能降低约1%的苹果损伤率（约40吨），减少损失约20万元。苹果从产地到加工地，运距月30公里内，纸箱具有比较优势。史官镇距离白水县城35公里，纸箱优势不足，使用果筐更具优势，能有效教你工地运输成本，增加效益。目前约2.2万亩果园，产量约5.5万吨。白水县鸿祥源苹果专业合作社拟在白水县史官镇丰乐村建设白水县鸿祥源塑筐生产线项目是满足当地果农需求的。 （2）主要建设内容 项目总投资650万元，占地面积约3亩，建筑面积1400平方米。主要建设内容为：新建生产车间1100平方米、办公室300平方米，购置注塑机、粉碎机、上料机、叉车等设备，年生产塑筐90余万个，配套水电路设施。项目主要建设内容见下表。 - 表2-1 本项目主要建设内容一览表 项目 组成; 工程 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积1100m2，为钢架+彩钢结构（长55米、宽20米、高6米），主要设置塑筐生产线（年产90余万个），布设设备主要有：注塑机2台、粉碎机1台、上料机2台，叉车1台等。; 依托现有厂房. 辅助 工程; 办公楼; 1F，总建筑面积200m2，为砖混结构，主要设置办公室、会议室。; 依托现有厂房. 餐厅; 1F，总建筑面积100m2，为砖混结构，主要用于员工食堂。; 依托现有厂房. 储运 工程; 原料存放区; 原料存放区设置在生产车间，占地面积100m2。; 依托现有厂房. 成品区; 成品库设在生产加工车间，建筑面积200m2，为轻钢结构，主要设置成品储存仓、危废间。; 依托现有厂房. 公用 工程; 给水; 生产用水和生活用水由村镇的自来水管提供。; /. 排水; 项目设雨污分流，厂区四周拟设“U型”雨水槽，经沉淀收集池收集后，用于厂区平时洒水抑尘；项目生产冷却水循环使用，不外排；餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后由附近农户清掏施肥。; 新建. 供电; 由村镇电网供电。; /. 制冷、供暖; 办公室采用分体式空调采暖制冷，车间机械式通风换气。; 新建. 环保 工程; 废水; 生活 污水; 项目生产冷却水循环使用，不外排；餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后由附近农户清掏施肥。; 新建. 废气; 破碎 粉尘; 破碎粉尘：经集气罩+布袋除尘处理后，1根15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 注塑废气; 注塑成型工序产生的废气经集气罩收集后，再经二级活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒（DA002）排放。. 噪声; 生产 设备; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。. 固废; 一般 固废; 废包装材料收集后定期外售废品收购站；除尘设施收集尘回用于生产；不合格产品在厂区破碎后回用于生产。; 新建. 危险 废物; 设置1座10m2危废暂存间，废机油、废油桶及废活性炭等暂存于危废间内，定期交由有资质的单位进行处置；生产区地面全部采用混凝土硬化。危废暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设，地面做基础防渗处理，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般固体废物堆场做好防雨、防渗（采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能）、防漏措施。; 新建. 生活 垃圾; 分类收集生活垃圾后由环卫部门统一清运；厨房废油脂定期交由资质单位回收处置。; /. 2、主要产品方案 本项目产品为塑筐，主要产品方案见表2-2。 表2-2 主要产品方案表 序号; 产品名称; 产量（万/个）; 规格. 1; 塑筐; 90; 20; 自重：1.6kg/个; （12.5kg装）； 外径：450mm*300mm*256mm， 内径：420mm*270mm*240mm；. 2; 40; 自重：1.6kg/个; （15kg装）； 外径：520mm*345mm*270mm， 内径：490mm*315mm*260mm；. 3; 10; 自重：1.8 kg/个; （15kg装）； 外径：490mm*350mm*290mm， 内径：460mm*320mm*270mm；. 4; 5; 自重：2.1 kg/个. 5; 5; 自重：2.3 kg/个. 6; 5; 自重：2.8 kg/个. 7; 5; 自重：3.4 kg/个. 3、主要原辅材料 主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 类别; 原辅材料 名称; 用量; 来源; 备注. 1; 生产; 聚乙烯颗粒; 1671.4444t/a; 外购; 袋装，外购新料. 2; 耗材; 脱模剂; 7瓶/a；500mL/瓶; 外购; 聚二甲基硅氧烷、助剂、雾化剂（丙烷）. 3; 机械润滑油; 0.1t/a; 外购; 设备维修润滑. 4; 活性炭; 12.986t/a; 外购; 袋装. 5; 动力消耗; 水; 792m3/a; /; 由村镇供给. 6; 电; 12万kw﹒h/a; /; 由村镇供给. 理化性质： 聚乙烯颗粒（ PE）：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，为乳白色蜡状颗粒。密度为0.962g/cm3，熔点为100~130°C，热分解温度> 310°C。聚乙烯无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性好，电绝缘性优良，主要用于生产薄膜制品、注射成型制品、中空制品以及作为工程塑料使用。 脱模剂：是为了便于脱模，在制品和模具之间增加的隔断，其类似于一种外润滑剂。脱模剂要求耐热温度高，不会在加工时被蒸发,化学稳定性好，不会被制品吸收。本项目选用主要成分为聚二甲基硅氧烷(硅油)的脱模剂。硅油是一种粘稠的液体，使用温度在-50~180°C，它具有优良的耐高温、低温性能，透光性、电性能、憎水性、防潮性和化学稳定性。脱模剂涂一次可脱模多次。 4、主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑机; 台; 2; 均设在室内. 2; 模具; 套; 7. 3; 破碎机; 台; 1. 4; 上料机; 台; 2. 5; 叉车; 台; 2. 6; 循环水池; 座; 1. 7; 推料机; 台; 2. 8; 冷却塔; 套; 1; 均设在室外. 9; 布袋除尘器设施; 套; 1. 10; 活性炭吸附装置; 套; 1. 5、水平衡 （1）给水 本项目用水主要为冷却循环用水、生活用水，用水主要由市政自来水供给。 ①循环用水 项目生产用水主要为冷却循环用水，循环使用不外排。根据建设单位提供资料可知，循环冷却水池容积为50m3，由于生产过程中存在蒸发损耗需定期补水，补充水量约0.1m3/d，即30m3/a。 ②生活用水 本项目拟定员工20人，均为附近村民，厂区提供一日三餐。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），人均生活用水按照70L/人·d计，年工作300d，则生活用水量为1.4m3/d、420m3/a。 综上，本项目总用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 （2）排水 项目运营期设雨污分流，厂区四周拟设“U型”雨水槽，经沉淀收集池（10m3）收集后，用于厂区平时洒水抑尘；项目冷却用水循环使用，不外排；项目餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后定期由附近村民清掏施肥。生活污水排放量按照用水量的80%计算，则项目废水排放量为1.12m3/d，336m3/a。 综上所述，本项目用水量见表2-5，水平衡情况见图2-1。 - 表2-5 本项目用水一览表（m3/d） 序号; 名称; 用水量; 损耗量; 排放量; 排放去向. 1; 冷却循环用水; 0.1; 0.1; 0; 循环使用，不外排. 2; 生活用水; 1.4; 0.28; 1.12; 清掏施肥. 合计; 2.4; 0.64; 1.76; /. 生活用水 1.4 0.28 新鲜水 化粪池 1.12 0.1 1.12 有附近村民清掏施肥 1.5 冷却循环用水 0.1 30 图2-1 本项目水平衡图单位：m3/d 6、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为20人，提供宿舍食堂，每天三班制，年生产时间为300天，每班工作8小时。 7、厂区平面布置 本项目生产车间在东北侧，办公楼、餐厅位于项目地南侧，原料存放区位于生产车间内，成品区位于生产车间内。项目平面布置工艺顺畅，功能分区明确，人流、物流通畅，便于生产管理，厂区平面布置见附图3。项目东文圣大道、南侧、北侧为通村公路，西侧为工业预留地，四邻关系见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目为新建项目，项目系租用白水县绿鑫源果业有限责任公司已建厂房，施工期不进行土建工程，仅需进行设备的安装和调试等，故不再对施工期进行详细的环境影响分析。 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目产品为塑筐，项目生产工艺流程及产污环节分别见图2-2。 工艺流程说明： 1、原料外购：原材料均为外购，包装方式为袋装，汽车运输至厂区内，堆存在进料仓车间原料存放区； 2、注塑：将原料（新料）加入到注塑机进料口，注塑机采用电加热，温度控制在140~200℃（聚乙烯裂解温度≥310℃）在注塑机中，将融化后的塑料注射入闭合好的模腔内，然后降温固化； 3、冷却：注塑机配有循环冷却水系统，为间接冷却方式，是模腔内的塑料筐冷却成型； 4、检验：对冷却成型的塑料筐进行检验，合格品运至仓库储存，不合规品经破碎后回用于生产。 聚乙烯 粉 尘 上 料 有机废气 注塑成型 两级活性炭吸附+15m排气筒 冷 却 循环冷却水 不合格品 粉 尘 检 验 破 碎 合格品 成 品 回用于生产 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 表2-6 项目物料平衡 序号; 投入; 产出. 原料名称; 数量; 产品名称; 数量. 1; 聚乙烯颗粒; 1671.4444 t/a; 塑筐; 90万只，1670t/a. 2; /; /; 有组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.5411. 3; /; /; 无组织挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.9018. 4; /; /; 有组织颗粒物; 0.0002t/a. 无组织粉尘; 0.0013t/a. 合计; /; 1671.4444 t/a; /; 1671.4444t/a. 项目物料平衡图见图2-3。 聚乙烯 1671.4444 注塑成型 非甲烷总烃1.4429 塑框产品 1670 不合格品 粉碎 粉尘0.0015 16.71 图2-3 项目物料平衡图 单位： t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，2021年6月22日白水县绿鑫源冷库建设项目已完成该项目环境影响登记表备案，其备案号：202161052700000015。本项目生产生车间、办公依托白水县绿鑫源果业有限责任公司厂房已建成生产厂房及办公楼。本项目属于新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于白水县史官镇丰乐村内，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （1）基本污染物 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，渭南市白水县空气质量统计结果见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1600; 4000; 40.0; 达标. O3; 第90百分位浓度; 160; 160; 100; 达标. 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在区域为空气质量达标区。 （2）特征污染物的环境质量现状评价 为了解项目所在地区环境空气中特征因子（TSP、非甲烷总烃）现状，本项目特征因子现状监测委托陕西博润检测服务有限公司，监测时间为2023年4月7日-2023年4月9日，大气监测点位为厂区下风向（群英村）设1个大气监测点，监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果 监测点位 检测项目; 监测 日期; TSP日均值（μg /m3）. 群英村; 2023年4月7日; 178. 2023年4月8日; 142. 2023年4月9日; 146. 超标率%; 0. 最大超标倍数; 0. 二级标准; 300. 监测点位 检测项目; 监测 日期; 非甲烷总烃小时值（mg /m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 群英村; 2023年4月7日; 0.27; 0.25; 0.22; 0.28. 2023年4月8日; 0.24; 0.29; 0.23; 0.27. 2023年4月9日; 0.26; 0.22; 0.28; 0.24. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 二级标准; 2.0. 根据监测结果可知，项目所在地TSP日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。 2、声环境质量现状 本项目厂界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区等声环境保护目标，可不进行声环境质量监测。 3、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状监测，建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，采取相应环保措施处理后可达标排放；且项目生产区地面全部硬化，危废间采取防渗处理后不存在土壤污染途径，故可不进行土壤质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 根据调查，项目厂界外500m范围内无环境空气。 2、声环境保护目标 根据调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目位于范围内，且无生态环境保护目标。 项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 坐标（经纬度）; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; 109.663620; 35.362622; 东丰乐村（1100人）; 环境空气; 二级; NW; 518. 109.676109; 35.363094; 章庄村 （360人）; NE; 540. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水执行标准 项目运营期废水不外排 2、废气执行标准 （1）运营期废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值。颗粒物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准； （2）油烟废气：执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求。 - 表3-4 废气执行标准一览表 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 颗粒物; 无组织; 1.0mg/m3. 非甲烷总统; 有组织; 60mg/m3. 无组织; 4.0 mg/m3. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t 产品）; 0.3 kg/t. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值; 无组织; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 无组织; 20mg/m3. 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求; 油烟; 最高允许排放浓度; 2.0mg/m3. 最低去除效率; 60%. 3、噪声执行标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表3-5 运营期噪声排放标准一览表 标准名称; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 北、东、西、南 厂界; 等效 声级Leq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. 4、固体废物执行标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-NOX、VOCS。结合本项目污染物排放情况， “十四五”期间主要污染物排放总量控制推荐指标见表3-6。 表3-6 本项目主要污染物总量控制推荐指标表 单位：t/a 控制指标; VOCS. 本环评推荐的总量指标额; 1.2625. 项目总量控制指标最终由当地环保管理部门确定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建成的厂房，施工期对周围环境产生的影响主要是生产设备的安装和调试期间产生的废气、噪声和少量建筑垃圾。废气主要来源于运输车辆所排放的废气、少量扬尘；噪声主要是运输机械和安装设备产生的噪声；固体废弃物主要为少量建筑垃圾和设备包装箱等。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： ①合理安排作业时间，加强施工现场管理，降低噪声对周边环境的影响； ②对施工过程中产生的建筑垃圾、废渣等固体废物，应充分利用或集中收集，清运处置； ③加强物料运输管理，合理安排装（卸）车作业时间，水泥、石灰等建筑材料和建筑垃圾、废渣等固体废物运输车辆，必须落实遮盖措施； ④建设单位应督促施工单位，做好施工期管理工作，减少对周围环境的影响。 由于项目施工期较短，对周边大气环境、水环境、声环境影响较小，且施工结束后，以上影响立即消失，故不会当地环境质量造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 项目运营期设雨污分流，厂区四周拟设“U型”雨水槽，经沉淀收集池（10m3）收集后，用于厂区平时洒水抑尘。 本项目运营期废水主要为员工生活用水、冷却水定期补加，循环使用不外排。项目生产废水主要为冷却废水，设循环冷却池（容积50m3），冷却废水经沉淀后循环使用，不外排。 本项目劳动定员为20人，提供宿舍食堂，每天三班制，年生产时间为300天。废水主要为生活污水，废水产生量为1.76m3/d，580.8m3/a。本项目拟定员工20人，均为附近村民，厂区提供一日三餐。参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），人均生活用水按照70L/人·d计，年工作300d，则生活用水量为1.4m3/d、420m3/a。生活污水排放量按照用水量的80%计算，则项目废水排放量为1.12m3/d，336m3/a。 根据《给水排水设计手册》第5册，污染物及浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：220mg/L、SS：400mg/L、氨氮：25mg/L、动植物油：100mg/L。项目设置自建隔油池（一座，容积1.5m3）、化粪池（一座，容积15m3），位于办公楼东侧。项目餐饮废水经隔油池处理后和生活污水一同经化粪池收集处理后定期由附近村民清掏施肥。 - 表4-1 本项目废水的产生及排放情况一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 废水（336m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 220; 400; 25; 100. 产生量（t/a）; 0.118; 0.074; 0.134; 0.008; 0.034. 隔油池、化粪池处理效率; %; 15; 15; 40; 0; 70. 隔油池、化粪池处置后; 排放浓度（mg/L）; 297.5; 187; 240; 25; 30. 排放量（t/a）; 0.100; 0.063; 0.081; 0.008; 0.100. 排放去向; 定期清掏施肥. （2）废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况详见下表。 - 表4-2 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总一览表 产污节点; 污染物; 污染治理设施; 是否为可行技术; 污染治理设施参数; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放时段; 排放口基本情况. 员工生活; PH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 隔油池、化粪池; 是; /; 间接 排放; 定期清掏施肥; 间歇排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 工作日; /. 隔油池原理：含油污水进入一级隔渣箱将颗粒残渣分离，剩余油水经过特殊的斜板液位装置时缩短了废水的停留时间，油珠借助污水高速流动时的动能，连续碰撞，由小变大的加速运动，使不同比重的油与水分流、分层和分离，终于实现油水分离的目的。当油在水面越聚越多油层足够厚的时候就会自动溢流到集油槽收集起来并定时进行排放。 化粪池原理：化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体有充足的时间水解。 2、大气环境影响分析 本项目所用原料为新料，上料过程中基本无粉尘产生，生产加工过程中废气主要为注塑成型及不合品破碎。因此项目运营期废气主要为破碎粉尘、注塑成型产生的有机废气及食堂油烟。本项目大气污染物产生及排放情况见表4-3。 表4-3 大气污染物产生及排放情况汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物; 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放方式; 收集处理设施; 污染物排放情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 1; 破碎; 颗粒物; 0.0063; 10.5; 有组织; 集气罩+布袋除尘处理（拟设风量为5000m3/h， 收集率效率80%，有机废气处理效率为95%）; 0.42; 0.0021; 0.00025. 无组织; /; 0.0108; 0.0013. 2; 注塑成型; 非甲烷总烃; 4.509; 41.75; 有组织; 集气罩+二级活性炭处理（拟设风量为 15000m3/h，收集率效率80%，有机废气处理效率为90%）; 3.34; 0.0501; 0.3607. 无组织; /; 0.1252; 0.9018. 3; 厨房; 油烟; 0.0051; 0..85; 有组织; 项目厨房油烟采用油烟净化器（处理效率60%）净化后通过专用烟道排放，油烟净化器风机风量为4000m3/h; 0.34; 0.001; 0.002. （1）污染源强核算 ①破碎粉尘 生产过程中产生的残次品经破碎机破碎后重新投入生产环节使用，在破碎期 间会产生少量的粉尘。这部分粉尘比重较大，大部分以自由沉降方式同破碎料一 同落至地面上，只有少量粒径较小的粉尘散发。塑筐生产工艺目前比较成熟，因 此残次品的产生量亦较少。 类比同类型项目可知，项目生产中不合格品产生量为投入原料产生量的1%，即为16.71t/a，破碎工序颗粒物产物系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42 废弃资源综合利用行业系数手册4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”中“废PE/PP干法破碎”产污系数375g/t-原料，则颗粒物产生量为0.0063t/a。根据企业提供资料，企业每10天集中进行一次破碎4h/d，一年破碎约30 次。颗粒物排放速率为0.0525kg/h。 本项目破碎机粉尘拟采用集气罩+布袋除尘器处理，环评要求在破碎机上方设集气罩（收集效率为80%），布袋除尘器处理颗粒物（处理风量为5000m3/h，效率不低于95%），项目采用经处理后废气通过15m高排气筒排放（DA001）；则项目生产粉尘有组织排放量为0.252kg/a，排放速率为0.0021kg/h，排放浓度为0.42mg/m3；无组织排放量为1.3kg/a。 ②注塑成型废气 项目注塑过程中废气的产生参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手 册》中的“292 塑料制品行业系数手册”，2926 塑料包装箱及容器制造行业系数 表中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70kg/t-产品。则挥发性有机物产生量为4.509t/a。 本项目在注塑机出口上方设集气罩并在四周紧挨装软帘进行废气收集效率以80%计，风机风量取15000m3/h，注塑废气经集气罩收集后再经二级活性炭吸附装置进行处理（处理效率按90%），经处理后废气排放量为0.3607t/a（单位产品非甲烷总烃排放量为：0.216kg/t），排放速率为0.0501kg/h，排放浓度3.34mg/m3。 ③食堂油烟 本项目食堂拟设灶头2个，采用液化石油气作为燃料，属于清洁能源，燃烧时产生的污染物很少。食堂油烟主要来自食物炒作时，食用油受热挥发而形成的油烟。经调查居民人均食用油摄入量为20-30g/d，本项目按30g/d计，本项目员工20人，则食堂食用油量约为0.18t/a。集气罩风量为4000m3/h（单个灶头2000m3/h），每天运行5h，年运行时间1500h/a。油烟挥发率取2.83%，则油烟产生量约为0.0051t/a。 本项目食堂属于小型规模，配套的油烟净化设施的去除效率应≥60%，则食堂油烟经油烟净化设施处理后排放量0.002t/a，油烟排放浓度为0.34mg/m3，通过专用排气筒引至楼顶排放。 （2）废气排放达标分析 根据工程分析可知，有组织废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计））排放挥发性有机物经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后，生产过程中产生的不合格品经破碎再次回用于生产，破碎粉尘经集气罩+布袋除尘处理，处理后的有机废气及颗粒物排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求；根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），活性炭吸附属于推荐的可行技术。厨房油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求。本项目各污染物均能实现达标排放。 （3）措施可行性分析 项目运营期注塑废气拟采用集气罩+二级活性炭吸附装置处理，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》、广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）表4.5-1 废气收集集气效率，再结合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理，因此本项目有机废气集气罩（采用广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）表4.5-1 废气收集集气效率参考值中“包围型集气设备中“敞开面控制风速不小于0.5m/s”，收率为80%）+二级活性炭吸附装置处理（处理效率参考第二次全国污染源普查产排污系数中“2926塑料包装箱及容器制造行业—末端治理技术名称活性炭吸附效率为70%”，本项目有机废气拟采用集气罩+二级活性炭吸附装置处理，因此处理效率约为90%）；粉尘拟经集气罩+布袋除尘处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气污染防治可行技术以及排放控制要求。因此项目颗粒物及有机废气处理措施可行。 （4）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-4，大气污染物无组织排放量核算表见表4-5。 - 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放限值; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）; 执行标准. 1; DA001; 颗粒物; 20; 0.0021; 0.00025; 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）. 2; DA002; 非甲烷总烃; 60; 0.0501; 0.3607. - 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 破碎粉尘; 颗粒物; 车间通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 1.0; 0.0013. 2; 注塑废气; 非甲烷总烃; 车间通风; 4.0; 0.9018. 根据以上分析，本项目废气采取以上环境保护措施后可做到达标排放，对周边环境影响小。 （5）本项目排放口信息 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目排放口信息详见下表。 - 表4-6 大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度/°; 纬度/°. 1; DA001; 排气筒P1; 颗粒物; 109.674744; 35.355993; 15; 0.3; 20; 一般排放 口. 2; DA002; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 109.671232; 35.358862; 15; 0.5; 60. （6）本项目废气自行监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目营运期废气监测计划表见下表。 - 表4-7 本项目废气监测计划表 序号; 污染源类别; 排放口 编号; 监测点位; 污染物 名称; 监测 频次; 控制标准. 1; 有组织; DA001; 布袋除尘设施排气筒出口; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2; 有组织; DA002; 活性炭吸附装置排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 2; 无组织; /; 厂界上风向1个、下风向3个; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 3; 无组织; /; 车间外通风口附近1m 1个; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. （7）非正常排放情况 本项目非正常工况主要为废气处理装置故障导致的废气非正常排放。该情况下的事故排放源强按未经过处理的污染物产生量计算，非正常工况下主要大气污染物的排放源强见下表： - 表4-8 非正常工况污染源一览表 - 排放口编号; - 污染物; - 非正常排放浓度mg/m3; - 非正常排放速率kg/h; - 单次持续时间/h; - 年发生频次; - 应对措施. - DA001; - 颗粒物; - 10.5; - 0.0525; - 0.5; - 1; - 加强设备维护. - DA002; - 非甲烷总烃; - 41.75; 0.6262; - 0.5; - 1. 3、噪声环境影响分析 （1）源强及治理措施 本项目噪声源主要为上料机、注塑一体机、破碎机等设备，源强一般为70-90dB（A）。建设单位采取以下防治措施： ①合理布局：项目生产设备在厂房内集中布置，距离敏感点较远。 ②设备选型：在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械。 ③减振降噪措施：噪声设备进行基础减振。 ④隔声措施：各种生产设备设于厂房内，利用厂房墙体隔声，噪声可降低10~15 dB（A）。 ⑤强化生产管理：加强对生产设备的保养，定期让厂家进行检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 项目噪声源分布位置及源强见表4-9。 - 表4-9 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量/台（套）; 噪声源强dB（A）; 采取措施; 噪声持续时间h/d; 采取措施后源强dB(A). 1; 上料机; 2; 75~80; 设在室内，选用低噪声、低振动设备、基础减振、软连接、墙体隔声; 24; 70. 2; 注塑机; 2; 70~80; 24; 70. 3; 破碎机; 1; 80~90; 24; 75. 4; 叉车; 2; 75~80; 24; 70. 5; 冷却塔; 1; 80~85; 设在室外，选用低噪声、低振动设备，设消声器、减振设施; 24; 65. 6; 布袋除尘设施风机; 1; 85~90; 24; 70. 7; 活性炭吸附装置风机; 1; 85~90; 24; 70. （2）预测模式 噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 室外声源采用衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 噪声预测值公式： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB(A)； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景噪声值，dB(A)。 项目运营期噪声进行预测，预测结果见表4-10。 表4-10 声环境影响预测结果 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值(dB); 48; 48; 47; 47; 45; 45; 46; 46. 标准值(dB); 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从预测结果可知，项目运营后各厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）项目自行监测计划 本项目营运期的环境监测项目由建设单位委托有资质的环境监测单位开展。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目营运期的废气环境监测计划见表4-11。 表4-11 噪声监测计划一览表 类 别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; 厂界四周; 1季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 2类标准要求. （4）监测实施和成果的管理 项目环评批复后，应及时申请竣工环保验收，按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部令第9号）要求进行监测；项目竣工环保验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测，监测数据应长期保存。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固废主要为一般固体废物、危险废物、生活垃圾，具体产生量及处理处置情况如下所述。 （1）一般固体废物 一般固体废物包括废废包装材料、除尘设施收集尘、不合格产品。 ①外购原料会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量为1.5t/a，收集后外售废品回收站。 ②不合格产品：不合格产品产生量为8t/a，收集破碎后回用于生产生产。 ③除尘设施收集尘：破碎产生的粉尘拟经布袋除尘器处理收集的除尘灰，其排放量为0.00025t/a，收集后回用于生产。 （2）危险废物 危险废物包括设备维修保养产生的废机油、废油桶及废活性炭。 设备日常保养和检修过程中会产生废机油，产生量约0.03t/a，采用专用容器收集，暂存在危废暂存间；废油桶年产生量为3个，暂存在危废暂存间；废活性炭产生量依据生态环境部关于印发《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知，“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800 毫克/克的活性炭”。本项目活性炭碘值以800 毫克/克计（颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭）活性炭：有机废气=1：0.25，即1kg 的活性炭可以吸附0.25kg 的有机废气。 本项目吸附有机废气量3.2465t/a，则废活性炭产生量为12.986t/a。为保证活性炭吸附效率，环评要求建设单位每季度更换一次活性炭，则废活性炭产生量为4.0 t/每季度（含吸附的有机废气）。每季度更换的废活性炭收集后在危废暂存间暂存，交有资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d人，则生活垃圾产生量约3.0t/a，分类收集后由环卫部门统一清运。厨房废油脂产生量约为0.3t/a，收集后交由定期交由资质单位回收处置。 综上所述，本项目固体废物产生及处置情况详见下表。 - 表4-12 本项目一般固体废物产生情况一览表 序号; 种类; 主要成分; 形态; 代码; 产生量t/a; 处置措施. 1; 废包装材料; 编织袋; 固态; 900-999-99; 1.5; 收集后外售废. 2; 不合格产品; 塑筐; 固态; 292-001-06; 8.0; 收集后回用于生产. 3; 除尘灰; 聚乙烯; 固态; 900-999-66; 0.0048; 收集后回用于生产. - 表4-13 本项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.03t/a; 设备维修及保养; 液态; 烃类; 不定期; 毒性、易燃性; 定期交由有相应类别的危废处理资质单位回收处置. 废油桶; HW08; 900-249-08; 3个/a; 固态; 烃类; 不定期; 毒性. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4t/每季度; 有机废气治理; 固态; 含有机废气; 定期; 毒性. （4）管理要求 一般工业固体废物：设一般固废暂存间，满足“防渗漏、防雨淋和防扬尘”的环境保护要求。 危险废物：企业拟在生产车间内建设1座10m2危废暂存间，环评要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定，《危险废物、收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）建设。项目产生的废机油等危险废物暂存在危废间中，并在存放点张贴明显的危废标识牌，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。另外，按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求，环评要求建设单位同时建立危险废物转移联单制度，保证危险废物得到安全合理处置。 ①存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求的专用危废贮存场所和贮存容器。危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放。堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，完善危险废物转移联单记录及台账管理。 ③标识：暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)附录A所示的标签。 综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 5、土壤、地下水 本项目涉及的大气污染因子主要为粉尘，经处理后可达标排放，因此基本不会改变土壤的环境质量，不会对土壤产生明显的污染。 项目一般固废在车间内定点收集贮存，车间封闭，地面水泥硬化，一般情况下不会发生水淹、漫流；项目产生的危险废物收集后贮存在厂内危险暂存间内，危废暂存间按要求采取相应的防渗措施，在严格管理的条件下，因危险废物泄露发生地面漫流，垂直下渗污染土壤的概率很小。同时，项目生产、储存不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷铅、六价铬铜、镍）及其他持久性土壤污染物。 本项目生产区地面全部采用混凝土硬化。项目运营后固体废物应做好分类存放，普通生活垃圾收集后定时交环卫部门处理。危废暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的规定建设，地面做基础防渗处理，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；一般固体废物堆场做好防雨、防渗（采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能）、防漏措施；避免固体废物污染地下水环境。 综上，项目生产对所在地土壤、地下水环境影响较小。 6、风险 （1）Q值判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程涉及的主要危险物质为机油、废机油等。依据《危险化学品名录》对建设项目生产运营过程中所涉及的原辅材料进行危险性调查，本工程涉及的危险物质及风险的Q值判定详见下表。 - 表4-14 建设项目Q值确定一览表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大存储总量qn/kg; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; 8002-05-9; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 废机油; /; 0.03; 2500; 0.000012. 3; 合计; /; /; /; 0.000052. 根据上表可知，本项目风险物质的Q值为0.00052，小于1。 （2）可能的影响途径 ①大气环境影响途径：机油、废机油泄漏后遇静电或明火燃烧产生大气次生污染物污染大气环境。 ②土壤、地下水环境影响途径：机油及废机油泄漏后影响土壤、地下水环境；或火灾后消防废水影响土壤、地下水环境。 （3）风险防范措施 ①车间和危废间做好防渗措施，选用高质量的设备、管件、阀门等，避免因设计不当引起腐蚀与泄露，定期检查天然气管道的气密性，防止漏气，天然气管道附近禁止明火。 ②机油、废机油存储区域应远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲、消防栓等消防设施。 ④加强管理，制定严格操作规程和环境管理的规章制度，建立公司环境部门，分管负责风险防范；加强消防设施的维护，并做好消防演练工作，加强宣传，公司员工上岗前必须进行消防知识学习。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎粉尘（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015） |
|  | 注塑废气（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+ +15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+专用排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“小型”食堂标准要求 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 破碎机四周用挡 板阻隔，投料口设 挡板；封闭厂房 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 定期清掏，不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 循环水池 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | 选用低噪设备；设备底座设置减振垫，做好设备维护再经距离衰减等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废：废包装材料收集后外售废品收购站；除尘器收集尘、不合格品收集破碎后回用于生产。 危险废物：设备维修保养产生的废活性炭及废机油、废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处理。 生活垃圾：分类收集后由环卫部门统一清运；厨房废油脂收集后交由定期交由资质单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废间做好地面防渗。 ②机油存储区和危废间远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲等。 ④加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实。 ⑤加强废气处理设施的管理，提高处理效率，减少污染物的排放量。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区周边种植绿化作物。 |  |  |  |
| 环境风险防范 措施 | ①车间和危废间做好防渗措施。 ②机油存储区域应远离火源、热源、保持容器密封，保持阴凉干燥，设有通风设施。 ③配备干粉灭火器、消防砂、消防铲、消防栓、水喷淋设施等。 |  |  |  |
| 其他环境管理 要求 | （1）运行管理要求 污染防治措施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产设备运行波动的情况下仍能正常运转，实现颗粒物的达标排放。 加强除尘设备的巡检，消除设备隐患，保证正常运行。活性炭装置应及时更换，保证废气达标排放。 （2）排污口规范化管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口（指废水排放口、废气排放口和固废临时堆放场所）；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 本项目设2个废气排气口，1个危废暂存间，排污口规范化管理应做到以下几点。 ①废气排放口规范化管理 排气筒设置便于采样监测的采样口和采样监测平台，采样孔点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。在距离废气排气筒和附近醒目处，设提示环境保护图形标志，能长久保留。 ②固废暂存场所规范化管理 本项目设一般固废临时暂存间一个，危废暂存间一个。一般工业固体废物暂存需满足“防渗漏、防雨淋和防扬尘”的要求；根据现场调查及厂房设计资料，项目生产车间地面已采取抗渗混凝土硬化加环氧地坪漆防渗结构；拟建危险废物暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定，门口设提示环境保护图形标志，能长久保留。 （3）排污许可要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），实行简化管理，因此，项目建成后应及时进行排污许可证登记。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，白水县鸿祥源塑筐生产线项目符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，从环境影响角度分析，本项目的建设环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类

| 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.00025t/a | / | 0.00025t/a | +0.00025t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.2625t/a |  | 1.2625t/a | +1.2625t/a |
|  | 厨房油烟 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 除尘器收集尘 | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0 | +0 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 3个/a | / | 3个/a | +3个/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4.0t/每季度 | / | 4.0t/每季度 | +4.0t/每季度 |
| 生活垃圾 | 厨房废油脂 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | +3.0t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①