- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   白水县兴华果蔬有限责任公司

万吨有机肥生产线建设项目

建设单位：   白水县兴华果蔬有限责任公司

编制日期：          2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 白水县兴华果蔬有限责任公司万吨有机肥生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-610527-04-01-307970 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘娟 | 联系方式 | 15249036072 |
| 建设地点 |  | 陕西省渭南市白水县杜康镇杨下村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （109度29分23.316秒，35度11分29.832秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 23-45肥料制造 262 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 白水县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 13.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.50 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：厂区已建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 8666.67 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ⑴与产业政策符合性分析 本项目为“有机肥料制造行业”项目，经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2021年本）》，项目属于“第一类 鼓励类-一、农林业-24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”；同时本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入类或许可准入类项目。 另外，本项目已取得白水县行政审批服务局下发的《关于白水县兴华果蔬有限责任公司万吨有机肥生产线建设项目的备案确认书》，项目代码为2205-610527-04-01-307970，详见附件2-备案确认书。 综上所述，本项目的建设符合国家的产业政策。 ⑵与相关政策符合性分析 项目与相关政策的符合性分析见下表1。 表1 与相关政策符合性分析表 文件; 政策要求; 本项目情况; 相符性. 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 全面落实排污许可“一证式”管理。强化排污许可证后管理，全面贯彻落实《排污许可管理条例》，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，巩固固定污染源排污许可全覆盖，加大对无证排污和不按证排污企业检查处罚力度。; 环评要求建设单位尽快按照要求办理排污许可证。; 符合. 渭南市人民政府办公室《关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（渭政办发〔2022〕49号）; 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》，禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤质油气产能规模，严控新增炼油产能；严禁新增化工园区。; 本项目已取得《关于白水县兴华果蔬有限责任公司万吨有机肥生产线建设项目的备案确认书》，属于《产业结构调整指导目录（2021年本）鼓励类项目，不属于新建限制类项目和禁止类项目，项目的建设符合国家产业政策要求。; 符合. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度，加强节能审查事中事后监管；落实“三线一单”生态环境分区管控要求、产业准入政策、产能置换政策、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 项目属于有机肥料制造行业，不属于两高项目，项目正在按照要求落实环境影响评价制度。项目符合“三线一单”管控要求，属于鼓励类项目。; 符合. 强化重点行业企业监管。全面落实《排污许可管理条例》，动态巩固固定污染源排污许可管理全覆盖，强化排污许可“一证式”监管。; 环评要求建设单位按照要求办理排污许可证。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 大气环境质量持续改善。环境空气质量达到省考要求，优良天数比例达到70.4%以上，细颗粒物（PM2.5）浓度逐年下降，环境空气质量综合指数控制在5以内，在汾渭平原城市群中处于中等偏上水平。; 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》可知，本项目所在区域属于环境空气质量达标区; 符合. 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; 项目属于有机肥料制造行业，项目堆料和发酵过程产生的恶臭经封闭车间收集后进入生物过滤除臭装置处理后由排气筒排放。; 符合. ⑶选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇杨下村。根据建设单位提供的土地预审意见可知，项目用地性质为建设用地，符合用地要求。项目北距G342约600m，周围交通便利，具有良好的建设条件。 项目对各项污染物采取了相应的环保措施，可做到达标排放或妥善处置，项目不会对其产生明显不利影响。同时，项目用水、用电均依托周边集中供电、供水工程，可以满足项目的要求。项目评价区不涉及自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 ⑷与“三线一单”符合性分析 本项目建设与“三线一单”要求符合情况详见下表。 表2 项目与“三线一单”符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 本项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇杨下村，不在国家级和省级禁止开发区域（国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等），不触及生态保护红线。; 符合. 2; 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》可知，本项目所在区域属于环境空气质量达标区，大气特征污染物（TSP、硫化氢和氨）、地下水环境、土壤环境监测结果均满足相应标准要求。项目拟采用有效的环保措施，项目废气、废水、噪声及固废均可做到达标排放或妥善处置，不会改变区域环境功能，不会触及环境质量底线。; 符合. 3; 资源利用上线; 项目水能、电能等消耗以及土地资源占用量不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。同时本项目采取了节能、降耗、减污等措施，可进一步控制资源利用水平，不会达到资源利用上线。; 符合. 4; 生态环境准入清单; 项目位于陕西省渭南市白水县，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目所在区域不在负面清单涉及区域之内。; 符合. ⑸项目与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发[2021]35号）相符性分析 项目与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发[2021]35号）的分析情况详见表3。 |

表3    与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发[2021]35号）相符性分析表

| 序号 | 市 | 区县 | 环境管控单元名称 | 单元要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 面积/长度 | 建设项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南市 | 白水县 | 白水县重点管控单元 | 大气环境布局敏感区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 1．京昆高速沿线：以合阳、澄城、大荔、蒲城、白水、富平六县为主，依托旅游文化、农产品和煤炭资源，打造城市城镇和产业发展的聚集区。重点发展新材料、新能源、装备制造、航空航天、食品医药和节能环保产业，推动煤化工、煤电产业升级改造，培育接续产业。 | 8666.67m2 | 项目属于有机肥料制造项目，不属于重污染“两高”企业。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对两高范围国家如有新规定的，从其规定）。 |  |  | 符合 |
|  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 |  | 项目投料、制粒、筛分、分装工序产生的粉尘废气经集气罩收集后，通过密闭管道引至“布袋除尘器”处理后排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2．控制机动车增速，推动汽车（除政府特种车辆外）全面实现新能源化。 |  | 项目不涉及老旧车辆和非道路移动机械。 | 符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 |  | 项目工序中无使用散煤工序。 | 符合 |

综上，本项目符合渭南市生态环境分区管控的要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及建设内容 本项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇杨下村，总占地面积为13亩（折合8666.67m2），主要建设内容包括水溶肥车间、有机肥生产车间、发酵车间、堆粪棚、原料库、成品库、办公室及配套辅助设施，主要建设内容见表4。 表4 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 水溶肥车间; 位于厂区北侧，建筑面积1984m2，1层，高8m，钢结构。车间内设有1条液态水溶肥料生产线。车间地面进行防渗处理，四周设置防渗导流槽，可及时收集泄漏物料。; 设备未安装. 有机肥生产车间; 位于水溶肥车间南侧，建筑面积1000m2，1层，高8m，钢结构。车间内东侧为成品库，车间南侧为有机肥料分装线，车间地面进行防渗处理。; 已建. 发酵车间; 位于有机溶肥车间南侧，建筑面积4000m2，1层，高8m，钢结构。车间内布有2座单体100m3发酵池和2座单体100m3搅拌池，池体进行防渗处理，防止发生物料泄漏。; 已建. 储运工程; 原料库; 位于水溶肥车间西北角，建筑面积710m2，1层，主要用于植物发酵粉、氨基酸粉、矿源腐植酸、硫酸锌、硫酸亚铁及菌种等原料存放。; 未建. 成品库; 位于生产车间内东侧，用于产品暂存。; 已建. 堆粪棚; 位于厂区西南角，建筑面积710m2，1层，主要用于猪粪、牛粪、干中药渣等原料分区存放。; 已建. 辅助工程; 办公室; 位于水溶肥车间西北侧，建筑面积约为21m2，混凝土结构，主要用于员工办公。; 已建. 公用工程; 给水; 由当地给水管网供给。; 已接通. 排水; 项目水溶肥车间地面清洗废水、设备清洗水经收集后回用于生产。生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运。; 未建. 供电; 由当地电网供给。; 已接通. 采暖制冷; 项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷。生产区不进行供热制冷。; /. 环保工程; 废气; 项目投料、制粒、筛分、分装工序产生的粉尘废气经集气罩收集后，通过密闭管道引至“布袋除尘器”处理后，由1根15m排气筒DA001排放。; 未建. 项目堆料废气和发酵废气经集气罩收集后，进入生物过滤除臭装置处理后，由1根15m排气筒DA002排放。; 未建. 废水; 项目水溶肥车间地面清洗废水、设备清洗水经收集后回用于生产。生活污水经化粪池（位于厂区北侧，容积5m3）处理后定期清掏。; 未建. 噪声; 项目生产设备均位于车间内，对高噪声设备采取基础减振、隔声等降噪措施。; 未建. 固体废物; 项目废原料外包装在一般固废暂存区（1处，位于有机肥生产车间东北角）暂存收集后，外售给相关回收单位；项目废机油、废油桶、废含油手套、抹布等危险废物分类收集后，暂存于危险废物暂存间（位于办公室外东南侧、建筑面积10m2），定期交由有资质单位处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置。; 未建. 环境风险; 厂区水溶肥车间地面四周设置导流槽。水溶肥车间南侧设置1座容积为5m3的收集池，用于收集事故废水、清洗废水和泄漏废液。; 未建. 2、主要产品及产能 项目产品方案见表4。 表4 产品方案一览表 产品名称; 年产量; 包装规格; 状态. 水溶肥; 5000t/a; 20-5000mL/瓶; 液态. 有机肥; 15000t/a; 10-50kg/袋; 固态. 合计; 20000t/a; /; /. 根据建设单位提供资料，项目产品质量执行《含氨基酸水溶肥料》（NY 1429-2010）和《生物有机肥》（NY884-2012）中相关标准要求。 3、主要原辅材料 本项目涉及使用的主要原辅材料情况见表5。 表5 项目主要原辅材料一览表 产品名称; 序号; 原辅材料; 年用量t/a; 最大储存量t/a; 形态; 包装形式. 水溶肥; 1; 植物发酵粉; 160; 10; 固体; 袋装. 2; 氨基酸粉; 225; 10; 固体; 袋装. 3; 矿源腐植酸; 80; 10; 固体; 袋装. 4; 硫酸锌; 100; 10; 固体; 袋装. 5; 硫酸亚铁; 50; 5; 固体; 袋装. 6; 硼砂; 80; 10; 固体; 袋装. 7; 硫酸镁; 100; 10; 固体; 袋装. 8; 硫酸钾; 120; 10; 固体; 袋装. 9; 水; 4085; /; /; /. 有机肥; 1; 猪粪; 7000; 50; /; 原料棚. 2; 牛粪; 7000; 50; /; 原料棚. 3; 干中药渣; 6000; 50; /; 原料棚. 4; 菌种; 10; 2; 固体; 袋装. 成品包装材料; 1; 20-5000mL瓶子; 80万个; 1万个; /; /. 2; 10-50kg袋子; 60万个; 1万个; /; /. 3; 纸箱; 5000个; 1000个; /; /. 维修工序; 1; 机油; 0.4; 0.4; 液体; 桶装. 氨基酸粉：主要是利用玉米淀粉，水溶性糖及菌种等，经现代先进的生物发酵技术再经浓缩后而制成之产品，其含有丰富的菌体蛋白、氨基酸及糖份。氨基酸可以增加土壤有机质的含量，疏松土壤，改善土壤中微生物的生育环境。 矿源腐植酸：分子式为C9H8K2O4，是一种高分子非均一的芳香族羟基羧酸盐，外观为黑色颗粒或粉状固体，是由褐煤精细选后用KOH液体反应提取后的产物，溶于水，呈碱性，无气味、无毒、无挥发性、无腐蚀性，含有羧基、酚羟基等活性基团。腐植酸钾溶解能够电离带有负电荷的水化能力很强的羟基、分羟基活性基。 植物发酵粉：又称褐藻酸钾，外观为无色或浅黄色纤维状粉末或粗粉，几乎无臭无味。缓慢溶于水形成黏稠胶体溶液，不溶于乙醇和乙醇含量高于30%的亲醇溶液(氢化Chemicalbook醇溶液)，不溶于氯仿、乙醚及pH低于3的酸。1%水溶液的pH为6.0~8.0。可燃。由海带、马尾藻、巨藻等褐藻类与碳酸钾或氢氧化钾反应而得。 硫酸锌：分子式为ZnSO4，为无色斜方晶体或白色粉末，其七水合物（ZnSO4·7H2O）俗称皓矾，是一种天然矿物。纯硫酸锌在空气中久贮不变黄，置于干燥空气中失去水而成白色粉末。有多种水合物：在0~39℃范围内与水相平衡的稳定水合物为七水硫酸锌，39~60℃内为6水硫酸锌，60~100℃内则为一水硫酸锌。当加热到280℃时各种水合物完全失去结晶水，680℃时分解为硫酸氧锌，750℃以上进一步分解，最后在930℃左右分解为氧化锌和三氧化硫。 硫酸亚铁：化学式为FeSO4，俗称绿矾，一种无机化合物，呈浅蓝绿色单斜晶体。硫酸亚铁是白色粉末，溶于水，水溶液为浅绿色。主要用于净水、照相制版及治疗缺铁性贫血等。硫酸亚铁对水体可造成污染，对人体呼吸系统及消化系统有刺激性，过量服用可导致生命危险。 硼酸：分子式为H3BO3，为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。 硫酸镁：分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮。稳定性：无水硫酸镁易吸水，七水硫酸镁易脱水。低毒，小鼠皮下： LD50 645mg/kg（小鼠皮下）；小鼠腹腔：670~733mg/kg。 硫酸钾：分子式K2SO4，由硫酸根离子和钾离子组成的盐，通常状况下为无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦，质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度2.66g/cm3。熔点1069℃。水溶液呈中性，常温下pH约为7。1g溶于8.3ml水、4ml沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。 4、主要生产设施及设施参数 本项目生产过程中涉及使用的主要生产设备见表6。 表6 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 不锈钢搅拌罐; 座; 3; 容积2000L，用于液体水溶肥加工. 2; 液体分装线; 条; 1; 由皮带传输、液体灌装机、贴标机及真空泵等组成，用于液态水溶肥罐装、包装. 3; 空压机; 台; 1; 为液体罐装提供动力. 4; 物料泵; 台; 4; 用于产品运输. 5; 翻推机; 台; 1; 用于有机肥发酵原料翻动. 6; 喂料机; 台; 1; 用于有机肥原料投加. 7; 筛分机; 台; 1; 用于有机肥原料筛分. 8; 制粒机; 台; 1; 用于有机肥造粒. 9; 包装机; 台; 1; 用于有机肥打包. 10; 叉车; 辆; 1; 用于产品运输. 11; 布袋除尘器; 台; 1; 用于粉尘废气处理. 12; 风机; 台; 2; 风量为10000m3/h. 13; 生物过滤除臭装置; 台; 1; 用于恶臭气体处理. 14; 铲车; 辆; 1; 用于有机肥原料添加. 5、水平衡 本项目用水由当地给水管网供给，可满足项目用水需求，项目用水主要包括：设备清洗用水、车间地面清洗用水、水溶肥生产用水和员工生活用水。 ⑴设备清洗用水 根据建设单位提供资料，本项目水溶肥搅拌罐专罐专用，为了保障产品质量，在每天停止生产时，需要用自来水进行清洗。本项目清洗设备的用水量约0.3m3/d，即90m3/a。项目产品均为水溶肥，设备清洗废水可集中收集并称重后，作为补投原料，回用于生产。 ⑵水溶肥车间地面清洗用水 为保证产品质量，水溶肥车间需定期清洗清洁。根据建设单位提供资料，水溶肥车间平均10d清洗1次，每年约清洁30次，每次清洗用水量约2m3，则项目清洗用水量约为60m3/a（0.2m3/d），清洗废水经车间内设置的导流槽收集后，回用于生产。 ⑶水溶肥生产用水 根据建设单位提供资料，本项目水溶肥生产过程中需添加自来水，用水量约13.62m3/d，4085m3/a（包括新鲜水13.15m3/d、设备清洗水0.29m3/d和地面清洗用水0.18m3/d），全部进入产品中。 ⑷员工生活用水 本项目劳动定员为10人，厂内不提供食宿，设水厕。根据《行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），员工用水量按每人25m3/（人·a）计算，则本项目员工生活用水量约为250m3/a，即0.84m3/d。废水产生系数按80%计，生活污水产生量约为0.67m3/d。生活污水经化粪池处理，定期由周围农户清掏外运，项目用排水情况见下表，水平衡见下图。 表7 项目用排水情况表 单位：m3/d 类型; 新鲜水; 回用量; 消耗量; 排放量; 拟排放去向. 设备清洗用水; 0.3; /; 0.01; 0.29*; 全部回用于生产. 地面清洗用水; 0.2; /; 0.02; 0.18*; 全部回用于生产. 水溶肥生产用水; 13.15; 0.47*; 13.62; /; 全部进入产品. 生活用水; 0.84; /; 0.17; 0.67; 生活污水进入化粪池处理后，定期清掏外运. 合计; 14.49; /; 13.82; 0.67; /. ## 备注：“*”不重复计入总量中。 新鲜水 生活用水 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 0.84 0.17 化粪池 0.67 定期清掏 设备清洗用水 0.47 14.48 0.2 地面清洗用水 收集池 0.18 生产用水 13.62 13.15 回用于生产 进入产品 0.3 0.02 0.29 0.84 0.01 6、劳动定员及工作制度 本项目员工共计10人，项目员工不提供食宿。年工作300天，每天工作8h。 7、厂区平面布置 本项目呈矩形，总占地面积8666.67m2。项目厂区北侧为水溶肥车间，内设原料库和1条水溶肥生产线；厂区水溶肥车间南侧为有机肥生产车间，内部设有搅拌池和1条有机肥生产线；发酵车间内设有2座单体100m3发酵池和2座单体100m3搅拌池；厂区西南侧为堆粪棚。项目整个布局有利于工艺操作，空间分布合理，详见附图3-项目平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要进行水溶肥和有机肥生产，具体生产工艺流程及产污环节如下。 1、水溶肥生产工艺： 原辅料 投料 溶解搅拌 入库 灌装 噪声 废原料包装 自来水 投料粉尘 噪声 废原料包装 图2 水溶肥主要生产工艺流程及产污环节图 项目外购的植物发酵粉、氨基酸粉、矿源腐植酸、硫酸锌、硫酸亚铁、硼砂、硫酸镁、硫酸钾等原料入厂时会委托专业机构进行成分检验，以确保产品质量。经检验合格后，暂存于原料库，不合格的原料返回生产厂家。 ⑴投料：人工将称量后的固体原料有序的按规定的比例和用量投入搅拌罐投料口中进行加料，投料过程中会产生投料粉尘和废原料包装。 ⑵溶解搅拌：自来水通过真空泵和密闭管道打入搅拌罐内，固体原料加入搅拌罐之后，搅拌罐自动搅拌使其完全溶解，整个搅拌过程不需要加热，且在密闭空间搅拌，因此搅拌过程无粉尘外逸。搅拌罐运行过程中会产生设备噪声。 ⑶灌装：产品通过液体分装生产线进行称量、灌装、封口、贴标等。该过程产生设备噪声。 ⑷入库：灌装后的产品用纸箱进行外包装，包装后的成品暂存于成品库待售。 2、有机肥料生产工艺： 干猪粪、干牛粪、干中药渣 发酵 制粒 包装入库 投料搅拌 噪声、粉尘 恶臭、噪声 恶臭 噪声、粉尘 筛分 菌种 图3 有机肥主要生产工艺流程及产污环节图 项目收购周边养殖户牲畜粪便和药材企业加工剩余的药渣，药材回收料含水率在80%左右，粪便为干料，收集回来后暂存于堆粪棚中。 ⑴投料：将外购牛粪、猪粪、中药渣按规定的比例投料至搅拌池中，再加入适量的菌种，利用铲车将搅拌池的原料混合好运至发酵池中。投料搅拌过程会产生恶臭和噪声。 ⑵发酵：利用发酵池上自由行走的翻堆机进行翻动搅拌工作。一次发酵采用连续生产工艺，即要定时翻堆，定时投料、出料，保证连续生产。发酵过程会产生恶臭。 微好氧发酵的目的是使废弃物中药渣、粪便中的挥发性物质降低，臭气减少，杀灭寄生虫卵和病原微生物，达到无害化目的。另外，通过高温发酵处理使有机物料含水率降低，有机物得到分解和矿化释放N、P、K等养分，同时使有机物料的性质变得疏松、分散。一般情况下，一次发酵周期为15-20天，堆体温度可以上升至60-70℃，并持续10天以上。经过一个周期的堆制，发酵后的含水率大幅度降低（一般下降到35%左右）。经过一次发酵的原辅料进行二次发酵，二次发酵周期为1-2天（一般下降到30%左右）。 ⑶制粒：原料进入制粒机中，在螺杆的作用下发酵料挤压后按要求大小出粒，制粒后物料通过制粒机加热段将产品干燥（温度电加热至60℃），将颗粒中有机质含水量烘干至30%以下。颗粒直径为3.0-4.0mm，成粒率大于70%。造粒过程会产生粉尘和噪声。 ⑷筛分：有机肥制粒干燥后利用筛分机将颗粒中的细原料筛选出来，筛上物通过皮带进入分装工序，筛下物通过皮带进入收集袋中回用于造粒工序。筛分过程会产生粉尘和噪声。 ⑸包装入库：成品通过包装机按照设定重量依次分装，分装好的成品直接入库待售。 3、其他辅助工序产污环节： 项目废气处理过程产生的除尘器集尘，分批次收集后回用于生产，不作为固废处置；设备清洗废水、水溶肥车间地面清洗废水回用于生产；维修、保养过程产生的废机油、废含油手套及抹布；员工办公生活产生的生活污水、生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 白水县兴华果蔬有限责任公司万吨有机肥生产线建设项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇杨下村。2013年租赁杨下村五组13亩进行建设，总占地面积为8666.67m2。 2017年4月项目开始建设1条有机肥生产线，项目为未批先建项目，现阶段正在进行补办环保手续，运行期间未收到投诉。厂区情况详见附图4-实景图，通过现场踏勘发现项目存在的原有污染及环境问题如下： 项目厂区堆粪棚未密封，地面未硬化，容易造成原料泄漏和溢洒；发酵堆料工序产生的恶臭未收集，废气直接排放影响周围环境；投料、筛分及制粒工序无废气处理设施；厂区生活垃圾处理交环卫部门处理；厂区现场暂时无跑冒滴漏现象。 针对项目存在的环境问题，本次环评提出以下整改要求： ⑴项目厂区堆粪棚地面必须硬化，棚必须封闭，不可露天堆放，减少恶臭气体逸散。 ⑵项目堆料发酵工序拟安装1套集气管道（堆粪棚和发酵车间）和1套生物过滤除臭装置+15m排气筒，环评要求确保废气最大限度的收集，同时要求定期补充生物滤液确保废气达标排放。 ⑶项目投料、筛分及制粒工序顶部拟安装集气罩（3个）和1套布袋除尘器+15m排气筒，环评要求确保废气最大限度的收集及确保废气达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、基本污染物 本项目位于陕西省渭南市白水县，项目区域环境空气质量现状引用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中白水县环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，具体见表8。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 87; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 160; 160; 100; 达标. 环境空气6项监测项目中，PM10、PM2.5、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）年平均质量浓度、一氧化碳（CO）日平均第95百分位浓度值及臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 2、特征污染物 本项目TSP、硫化氢和氨监测数据引自《陕西白水杜康酒厂股份有限公司白水杜康万吨基酒建设项目监测报告》（安讯检测〔现〕第202106003号）中的数据，监测时间为2021年6月3日~9日，监测点位于本项目东南侧3080m处的杜家河村。具体监测统计结果详见表9、表10。 表9 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标(°); 监测 因子; 监测时段; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. Y; X. 杜家河村G1#; 109.53124; 34.18592; TSP、硫化氢及氨; 2021年06月03日-09日; 东南; 3080. 表10 特征因子环境质量现状表 监测点名称; 监测点坐标(°); 污染物; 平均时间; 评价 标准 (mg/m3); 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率(%); 超标率 (%); 达标情况. Y; X. 杜家河村G1#; 109.53124; 34.18592; TSP; 24h; 0.3; 0.198~0.223; 74.4; /; 达标. 硫化氢; 1h; 0.01; 0.001~0.003; 30.0; /; 达标. 氨; 1h; 0.2; 0.015~0.031; 15.5; /; 达标. 从监测结果可以看出，项目区域环境空气中TSP 24小时平均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准限值要求，项目所在区域特征因子氨和硫化氢1h平均浓度可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 二、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“3.声环境。厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场踏勘及调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标，因此，不进行声环境现状调查。 三、生态环境 项目选址位于渭南市白水县，用地类型为建设用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 四、地下水环境及土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“6.地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。根据工程分析可知，项目运行过程中，可能存在土壤和地下水环境污染途径，需开展现状调查以留作背景值。 为了解项目所在区域的地下水、土壤环境质量现状，建设单位委托陕西博润检测服务有限公司对项目所在区域地下水、土壤环境进行监测。 ⑴地下水环境 监测时间为2022年10月17日，监测点位于杨新庄，具体监测点位见附图5，监测结果见表12、表13。 表12 地下水监测点位一览表 水位点; 水质点; 点位名称; 井口坐标; 水位埋深m; 井深m; 用途. √; √; W1#杨新庄; 109°29′19″N 35°10′54″E; 90; 120; 灌溉. 表13 地下水水质监测结果 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果; 单位; 标准值; 达标情况. 2022年 10月17日; - K+; 3.62; mg/L; /; /. - Na+; 174; mg/L; /; /. - Ca2+; 36.8; mg/L; /; /. - Mg2+; 39; mg/L; /; /. - CO32-; 5ND; mg/L; /; /. - HCO3-; 366; mg/L; /; /. - SO42-; 44; mg/L; /; /. - Cl-; 177; mg/L; /; /. pH值; 7.3; 无量纲; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.342; mg/L; ≤0.50; 达标. 总硬度; 258; mg/L; ≤450; 达标. 溶解性总固体; 665; mg/L; ≤1000; 达标. 耗氧量; 1.33; mg/L; ≤3.0; 达标. 硝酸盐（氮）; 2.12; mg/L; ≤20.0; 达标. 挥发性酚; 0.0003ND; mg/L; ≤0.002; 达标. 亚硝酸盐氮; 0.003ND; mg/L; ≤1.00; 达标. 总大肠菌群; ＜2; MNP/L; ≤3.0; 达标. 菌落总数; 44; CPU/mL; ≤100; 达标. 氟化物; 0.26; mg/L; ≤1.0; 达标. 铁; 0.03ND; mg/L; ≤0.3; 达标. 锰; 0.01ND; mg/L; ≤0.10; 达标. 铜; 0.05ND; mg/L; ≤1.00; 达标. 锌; 0.05ND; mg/L; ≤1.00; 达标. 根据地下水监测数据统计分析：地下水监测点各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 ⑵土壤环境 2022年10月17日，建设单位委托陕西博润检测服务有限公司对厂区土壤环境进行监测，项目区域土壤环境质量现状监测点位信息及监测结果见下表，监测报告详见附件。 表14 土壤环境监测点位基本信息一览表 编号; 位置; 样点类型; 监测因子; 点位深度. S1#; 厂区内东侧; 表层样点; 镉、汞、砷、铅、镍、铜、六价铬、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、石油烃（C10-C40）; 0~0.5m. 表15 土壤环境监测结果一览表 序号; 监测项目; 检出限; 监测结果; 标准值; 达标情况. 重金属和无机物. 1; 铜; 1(mg/kg); 23; 100; 达标. 2; 镍; 3(mg/kg); 32; 100; 达标. 3; 六价铬; 2(mg/kg); 0.5ND; 200; 达标. 4; 砷; 0.01(mg/kg); 11.9; 30; 达标. 5; 汞; 0.002(mg/kg); 0.098; 2.4; 达标. 6; 铅; 0.1(mg/kg); 22; 120; 达标. 7; 镉; 0.01(mg/kg); 0.17; 0.3; 达标. 挥发性有机物. 8; 氯甲烷; 1(μg/kg); ND; /; /. 9; 氯乙烯; 1(μg/kg); ND; /; /. 10; 1,1-二氯乙烯; 1(μg/kg); ND; /; /. 11; 二氯甲烷; 1.5(μg/kg); ND; /; /. 12; 反-1,2-二氯乙烯; 1.4(μg/kg); ND; /; /. 13; 1,1-二氯乙烷; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 1.3(μg/kg); ND; /; /. 15; 氯仿; 1.1(μg/kg); ND; /; /. 16; 1,1,1-三氯乙烷; 1.3(μg/kg); ND; /; /. 17; 四氯化碳; 1.3(μg/kg); ND; /; /. 18; 苯; 1.9(μg/kg); ND; /; /. 19; 1,2-二氯乙烷; 1.3(μg/kg); ND; /; /. 20; 三氯乙烯; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 21; 1,2-二氯丙烷; 1.1(μg/kg); ND; /; /. 22; 甲苯; 1.3(μg/kg); ND; /; /. 23; 1,1,2-三氯乙烷; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 24; 四氯乙烯; 1.4(μg/kg); ND; /; /. 25; 氯苯; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 26; 乙苯; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 27; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 28; 间二甲苯+对二甲苯; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 29; 邻二甲苯; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 30; 苯乙烯; 1.1(μg/kg); ND; /; /. 31; 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 32; 1,2,3-三氯丙烷; 1.2(μg/kg); ND; /; /. 33; 1,4-二氯苯; 1.5(μg/kg); ND; /; /. 34; 1,2-二氯苯; 1.5(μg/kg); ND; /; /. 半挥发性有机物. 35; 苯胺; 0.03(mg/kg); ND; /; /. 36; 2-氯酚; 0.06(mg/kg); ND; /; /. 37; 硝基苯; 0.09(mg/kg); ND; /; /. 38; 苯并[a]蒽; 0.1(mg/kg); ND; /; /. 39; 苯并[a]芘; 0.1(mg/kg); ND; /; /. 40; 苯并[b]荧蒽; 0.2(mg/kg); ND; /; /. 41; 苯并[k]荧蒽; 0.1(mg/kg); ND; /; /. 42; 䓛; 0.1(mg/kg); ND; /; /. 43; 二苯并[a,h]蒽; 0.1(mg/kg); ND; /; /. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1(mg/kg); ND; /; /. 45; 萘; 0.09(mg/kg); ND; /; /. 石油烃类. 46; 石油烃(C10-C40); mg/kg; 12; /; /. 根据以上监测统计结果可知，本项目所在区域内土壤中各项指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。同时，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准：施工期场界扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求；投料废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放限值要求；恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2排放限值要求。 表17 废气排放标准 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放高度m; 排放速率kg/h; 厂界浓度限值mg/m3; 标准. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0(厂界); 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值. 臭气浓度; /; /; 2000（无量纲）; 20（无纲量）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; /; 4.9; 0.06. 氨; /; /; 0.33; 1.5. 拆除、土方及地基处理工程≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构及装饰工程≤0.7mg/m3. 2、废水不外排。 3、噪声排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求；运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表19 厂界噪声排放标准 执行标准; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; dB（A）; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; dB（A）; 70; 55. 4、固体废物控制指标：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目厂区生产车间和发酵车间已建成，不涉及土建施工，有机肥生产设施已安装。后续施工内容主要为堆粪棚密封工程、水溶肥生产线设备安装及配套环保设施安装，施工量小。 一、施工期大气环境保护措施 1、施工扬尘 项目主要扬尘污染因素为施工场地建筑材料现场搬运和材料堆放，施工垃圾的清理扬尘在施工高峰期的不断增多，造成的扬尘污染。根据《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》、《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》及《渭南市人民政府关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》（渭政发〔2022〕49号）等相关要求。环评提出具体防治措施如下： ①工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ②运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响。 ③要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取地面临时硬化等防尘措施。 ④采取喷水洒水等湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放，推行使用商品混凝土。 ⑤当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续多天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地施工作业。 ⑥加强施工扬尘监管，严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》。落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。 ⑦施工企业应制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 通过采取以上扬尘控制措施，施工扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB161/1078-2017）中相关要求。 2、机械废气 施工期间，机械废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，主要污染物为CO、NOx及THC等，机械设备尾气中污染物须满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中的相关标准限值要求，同时要求项目加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染。 3、焊接烟尘 施工期间，基础施工、设备组装等焊接过程会产生少量焊接烟尘。项目在施工期间，尽量在固定场所进行焊接，可降低对环境的污染。 二、水环境影响分析 本项目施工期的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水。 1、施工废水 本项目施工人员均不在施工场所居住及食宿，如厕依托现有公厕，盥洗废水用于施工场地洒水抑尘，建设项目施工不会对地表水环境造成明显的不利影响。 三、噪声影响分析 施工期噪声主要是基础工程噪声、设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。距离项目最近敏感点为项目北侧800m处的杨下村，为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，建议建设单位做好施工期的工程管理工作，合理安排工期、施工工序以及施工机械设备布置，严格控制高噪声设备的运行时段，同时环评要求施工单位必须采取以下控制措施减轻噪声影响： ⑴加强施工管理，加快施工进度。同时，将推土机、电焊机等高噪声设备尽量远离项目区周边居民。 ⑵应推行使用商品混凝土，可大大减少建筑材料如水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声的影响。 ⑶严格控制施工时间。根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22:00~06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。确应特殊需要必须连续作业的，必须有有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。 ⑷设置围挡，对位置相对固定的施工机械，如切割机等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的隔声、基础降噪措施。 ⑸强化施工期间的环境管理，严格控制施工车辆运输路线，避免进出场地造成道路堵塞，要求运输车辆通过市区禁止鸣笛，尽量放慢车速，以减少运输车辆噪声对市区周围的影响。 施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。 四、固废影响分析 施工期间会产生施工设备外包装材料和施工人员生活垃圾，场地内设置垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响分析及防治措施 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ 864.2-2018)及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）等文件，本项目废气产排情况如下： 表21 项目大气污染物排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 治理措施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 投料、制粒、筛分、分装粉尘; 颗粒物; 277.6; 6.66; 有组织; 布袋除尘器; 10000; 90; 99; 是; 2.8; 0.028; 0.066. /; 0.74; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.308; 0.74. 堆料发酵恶臭; 硫化氢; 6.0; 0.144; 有组织; 生物过滤除臭装置; 10000; 90; 80; 是; 1.2; 0.012; 0.029. 氨; 0.9; 0.022; 0.2; 0.002; 0.005. 硫化氢; /; 0.016; 无组织; /; /; /; /; /; /; 0.007; 0.016. 氨; /; 0.003; /; /; /; /; /; /; 0.001; 0.003. 集气罩和风机设置可行性分析 厂区投料口、制粒出口、筛分进料口及分装出料口顶部均设有0.5m2集气罩，共设置4个，搅拌仓为密闭装置，风机总风量为10000m3/h，4个集气罩每个集气罩平均风量为2500m3/h，集气罩罩面面积按0.5m2计，集气罩口风速为1.39m/s，可满足集尘需求。 ⑴排放口设置情况及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088-2020），制定本项目大气监测计划如下： 表22 项目排放口基本情况及大气污染物监测计划 废气名称; 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准 限值; 监测要求. 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 坐标; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东经; 北纬. 投料、制粒、筛分、分装粉尘; 颗粒物; 有组织; 废气排放口DA001; 15; 0.5; 30; 一般排放口; 109.48903°; 34.19027°; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; DA001; 颗粒物; 1次/半年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; /; 厂界外监控点; 颗粒物; 1次/半年. 堆料发酵恶臭; 硫化氢、氨及臭气浓度; 有组织; 废气排放口DA002; 15; 0.5; 30; 一般排放口; 109.48887°; 34.19125°; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; DA002; 硫化氢、氨及臭气浓度; 1次/半年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; /; 厂界外监控点; 1次/半年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑵源强计算 ①投料、制粒、筛分、分装废气 项目固体原辅料投料、筛分、制粒、分装过程会产生粉尘，产品产生量为20000t，年工作2400h，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中化肥制造颗粒物产污系数为0.370kg/t-产品，故粉尘产生量为7.4t/a，投料粉尘、分装粉尘经集气罩收集后，通过布袋除尘器（集气效率90%，处理效率99%）处理后，由15m排气筒DA001排放。 ②恶臭气体 项目有机肥堆料、发酵过程会产生恶臭，参照《畜禽养殖业产物系数与排污系数手册》，100t有机肥熟料堆放过程中NH3的产生量取0.8kg/d（0.033kg/h），H2S的产生量取0.3kg/d（0.013kg/h）。项目年工作2400h，项目年使用牛粪、猪粪及中药渣使用发酵过的畜禽粪原料约20000t，由此可知，厂区内NH3产生量为0.16t/a，排放速率为0.067kg/h；H2S产生量为0.06t/a，排放速率为0.025kg/h。项目采用封闭的堆粪车间和发酵车间，通过风机将车间恶臭引至“生物过滤除臭装置”（集气效率90%，处理效率80%）处理后由15m排气筒DA002排放。制粒干燥过程产生的少量恶臭气体经车间排风换气装置引至室外排放。 ⑶污染物达标分析 ## ①项目投料、筛分、制粒、分装粉尘经集气罩收集后，进入布袋除尘器处理后通过15m排气筒DA001排放。废气中颗粒物排放浓度为2.8mg/m3，排放速率为0.028kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求（浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）。 ②项目堆料和发酵恶臭经封闭车间收集后，进入生物过滤除臭装置处理后通过15m排气筒DA002排放。废气中硫化氢排放速率为0.014kg/h，氨排放速率为0.002kg/h，恶臭排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放限值要求（硫化氢排放速率3.5kg/h；氨排放速率3.5kg/h）。另外环评要求建设单位定期喷洒除臭剂，以减缓对周围环境影响。 ⑶项目投料、筛分、制粒、分装、发酵及堆粪等工序未收集的废气无组织排放，无组织排放的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界标准限值要求；恶臭废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准限值要求。 排气筒高度设置论证：厂区周围200m范围内最高建筑为有机肥生产车间，高度为8m，项目设15m排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒要求高度不得低于厂区周围200m范围内最高建筑的5m”的相关要求，排气筒高度设置合理。 ⑷影响分析 距离项目最近的敏感点为北侧800m处的杨下村，敏感目标杨下村位于项目上风向。本项目投料、筛分、制粒、分装工序产生的废气经“布袋除尘器”处理后由1根15m排气筒DA001排放；堆料发酵工序产生的废气经“生物过滤除臭装置”处理后由1根15m排气筒DA002排放，采取相应的治理措施后，污染物均可达标排放，且排放量较小，对周边环境影响可接受。 ⑸非正常工况情况 项目设备故障状态下，大气污染物产生及排放情况见下表。 表23 污染源非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放量t; 单次持续时间h; 发生频次; 应对措施. 1; 投料、制粒、筛分、分装粉尘; 废气处理设施故障; 颗粒物; 277.6; 2.775; 6.66; 1; 1年; 停产检修. 2; 堆料发酵恶臭; 废气处理设施故障; 硫化氢; 6.7; 0.067; 0.16; 1; 1年; 停产检修. 氨; 2.5; 0.010; 0.025. 评价要求建设单位加强废气处理设备检修，尽可能避免非正常排放，当废气处理设施出现故障不能短时间恢复时，应停产检修。 2、废水环境影响分析及防治措施 ⑴污染源强核算 项目水溶肥车间地面和设备清洗废水经地面导流槽进入事故收集池收集沉淀后回用于生产。根据前文计算本项目生活污水产生量为201m3/a。生活污水经化粪池（位于厂区北侧，容积5m3）处理后定期清掏外运，废水不外排，具体浓度见下表。 表24 项目废水基本情况一览表 产排污环节; 类别; 废水量; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 名称; 处理能力; 治理工艺; 是否为可行技术. 员工生活; 生活污水; 201m3/a; COD; 450; 0.683; 化粪池; 5m3; 沉淀; 是; 不外排; 周围农户清掏; /. BOD5; 210; 0.319. SS; 320; 0.486. 氨氮; 40; 0.061. ⑵污水处理措施可行性分析 项目生活污水产生量为0.67m3/d，厂区西北侧设置1座5m3化粪池，生活污水进入化粪池停留时间大于24h，建设单位委托周围农户对化粪池进行定期清掏外运，因此废水处理措施可行。 3、噪声环境影响分析及防治措施 本项目运营期噪声主要为喂料机、空压机、物料泵、推翻机、筛分机、制粒机、铲车、叉车及风机等运行产生的噪声，噪声源强在80~90dB(A)，噪声源强见表25。 表25 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 位置; 噪声源; 单台设备源强; 运行台数; 降噪措施; 持续时间; 排放强度. 车间; 空压机; 85; 1台; 基础减振、厂房隔声; 8h; 65. 物料泵; 85; 5台; 基础减振、厂房隔声; 8h; 65. 推翻机; 85; 2台; 基础减振、厂房隔声; 8h; 65. 喂料机; 80; 1台; 基础减振、厂房隔声; 8h; 60. 筛分机; 80; 1台; 基础减振、厂房隔声; 8h; 60. 制粒机; 80; 2台; 基础减振、厂房隔声; 8h; 60. 叉车; 90; 1辆; 厂房隔声; 8h; 80. 风机; 90; 2台; 基础减振、软连接、隔声板; 8h; 65. 铲车; 90; 1辆; 厂房隔声; 8h; 80. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测。 ⑴预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减只考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ⑵室内声源等效室外声源声功率级 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑶总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 项目夜间不生产，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表26。 表26 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位; 贡献值; 标准限值; 是否达标. 东厂界; 昼间; 50; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 48; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 53; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 55; 60; 达标. 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取基础减振、厂房隔声等措施后，经预测各厂界处的昼间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，周围50m范围内无声环境保护目标，对周围环境影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ 1088—2020），本项目噪声监测计划见下表： 表27 噪声监测计划表 污染源名称; 监测指标; 监测点位; 监测点数; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周外1m处; 4个; 1次/季度（昼夜间各一次）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目运营期产生的固体废物主要为废原料外包装物、废原料内包装物、废机油、废油桶、废含油手套、抹布以及生活垃圾，见下表。 表28 固体废物基本情况一览表 序号; 名称; 产污环节; 属性; 有毒有害名称; 物理特性; 环境危险性; 产生量; 贮存方式; 处理方式. 1; 废原料外包装物; 分装; 一般固体废物262-006-07; /; S; /; 10t/a; 暂存区; 综合利用，统一收集后外售. 2; 废机油; 维修过程; 危险废物HW08 900-218-08; 矿物油; L; T，I; 0.4t/a; 专用容器; 暂存危险废物间，交有资质单位处置. 3; 废油桶; 危险废物HW08 900-249-08; 矿物油; S; T，I; 0.01t/a; 专用容器. 4; 废含油手套及抹布; 危险废物HW49 900-041-49; S; T; 0.01t/a; 专用容器. 5; 生活垃圾; 生活过程; 生活垃圾; /; S; /; 25t/a; 垃圾桶; 委托处置，交环卫部门处置. ⑴项目废原料外包装统一收集后外售。 一般固体废物管理要求：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求： ①贮存场所地面硬化，设顶棚、围墙，达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物； ②贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； ③贮存场所应制定运行计划； ④落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存； ⑤一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。 ⑵项目废机油、废油桶、废含油手套、抹布等属于危险废物，统一收集后，暂存于危险废物暂存间（位于厂区西北侧、建筑面积10m2），建立危险废物电子转运联单制度，危险废物台账和危险废物管理制度，定期交由有资质的单位处置。 危险废物管理要求：针对本项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《陕西省固体废物污染环境防治条例》、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》和《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关要求对其进行贮存及转移。 本项目危险废物暂存间拟定在厂区西北侧、建筑面积10m2，评价要求危险废物厂内暂存场所必须满足以下要求： ①贮存场所必须防渗，基础必须防渗，防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ②危险废物暂存间必须设置托盘并满足收集要求，容器上应配备标签，危废暂存间张贴危废管理制度； ③危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口，设置明显的标志；同时要求危险废物暂存间应按照要求设置“三防措施”（防渗漏、防流失、防扬散）； ④按照危险废物产生、贮存、利用、处置管理流程建立台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 ⑶项目生活垃圾统一收集后，交由环卫部门统一清运集中处理。 综上所诉，本项目产生的固体废物均能得到妥善处理。 5、环境风险 ⑴危险物质的分布及可能影响的途径 本项目涉及的危险物质主要为原料库暂存桶装机油，危险废物暂存间暂存的废机油，最大暂存量为0.4t。 可能影响途径主要包括原料库机油在使用过程的泄漏、危险废物暂存间管理不善导致废机油发生泄漏。 ⑵风险防范措施 ①项目机油利用带盖油桶进行暂存，底部增加托油盘，防止机油渗漏到地面。 ②加强原辅材料的登记管理，定期检修生产设备，以防水溶肥各原辅料（硫酸锌、硫酸亚铁、硼砂等）发生跑冒滴漏。 ③危险废物暂存间严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度。 ④水溶肥车间内四周设置导流槽，车间外南侧设置1座5m3收集池，用于收集事故状态下泄漏的原料或产品，无事故期间，生产结束后用于收集清洗废水。 ⑤根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号要求，建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，同时定期进行预案演练。 在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险可降低至可接受范围。 6、地下水、土壤 ⑴污染途径 本项目对地下水、土壤产生的影响主要有以下情况： ①库房内的原辅料、产品等使用过程操作不当，导致原料和产品泄漏到地面渗入到地面，造成土壤、地下水的污染。 ②危险废物暂存间的防渗措施不到位，有可能造成废机油等液态危险废物发生泄漏进入地面，造成土壤、地下水的污染。 ③维修过程未及时处理更换的机油，导致其下渗到地面，造成土壤、地下水的污染。 ⑵防控措施 项目重点防渗区为危险废物暂存间、库房、水溶肥车间等区域，为防止污染源发生泄漏污染土壤和地下水，拟对厂区采取以下防渗措施： ①项目水溶肥生产车间地面进行防渗，四周设置导流槽，车间外南侧设置1座5m3收集池，加强员工日常管理培训。 ②环评要求危险废物暂存间应按照要求设置“三防措施”，以确保维修过程不会发生渗漏。 表29 项目厂区分区防渗要求 项目场地; 防治分区; 防渗技术要求. 原料库、水溶肥车间、收集池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. 危险废物暂存间; 防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）. 化粪池、成品库房; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 办公室、堆粪棚、发酵车间等; 简单防渗区; 一般地面硬化. ⑶跟踪监测要求 为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水及土壤环境质量状况和污染物的动态变化情况，应对项目所在区域地下水、土壤环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对环境的影响，设置地下水及土壤跟踪监测计划如下。 表30 项目地下水、土壤跟踪监测计划表 监测点位; 功能; 监测频率; 监测点位; 监测因子; 备注. W1#杨新屯; 地下水跟踪监测点; 每年一次; 1个; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、铁、总大肠菌群、菌群总数、总硬度、氟化物、氨氮、石油类、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求. S1#厂区南侧; 土壤跟踪监测点; 每5年一次; 1个; 镉、汞、砷、铅、镍、铜、铬、锌; 采样深度0-0.2m，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）筛选值要求. 由建设单位委托有资质的检测机构进行地下水、土壤跟踪监测工作，并编制地下水、土壤跟踪监测报告，保留监测报告备查。. 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施、定期进行跟踪监测的前提下，对项目所在区域地下水、土壤环境造成影响较小。 7、环境保护投入 项目的环保投入包括对废水、废气、噪声的治理及固体废物的处置等方面。本项目总投资300万元，环保投入13.5万元，占总投资额的4.50%。具体见下表。 表31 环境保护措施投资估算表 单位：万元 序号; 项目; 内容; 投资. 1; 废气; 投料、制粒、筛分、分装粉尘; 集气罩（5个）+1套布袋除尘器+15m排气筒（DA001）; 6. 发酵废气; 1套生物过滤除臭装置+15m排气筒（DA002）. 2; 废水; 生活污水; 1座5m3化粪池; 0.5. 3; 噪声; 机械噪声; 软连接、基础减振垫、厂房隔声等; 1.0. 4; 固体废物; 一般工业固体废物; 一般固废暂存区; 1.0. 生活垃圾; 垃圾桶. 危险废物; 专用容器，1间10m2危废暂存间. 5; 风险、地下水、土壤; 导流槽、1座5m3收集池、应急预案、防渗、跟踪监测; 5.0. 合计; 13.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、制粒、筛分、分装粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 集气罩（5个）+1套布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织排放限值要求 |
|  |  |  | 无组织 | 通风换气装置 |  |
|  | 发酵废气 | 臭气浓度、氨和硫化氢 | 有组织 | 1套生物过滤除臭装置+15m高排气筒DA002 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS |  | 1座5m3化粪池 | 定期清掏，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 |  | 选用低噪声设备，定期设备维护；基础减振垫、软连接等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废原料外包装物 |  | 一般固废暂存区 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定 |
|  | 生产过程 | 废机油、废油桶、废含油手套、抹布 |  | 1间10m2危险废物暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾桶，经分类收集后交由环卫部门处置 | 100%妥善处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目库房、水溶肥车间地面进行防渗，水溶肥车间四周设置导流槽和围堰（混凝土结构，并进行防渗处理），水溶肥车间南侧设置1座5m3收集池。危险废物暂存间应按照要求设置“三防措施”，确保生产过程发生渗漏可及时收集处理，对环境影响可接受。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目运营期制定环境风险应急预案。项目机油利用带盖油桶进行暂存，底部增加托油盘，防止机油渗漏到地面。加强原辅材料的登记管理，定期检修生产设备，以防原辅料发生跑冒滴漏。危险废物暂存间严格落实“三防措施”，建立完善危废转移制度。水溶肥车间内四周设置导流槽、围堰及5m3收集池，用于收集事故状态下泄漏的原料或产品。采取以上措施后确保生产过程发生渗漏可及时收集处理，不会对项目所在地地下水和土壤环境产生影响。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 建设单位应根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ 864.2-2018)等，进行排污许可申报，并按证排污。 2、自主验收 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，建设单位应按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 3、三同时 建设单位应严格按照“三同时”制度进行建设。 |  |  |  |  |

- 六、结论

从环境影响角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.806t/a | / | 0.806t/a | +0.806t/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.045t/a | / | 0.045t/a | +0.045t/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 废原料外包装 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废含油手套及抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①